fputc()
属于C 标准库

📌 一句话总结：

- fputc 是 C 标准库的东西。

- 串口重定向是你自己写的（或者别人写好的），

- 在这个函数里面，你可以用 HAL 库（或 LL 库、裸寄存器）来实现发串口。

好，那我用大白话帮你把 fputc 串口重定向讲透，保证你听得懂。

1. 先说背景

你在 STM32 或 C 语言里，平时用 printf("Hello"); 打印东西，其实是往标准输出（stdout）里写。

- 在 PC 上，这个标准输出就是你的电脑屏幕。

- 在单片机里，没有显示器，这个标准输出啥都看不到。

所以串口重定向的意思就是：
👉 把 printf 这类函数输出的内容，改道发到你想要的地方（比如 UART 串口）。
这样 printf 打印的内容，就能通过串口助手在电脑上看到。

2. fputc 是啥

fputc 是 C 标准库的一个函数，意思是 “往某个输出流里写一个字符”。
它的原型是：

int fputc(int ch, FILE *f);

- ch：要输出的单个字符（就是 ASCII 码，printf 会一个一个字符地调用它）

- f：文件指针（在这里几乎用不到，直接忽略）

3. 串口重定向就是改写 fputc

你自己写一个 fputc 函数，把字符通过 UART 发送出去，这样 printf 就会走你这条路。

例子（HAL 库版本）：

int fputc(int ch, FILE *f)

{

// 把单个字符 ch 通过串口1 发出去

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);

return ch; // 返回发送的字符

}

4. 运行过程（一步步解释）

假设你写：

printf("ABC");

它内部会这样做：

- printf 发现要输出 "ABC"，就一个一个字符处理：先 A → 再 B → 再 C。

- 每个字符都调用你写的 fputc。

- fputc 把这个字符用 HAL_UART_Transmit 发送到串口1。

- 串口1 硬件把数据通过 TX 引脚发出去，USB 转串口模块收到了，传到电脑。

- 串口助手显示出来：ABC。

5. 为什么不用直接 HAL_UART_Transmit

- 如果你每次都自己写 HAL_UART_Transmit，要发啥都得自己手动调。

- 但是重定向 fputc 以后，你就可以直接用 printf，更方便，还能格式化输出数字、变量等。

6. 小坑点

- printf 比较耗资源（尤其是浮点数），在小单片机上要小心用。

- fputc 必须在 huart1 初始化之后才能用，否则会卡死。

- 如果 printf 乱码，可能是串口波特率没配对。

✅ 总结一句：

fputc 串口重定向就是帮 printf 找条路，把它的字符一个个用串口发出去，这样你就能在电脑串口助手里看到它的输出。

HAL_Delay()
毫秒级延时函数

好，我用大白话帮你把 HAL_Delay() 讲透，让你一次就能理解。

1️⃣ 它是干嘛的？

HAL_Delay(ms) 是 STM32 HAL 库里用来“让程序暂停一段时间”的函数。

- 你传的数字是“毫秒”，比如 HAL_Delay(1000) 就是暂停 1 秒。

- 这段时间内，CPU基本上不做别的事，就在等。

2️⃣ 它怎么做到的？

HAL_Delay() 不是凭空等的，它是靠 SysTick 定时器(系统嘀嗒定时器) 来实现的。

工作原理：

- STM32 启动后，HAL_Init() 会设置 SysTick（一个芯片内部的小计时器）。

- SysTick 会每隔 1毫秒触发一次中断。

- 中断里的一个全局变量（比如 uwTick）会自动加 1，代表时间流逝。

- HAL_Delay(ms) 就是不断检查当前时间，直到等够你要求的毫秒数。

3️⃣ 一个生活中的比喻

想象你要等公交车：

- SysTick 就像一个秒表，每过 1 毫秒滴一下。

- uwTick 就是秒表的计数器。

- HAL_Delay(3000) 就是“我等到秒表走了 3000 次再继续干活”。

4️⃣ 注意事项

- 你必须先在程序里调用 HAL_Init() 或 HAL_InitTick()，否则 HAL_Delay() 没法用（因为 SysTick 还没启动）。

- 延时期间，CPU几乎是在“空转等待”，所以这个延时是阻塞的（不能同时干别的事）。

- 如果你想在等的同时做别的事，要用定时器中断或RTOS这种更高级的方法，而不是 HAL_Delay()。

5️⃣ 小例子

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // 点亮LED

HAL_Delay(500);  // 等0.5秒

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // 熄灭LED

HAL_Delay(500);  // 再等0.5秒

这样灯就会每秒闪烁一次。

__disable_irq()

__disable_irq() 是 ARM Cortex-M 内核（比如 STM32 单片机）里提供的一个 内联函数/内核指令，作用是：

👉 关闭（禁止）所有中断，也就是让 CPU 不再响应任何外部中断请求。

__disable_irq() 不属于 STM32 HAL 库，也不属于标准 C 库，它来自：

👉 CMSIS（Cortex Microcontroller Software Interface Standard）

详细分类

- HAL 库
ST 自己写的硬件抽象层，比如 HAL_UART_Transmit()、HAL_GPIO_WritePin()，这些函数是针对外设驱动的。

- 标准 C 库
像 printf()、memcpy()、strlen() 这样的函数，和嵌入式硬件无关。

- CMSIS 库（ARM 官方）
ARM 提供的一个标准接口层，主要针对 Cortex-M 内核的寄存器、内联函数、启动文件。

  - __disable_irq()

  - __enable_irq()

  - __get_PRIMASK()

  - __set_PRIMASK()
都属于 CMSIS。

详细解释

- 在 ARM Cortex-M 内核中，有一个 PRIMASK 寄存器，它的第 0 位是中断屏蔽位：

  - 0 表示允许中断

  - 1 表示屏蔽（关闭）中断

- __disable_irq() 的本质就是把 PRIMASK 设置为 1，屏蔽掉除了 NMI（不可屏蔽中断） 和 HardFault（硬件故障中断） 以外的所有中断。

- 常见的用途：

  - 关键代码区保护：有些代码对时间、数据一致性要求很高，不能被打断时，就会先 __disable_irq()，执行完后再 __enable_irq()。

  - 多任务/RTOS 内核调度：操作系统在切换任务或修改关键数据结构时，也会临时关闭中断。

常见配套函数

- __enable_irq()：打开中断（PRIMASK=0）

- __get_PRIMASK()：获取当前中断屏蔽状态

- __set_PRIMASK(x)：手动设置屏蔽状态

示例代码

__disable_irq();   // 关中断，防止被打断

// 关键操作（原子操作）

// 比如修改一个全局变量，或者对外设寄存器操作

shared_var = 100;

__enable_irq();    // 开中断，恢复正常

⚠️ 注意事项：

- 不要长时间关闭中断，否则会导致系统错过外部事件（比如 UART 接收溢出、定时器丢计数等）。

- 一般只在很短的临界区代码里用 __disable_irq()。

- 如果用的是 RTOS（如 FreeRTOS、RT-Thread），更推荐用系统自带的“临界区 API”（比如 taskENTER_CRITICAL() / rt_enter_critical()），这样能避免和内核冲突。

__enable_irq()

好，那我们接着来讲 __enable_irq()，我用大白话说清楚。

1️⃣ 它是什么？

- __enable_irq() 是 CMSIS 提供的内联函数（底层汇编指令），作用是：
👉 重新打开全局中断，让 CPU 能响应所有的中断请求。

- 你可以理解为：

  - __disable_irq() 是 总闸拉下 → 整个系统的中断都不响应。

  - __enable_irq() 是 总闸重新推上 → 系统恢复正常响应中断。

2️⃣ 使用方式

__enable_irq();   // 打开全局中断

__disable_irq();  // 关闭全局中断

3️⃣ 使用场景

有些时候，你在执行一段关键操作，不希望被中断打断，就会这样写：

__disable_irq();  // 暂时关闭所有中断（总闸拉下）

// 执行关键代码，比如修改共享变量、切换缓冲区

critical_value = new_value;

__enable_irq();   // 关键操作完毕，恢复中断（总闸推上）

👉 常见于：操作临界区（critical section）、修改和中断共享的数据时。

4️⃣ 和 HAL_NVIC_EnableIRQ() 区别

- __enable_irq() / __disable_irq()

  - 控制 全局 的中断开关

  - 相当于“总开关”

- HAL_NVIC_EnableIRQ(xxx) / HAL_NVIC_DisableIRQ(xxx)

  - 控制 单个外设 的中断开关

  - 相当于“单个房间的灯开关”

5️⃣ 总结一句话

- __enable_irq() = 全局中断总开关 → 打开

- 一般配合 __disable_irq() 使用，保护关键代码。

UwTick

好的！下面是关于 STM32 中 uwTick 的全面解释，适合你这个阶段系统性学习嵌入式开发时理解 延时函数、系统时基、HAL库机制 背后的原理。

✅ 一、什么是 uwTick？

uwTick 是 STM32 HAL 库中定义的一个 全局变量，表示从系统启动以来经过的毫秒数（ms）。

__IO uint32_t uwTick;

- __IO 表示这个变量可能在中断或外部硬件中被修改，防止优化掉。

- uint32_t 是无符号32位整数。

- 单位是 毫秒（即 uwTick = 1000 表示系统运行了 1 秒）。

✅ 二、uwTick 是怎么增加的？

uwTick 由一个 定时器中断（SysTick） 每 1 毫秒增加一次，原理如下：

1. 启动 SysTick（系统定时器）

在你调用 HAL_Init() 时，HAL 库会自动调用 HAL_InitTick() 来配置 SysTick：

HAL_Init();  // 内部调用 HAL_InitTick()

2. 中断触发时回调函数：

在 stm32xxxx_hal.c 中，有这个函数：

void HAL_IncTick(void)

{

uwTick++;

}

这个函数会在 SysTick 定时器中断服务函数中被调用：

void SysTick_Handler(void)

{

HAL_IncTick();

HAL_SYSTICK_IRQHandler();

}

也就是说，每 1 毫秒中断一次，uwTick++，就可以知道当前系统已经运行了多少毫秒。

✅ 三、uwTick 有什么用？

主要用在以下几个地方：

1. 延时函数 HAL_Delay(ms)

void HAL_Delay(uint32_t Delay)

{

uint32_t tickstart = HAL_GetTick();

while ((HAL_GetTick() - tickstart) < Delay) {

// 等待直到时间过去了 Delay 毫秒

}

}

- HAL_GetTick() 返回的就是当前 uwTick。

- 这个函数就是通过判断过去了多少毫秒，来实现延时。

2. 超时判断

在很多驱动代码中，例如等待串口、I2C、SPI 完成操作时，常会看到：

if ((HAL_GetTick() - startTick) > timeout)

{

// 超时处理

}

也是在用 uwTick 实现超时控制。

✅ 四、你可以手动用它干嘛？

你可以在自己的代码中直接使用 uwTick 或 HAL_GetTick() 来实现：

- 毫秒级的计时

- 非阻塞延时（不占用 CPU）

- 滴答定时

- 控制状态机中某个状态持续多长时间

例如：

if (HAL_GetTick() - lastBlink >= 500)

{

lastBlink = HAL_GetTick();

HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);

}

每隔 500ms 翻转一次 LED。

✅ 五、注意事项

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 类型是 uint32_t | 溢出周期为约 49 天（2^32 毫秒） |
| 不能用来计微秒 | 精度为 1ms，不能做微秒延时（需要用定时器或 DWT） |
| SysTick 要启用 | 如果你禁用了 SysTick，uwTick 不会自动更新 |
| 也可以自定义实现 | HAL 库允许你重载 HAL_GetTick() 函数来自定义时基机制 |

✅ 总结一句话：

uwTick 是 STM32 HAL 库中用于毫秒计时的全局变量，由 SysTick 中断每毫秒自增一次，常用于延时、超时判断等。

HAL_GetTick()
系统时间获取，返回自系统启动以来经过的毫秒数

当然可以！我们来系统、详细地科普一下 STM32 中的 HAL_GetTick() 函数。

🔍 一、HAL_GetTick() 是什么？

HAL_GetTick() 是 STM32 HAL 库提供的一个 系统时间获取函数，返回自系统启动以来经过的毫秒数（ms）。

uint32_t HAL_GetTick(void);

这个函数返回一个 32 位无符号整型，单位是 毫秒（ms）。

🕒 二、它的作用

你可以用它做：

| 用途 | 示例 |
| --- | --- |
| 1. 获取当前时间戳 | uint32_t now = HAL_GetTick(); |
| 2. 做软件延时 | while(HAL_GetTick() - start_time < 1000); 等待1秒 |
| 3. 实现定时器/周期任务 | 每隔 500ms 执行一次某段代码 |
| 4. 检测超时 | 按键按下超过2000ms |
| 5. 实现非阻塞延时 | 不用 HAL_Delay()，主循环不中断 |

🧠 三、它内部是怎么实现的？

__weak uint32_t HAL_GetTick(void)

{

return uwTick;

}

- uwTick 是一个全局变量，在 stm32f1xx_hal.c（或其他系列 HAL 源码中）定义。

- uwTick 每隔 1ms 增加 1，单位是 ms

- uwTick 的更新依赖于 SysTick 定时器中断，也就是 1ms 定时中断。

你可以在 SysTick_Handler() 中看到类似这样一行：

HAL_IncTick(); // 增加 uwTick 的值

而 HAL_IncTick()：

void HAL_IncTick(void)

{

uwTick++;

}

📊 四、它返回的值范围

- uwTick 是 uint32_t 类型，即最大值 0xFFFFFFFF，也就是 4294967295 ms ≈ 49.7 天

- 超过这个值会 自动回绕（溢出成0）

- 所以写代码判断时间差时要注意使用减法：

if (HAL_GetTick() - last_time >= 5000)

不能写：

if (HAL_GetTick() >= last_time + 5000)  // 溢出时不成立 ❌

🧵 五、在使用 FreeRTOS 时的变化

如果你在 CubeMX 中启用了 FreeRTOS，HAL 库会自动将 HAL_GetTick() 的实现替换为：

uint32_t HAL_GetTick(void)

{

return osKernelGetTickCount();

}

此时，返回的是 RTOS 的系统节拍计数（也常是 1ms），让 HAL 层代码和 RTOS 保持一致，你不用手动做任何更改！

✅ 六、实际应用示例

1. 判断是否过去 2 秒：

uint32_t key_time = HAL_GetTick(); // 记录按下时刻

// 后面某处判断

if (HAL_GetTick() - key_time > 2000)

{

// 已经过了 2 秒

}

2. 做非阻塞延时任务（周期执行）

void loop()

{

static uint32_t led_time = 0;

if (HAL_GetTick() - led_time > 1000)

{

led_time = HAL_GetTick(); // 重新计时

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); // 切换LED状态

}

}

🛠 七、常见问题解答

| 问题 | 解答 |
| --- | --- |
| 为什么不用 HAL_Delay()？ | 它是阻塞式延时，会让 CPU 停下来，不适合定时任务或实时处理 |
| 为什么不用 uwTick？ | uwTick 是全局变量，不安全，不可移植。HAL_GetTick() 是封装好的更优选择 |
| 是否可以自己实现？ | 可以，HAL_GetTick() 是 __weak 定义，你可以在自己代码中重写它 |

🧾 总结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 函数名 | HAL_GetTick() |
| 返回值 | 开机到当前的毫秒数（uint32_t） |
| 时间基准 | 1ms，通过 SysTick 中断实现 |
| 主要用途 | 计时、判断时间间隔、非阻塞延时 |
| 推荐使用 | ✅ 非阻塞逻辑、软件定时 |
| 与 RTOS 兼容 | ✅ 自动适配 FreeRTOS 的系统 Tick |

如果你需要我为你写一个 按键检测 + 按下超过 3 秒触发功能 的示例（基于 HAL_GetTick()），我也可以马上帮你写出来。需要吗？

HAL_GetTick() 与 Uwtick有什么不同??

我的总结: HAL_GetTick()函数的返回值就是uwTick

这个问题非常关键，尤其是在理解 STM32 HAL 库中时间管理的机制时。你问的是：

HAL_GetTick() 与 uwTick 有什么不同？请详细讲述。

我们来从多个角度（定义、作用、使用方式、安全性）详细讲清楚它们的 异同点。

🧱 一、基本定义

| 名称 | 类型 | 定义位置 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| uwTick | volatile uint32_t 变量 | HAL 库全局变量 | 记录系统启动以来的毫秒计数 |
| HAL_GetTick() | 函数 | HAL 库 API | 返回当前的毫秒计数（实际上返回 uwTick） |

📌 二、区别详解

✅ 1. uwTick 是底层变量，HAL_GetTick() 是封装接口

- uwTick 是真正保存时间的 全局变量（在 stm32fxxx_hal.c 中定义）：

- __IO uint32_t uwTick;

- HAL_GetTick() 是对 uwTick 的封装访问函数：

- __weak uint32_t HAL_GetTick(void)

- {

- return uwTick;

- }

✅ 2. 直接访问 uwTick 不安全，HAL_GetTick() 更通用

- uwTick 是 volatile，但不是原子操作，如果在中断或多线程中访问，可能出现数据不一致问题。

- HAL_GetTick() 可以在不同平台、不同 OS（如 FreeRTOS）下被自动适配和替换，更安全、更移植。

✅ 推荐：永远使用 HAL_GetTick() 获取毫秒时间戳！

⚠️ 三、实际例子对比

❌ 直接访问 uwTick（不推荐）：

if (uwTick - last_time > 1000) {

// 1 秒钟过去了

}

问题：

- 若 uwTick 在中断中被更新，你可能读到一半数据。

- 不适用于 RTOS（比如 FreeRTOS 会用 osKernelGetTickCount() 替换 HAL_GetTick()，而你自己访问不到）

✅ 使用 HAL_GetTick()（推荐）：

if (HAL_GetTick() - last_time > 1000) {

// 1 秒钟过去了

}

优势：

- 更安全、更可移植

- 自动适配 RTOS

- 支持重写，便于测试和扩展

🧠 四、在 FreeRTOS 下的区别更明显

如果你启用了 FreeRTOS，HAL 库会自动重定义 HAL_GetTick()：

uint32_t HAL_GetTick(void)

{

return osKernelGetTickCount();

}

此时：

- HAL_GetTick() 返回的是 RTOS 的时间戳

- 而 uwTick 已不再更新（SysTick_Handler 交给 RTOS 处理了）

✅ 所以，在 RTOS 项目中必须使用 HAL_GetTick()，不能用 uwTick！

📚 五、总结对比表

| 比较项目 | uwTick | HAL_GetTick() |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 全局变量 | 函数 |
| 数据来源 | SysTick 定时器中断中自增 | 返回 uwTick（或 OS Tick） |
| 安全性 | ❌ 不安全，非线程安全 | ✅ 安全，适用于中断和RTOS |
| 可移植性 | 差，平台相关 | 高，支持 RTOS 自动替换 |
| 是否可替换 | ❌ 固定变量 | ✅ 可通过 __weak 重写 |
| 是否推荐 | ❌ 不推荐 | ✅ 推荐使用 |

🔚 六、一句话总结

uwTick 是裸变量，不能乱用；HAL_GetTick() 是官方封装函数，才是你应该用来计时和延时的标准方法！

如果你有代码中用了 uwTick，我也可以帮你改成标准写法（非阻塞延时等）。要不要我帮你改一个例子看看？

代码中我使用HAL_GetTick() 而不是uwTick 来判断是否超出2S 或者 5S来满足需求 这样可以吗??

是的，你在代码中使用 HAL_GetTick() 来判断是否超过 2秒（2000ms）或5秒（5000ms） 是完全可以的，也是推荐的做法。

✅ 为什么可以用 HAL_GetTick() 替代 uwTick？

- uwTick 是一个全局变量，在 stm32f1xx_hal.c（或类似的 HAL 库文件）中定义，由 SysTick 中断每 1ms 增加一次。

- HAL_GetTick() 是对 uwTick 的封装函数，它的底层实现就是返回 uwTick 的当前值：

__weak uint32_t HAL_GetTick(void)

{

return uwTick;

}

✅ 为什么推荐使用 HAL_GetTick() 而不是直接用 uwTick？

| 比较项 | uwTick | HAL_GetTick() |
| --- | --- | --- |
| 是否全局变量 | 是 | 否（通过函数访问） |
| 是否可以重定义 | 否 | 是，可以重载 HAL_GetTick() |
| 代码可移植性 | 较差 | 更好 |
| 推荐程度 | ❌ 不推荐直接访问 | ✅ 推荐使用 |

HAL库设计中，HAL_GetTick() 是为了让你能灵活重写时间获取逻辑，对平台更友好、更可维护。所以你这样用：

if (HAL_GetTick() - B4_Key_Down_Time > 2000)

或者：

Key_Down_Time = HAL_GetTick();

都是正确、可移植、符合HAL库设计思想的。

✅ 总结

| 结论 | 原因 |
| --- | --- |
| ✔ 你使用 HAL_GetTick() 判断时间间隔是完全没问题的 | 它返回的就是 uwTick，更安全、更推荐 |
| ✔ 比直接访问 uwTick 更推荐 | 避免直接访问全局变量，增强代码可移植性与兼容性 |
| ❌ 不建议直接写 if (uwTick - xxx > 5000) | HAL库可能后续调整实现细节，代码不易维护 |

如果你在开发中涉及 RTOS，HAL_GetTick() 的实现也会自动适配为 osKernelGetTickCount()，而你无需改动任何代码，这就是函数封装的意义。

NVIC

HAL_NVIC_DisableIRQ()

1️⃣ 它是什么？

- 全称：HAL（硬件抽象层）提供的接口函数，用来 关闭某个外设的中断。

- 调用位置：stm32fxxx_hal_cortex.c 里实现，最终会操作 NVIC（嵌套向量中断控制器）。

- 本质：就是告诉 NVIC：
👉 “某个外设的中断我暂时不想要了，你别再打断我。”

2️⃣ 使用格式

HAL_NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn);

- IRQn → 要关掉的中断名字，比如：

  - USART1_IRQn （关闭串口1中断）

  - TIM2_IRQn （关闭定时器2中断）

3️⃣ 举个例子

比如你用串口 DMA 收数据，但在某个时刻你要换缓冲区、或者防止在配置过程中被打断，可以：

HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn); // 禁用 USART1 中断

// ……做一些关键配置操作……

HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);  // 重新启用 USART1 中断

这样就不会被串口的中断“打断”了。

4️⃣ 和 __disable_irq() 的区别

- __disable_irq()：关掉 所有中断（整个芯片都不响应）。

- HAL_NVIC_DisableIRQ(xxx)：只关掉 某一个指定的中断，其他中断还能工作。

👉 一句话记：

- __disable_irq() = 拉总闸断电

- HAL_NVIC_DisableIRQ() = 关某个房间的灯

5️⃣ 总结

- HAL_NVIC_DisableIRQ() = 关闭指定外设中断

- 常用于：修改配置、切换缓冲、保护关键代码不被打断

- 用完记得重新 HAL_NVIC_EnableIRQ()

HAL_NVIC_EnableIRQ()

1️⃣ 它是什么？

- 作用：打开（使能）某个外设的中断，让 NVIC 可以把这个外设的中断请求转给 CPU。

- 对应关系：和 HAL_NVIC_DisableIRQ() 正好相反。

👉 就像你家房子有很多房间的灯，

- HAL_NVIC_DisableIRQ(xxx) = 关掉某个房间的灯

- HAL_NVIC_EnableIRQ(xxx) = 打开某个房间的灯

2️⃣ 使用格式

HAL_NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn);

- IRQn → 中断号（每个外设有固定编号）

  - USART1_IRQn → 打开串口1中断

  - TIM2_IRQn → 打开定时器2中断

  - EXTI0_IRQn → 打开外部中断0

3️⃣ 举例

假设你用串口 1 接收数据，需要它能触发中断：

HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 1, 0); // 设置优先级

HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);         // 开启 USART1 中断

这样，当串口 1 有数据进来时，CPU 才会跳到 USART1_IRQHandler() 去执行。
如果没有 Enable，即使数据来了，CPU 也“装没看见”。

4️⃣ 和 __enable_irq() 的区别

- __enable_irq()

  - 打开全局中断总开关（相当于整个屋子的总闸推上去）。

- HAL_NVIC_EnableIRQ(xxx)

  - 打开单个外设中断（相当于只开某个房间的灯）。

👉 必须两个都开，外设中断才真正能用：

- 总闸得开（__enable_irq()）

- 具体房间的灯得开（HAL_NVIC_EnableIRQ(xxx))

5️⃣ 总结一句话

- HAL_NVIC_EnableIRQ(xxx) = 打开指定外设的中断开关。

- 必须配合 HAL_NVIC_SetPriority() 设置优先级后使用。

- 和 __enable_irq() 的关系是：一个管全局，一个管单个外设。

GPIO

HAL_GPIO_ReadPin()
读取引脚电平的高低

我们来系统、详细地讲解一下 HAL_GPIO_ReadPin() 函数，帮助你理解它的作用、用法和底层实现原理。

✅ 一、函数原型

GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

✅ 二、参数解释

| 参数名称 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| GPIOx | GPIO_TypeDef * | 指向某个GPIO端口的基地址，比如 GPIOA, GPIOB, GPIOC 等 |
| GPIO_Pin | uint16_t（16位无符号整型） | 要读取的引脚编号，如 GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1，一直到 GPIO_PIN_15 |

✅ 三、返回值

| 类型 | 含义 |
| --- | --- |
| GPIO_PinState（枚举类型， 这样让你明确的知道返回值要么是0，要么是1，没有其他） | 表示引脚电平状态，返回值可能是以下两个宏： |

- GPIO_PIN_RESET（值为 0）：表示该引脚为 低电平（0）

- GPIO_PIN_SET（值为 1）：表示该引脚为 高电平（1）

typedef enum

{

GPIO_PIN_RESET = 0,

GPIO_PIN_SET

} GPIO_PinState;

✅ 四、使用示例

例1：读取PA0口的电平状态

if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET)

{

// PA0 是高电平

}

else

{

// PA0 是低电平

}

常用于读取按键、电平输入信号等。

✅ 五、底层原理

这个函数其实就是在读取对应 GPIO 端口的 IDR（输入数据寄存器）中某一位的值。

假设我们调用：

HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_5);

本质等效于：

if ((GPIOB->IDR & GPIO_PIN_5) != 0)

return GPIO_PIN_SET;

else

return GPIO_PIN_RESET;

其中：

- GPIOB->IDR 是输入数据寄存器，表示 GPIOB 的各个引脚当前的电平状态。

- GPIO_PIN_5 是一个宏，值为 (1 << 5)，即 0x0020，用于屏蔽除第5位外的其他位。

✅ 六、注意事项

- 该引脚必须配置为输入模式（Input），否则读取的值可能不正确。

  - 在 STM32CubeMX 中需要配置为：

  - GPIO Mode: Input

  - GPIO Pull-up/down: 根据电路选择（如 Pull-up 或 Pull-down）

- 不能用于读取输出引脚的设置电平，比如如果用作 输出模式，则读取状态可能与 ODR 有偏差。

- 建议避免直接访问 IDR，应使用 HAL 函数保持移植性与安全性。

✅ 七、实际应用场景

| 应用类型 | 例子 |
| --- | --- |
| 读取按键状态 | 判断用户是否按下某个按钮 |
| 检测外部模块信号 | 检测红外接收头、电平检测、外部电平状态等 |
| IO电平判断 | 状态切换、条件触发判断等逻辑控制 |

✅ 八、总结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 函数名 | HAL_GPIO_ReadPin() |
| 作用 | 读取某个 GPIO 引脚的输入电平（高/低） |
| 返回值 | GPIO_PIN_SET（高电平）或 GPIO_PIN_RESET（低电平） |
| 使用前提 | GPIO引脚需设置为输入模式 |
| 本质操作 | 读取 IDR 输入数据寄存器中指定引脚位 |

HAL_GPIO_WritePin()
给某个 GPIO 引脚设置 高电平 或 低电平

下面我将系统性且详细地讲述 STM32 HAL 库中的 HAL_GPIO_WritePin() 函数，包括其用途、原型、参数意义、使用方法和常见错误。

✅ 一、作用：控制GPIO引脚输出电平

HAL_GPIO_WritePin() 是用来给某个 GPIO 引脚设置 高电平 或 低电平 的函数，常用于：

- 控制 LED 点亮/熄灭

- 控制数码管、蜂鸣器

- 触发控制信号

- 驱动外部电路逻辑

✅ 二、函数原型（定义）

在 stm32f1xx_hal_gpio.h 或 stm32g4xx_hal_gpio.h 中定义：

void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);

✅ 三、参数解释

| 参数名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| GPIOx | GPIO_TypeDef* | 要操作的 GPIO 端口（如 GPIOA、GPIOB） |
| GPIO_Pin | uint16_t | 要操作的 GPIO 引脚（如 GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_5） |
| PinState | GPIO_PinState | 引脚输出状态：高或低，可取值为 GPIO_PIN_SET 或 GPIO_PIN_RESET |

🔹 取值示例：

- GPIOA：代表 GPIOA 端口

- GPIO_PIN_5：代表 GPIOA 的第5号引脚（PA5）

- GPIO_PIN_SET：输出高电平（1）

- GPIO_PIN_RESET：输出低电平（0）

✅ 四、使用示例

假设你想控制 PA5 引脚来点亮/熄灭 LED：

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);   // PA5 输出高电平（点亮LED）

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // PA5 输出低电平（熄灭LED）

✅ 五、注意事项

- ⚠️ 必须先配置引脚为输出模式

  - 在 STM32CubeMX 中把 PA5 设置为 GPIO_Output

  - 否则引脚可能默认是输入模式，输出无效！

- ⚠️ GPIO_PIN_x 是位掩码，不是单纯数字：

  - GPIO_PIN_0 是 0x0001

  - GPIO_PIN_1 是 0x0002

  - ...

  - GPIO_PIN_5 是 0x0020

- ⚠️ 函数只能控制一个引脚，不能一次同时写多个引脚！

✅ 六、对比其他GPIO操作方式

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| HAL_GPIO_WritePin() | 安全、HAL库推荐方式 |
| HAL_GPIO_TogglePin() | 翻转电平（高变低、低变高） |
| HAL_GPIO_ReadPin() | 读取引脚电平 |
| 直接操作寄存器：`GPIOA->ODR | = ...` |

✅ 七、底层原理（了解）

内部实际是操作 GPIO 寄存器，比如：

if (PinState != GPIO_PIN_RESET)

{

GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;          // 置位

}

else

{

GPIOx->BRR = GPIO_Pin;           // 复位

}

也就是说它实际是往 BSRR/BRR 寄存器写值来控制引脚电平，速度很快。

✅ 八、常见错误分析

| 错误表现 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 引脚电平无变化 | 未设置为输出模式 |
| LED 不亮 | 电平方向/电路逻辑搞反，或者未正确接地/VCC |
| 使用 GPIO_PIN_5 + GPIOB | 引脚编号和端口不匹配，例如 PB5 才是 GPIOB + PIN_5 |

✅ 九、小总结

| 关键词 | 内容 |
| --- | --- |
| 函数用途 | 控制某个 GPIO 输出高/低电平 |
| 前提 | 必须先配置为输出模式 |
| 推荐用法 | 配合 HAL 初始化、CubeMX 配置使用 |
| 可替代 | 更底层操作 GPIOx->ODR/BSRR/BRR，但不推荐初学者 |

如果你需要我再讲讲：

- HAL_GPIO_TogglePin() 反转引脚的用法

- HAL_GPIO_ReadPin() 判断输入电平的方法

- 如何配置引脚为输出 / 输入（在 CubeMX）

也可以随时告诉我！我可以配合你的项目讲得更贴合。

HAL_GPIO_TogglePin()

当然可以！下面我将为你详细讲解 STM32 HAL 库中的 HAL_GPIO_TogglePin() 函数，包括它的作用、参数、原理、使用方式、对比 HAL_GPIO_WritePin() 的不同，以及常见错误。

✅ 一、作用：翻转 GPIO 引脚电平

HAL_GPIO_TogglePin() 的功能是将某个 GPIO 输出引脚的当前电平“翻转”：

- 如果原来是高电平（1）➡ 变为低电平（0）

- 如果原来是低电平（0）➡ 变为高电平（1）

📌 常用于：

- LED 灯闪烁

- 数码管或继电器周期控制

- 产生方波信号（模拟PWM方波）

- 状态反转（例如心跳灯）

✅ 二、函数原型

定义于 stm32f1xx_hal_gpio.h 或 stm32g4xx_hal_gpio.h：

void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

✅ 三、参数解释

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIOx | GPIO_TypeDef* | 指定 GPIO 端口，比如 GPIOA、GPIOB 等 |
| GPIO_Pin | uint16_t | 指定 GPIO 引脚，比如 GPIO_PIN_5（代表 PA5） |

✅ 四、使用示例

假设你想控制 PA5 上的 LED 每 500ms 闪烁一次，可以这么写：

// 需要在主循环或定时器中调用

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500); // 延迟500毫秒

结果：

- 第一次调用后，PA5 输出从低变高（LED 亮）

- 第二次调用后，PA5 输出从高变低（LED 灭）

- 周期闪烁

✅ 五、使用前的必要条件

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| CubeMX 中设置 | 对应引脚必须配置为 GPIO_Output |
| 上电默认状态 | 输出寄存器 ODR 必须设置初始值（或你手动先置低） |
| 外设未占用 | 该引脚不能被其他外设占用（如 TIM、ADC、USART） |

✅ 六、与 HAL_GPIO_WritePin() 的对比

| 功能 | HAL_GPIO_WritePin() | HAL_GPIO_TogglePin() |
| --- | --- | --- |
| 设置方式 | 你明确设置为高电平或低电平 | 根据当前状态自动翻转 |
| 适用场景 | 精确控制某个状态（比如电平0或1） | 实现周期翻转/闪烁/状态变换 |
| 示例 | 点亮LED（高电平） | LED闪烁 |

✅ 七、底层原理（简略）

HAL_GPIO_TogglePin() 实际上读取引脚当前状态，然后再写入相反的电平：

if ((GPIOx->ODR & GPIO_Pin) != 0)

{

GPIOx->BRR = GPIO_Pin; // 当前为高，写低

}

else

{

GPIOx->BSRR = GPIO_Pin; // 当前为低，写高

}

其中 ODR 表示 GPIO 输出寄存器，BSRR/BRR 是专门用于置位/复位引脚的寄存器。

✅ 八、常见错误

| 错误表现 | 原因 |
| --- | --- |
| 引脚电平不翻转 | 引脚没有配置为输出 |
| LED 不闪烁 | 没有调用延时或定时函数 |
| 翻转频率太快 | 调用频率太高，人眼看不出闪烁 |
| 多次引脚冲突 | 同一引脚被其他外设复用 |

✅ 九、进阶应用建议

| 应用 | 建议做法 |
| --- | --- |
| 定时器翻转GPIO | 在 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() 中调用 Toggle |
| 多个LED轮流闪烁 | 用状态变量控制哪个引脚 toggle |
| 软件方波 | 在主循环用 Toggle + Delay 产生波形 |

✅ 十、总结

| 关键词 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数用途 | 翻转某个 GPIO 的当前电平 |
| 必须条件 | 引脚必须配置为输出 |
| 适用场景 | LED 闪烁、状态反转、方波产生等 |
| 易错点 | 忘记配置输出模式；调用太频繁或频率太低 |

如果你有以下需求，我也可以继续帮你讲解：

- 如何配合 HAL_TIM 定时器自动定时翻转 GPIO？

- 如何用 HAL_GPIO_ReadPin() 来判断按键输入并配合 Toggle？

- 怎样同时 toggle 多个 GPIO？

是否要我继续讲讲？

RTC

HAL_RTC_GetTime

1.HAL_RTC_GetTime() 是什么？

HAL_RTC_GetTime() 是 STM32 HAL 库中用于读取实时时钟（RTC）当前时间 的函数。

你可以理解为：
📅 我想知道现在“几点几分几秒”，就可以用这个函数从 STM32 的 RTC 模块里读取。

2.函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format);

参数解释：

| 参数名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| hrtc | RTC_HandleTypeDef * | RTC 句柄指针，一般是 &hrtc（在CubeMX自动生成） |
| sTime | RTC_TimeTypeDef * | 存放读取出来的时间的结构体指针 |
| Format | uint32_t | 时间格式，常用为 RTC_FORMAT_BIN 或 RTC_FORMAT_BCD |

3.RTC_TimeTypeDef 结构体内容

这个结构体会存储读取到的“时间”：

typedef struct

{

uint8_t Hours;       // 小时（0-23 或 0-12）

uint8_t Minutes;     // 分钟（0-59）

uint8_t Seconds;     // 秒（0-59）

uint32_t SubSeconds; // 子秒（用于高精度，但一般用不到）

uint32_t TimeFormat; // 时间格式（AM/PM，一般用不到）

uint32_t DayLightSaving;  // 夏令时设置（一般用不到）

uint32_t StoreOperation;  // 存储操作标志（一般用不到）

} RTC_TimeTypeDef;

4.常见格式参数

| 宏定义 | 含义 |
| --- | --- |
| RTC_FORMAT_BIN | 使用“二进制格式”，比较常用，方便处理 |
| RTC_FORMAT_BCD | 使用“BCD码格式”（每个十进制位用4位二进制表示） |

5.示例代码

RTC_TimeTypeDef rtc_time;

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &rtc_time, RTC_FORMAT_BIN);

printf("当前时间：%02d:%02d:%02d\r\n", rtc_time.Hours, rtc_time.Minutes, rtc_time.Seconds);

这段代码会打印出 STM32 RTC 当前的时间，比如：

当前时间：15:23:48

6.常见配合函数

读取时间时，通常也要同时读取日期，避免跨日错误，推荐这样使用：

RTC_DateTypeDef rtc_date;

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &rtc_time, RTC_FORMAT_BIN); // 先读时间

HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &rtc_date, RTC_FORMAT_BIN); // 再读日期（必须紧接着）

注意：读取 RTC 日期时，必须在读取时间之后立即调用，否则会导致数据不一致（例如跨秒或跨日）。

7.注意事项

- RTC 必须先通过 HAL_RTC_SetTime() 设置过时间，才能读到正确值。

- CubeMX 生成代码时记得启用 RTC 模块，通常要开启 LSE 或 LSI 作为时钟源。

- 在使用 HAL_RTC_GetTime() 时要确保 hrtc 是已正确初始化的。

8.总结

| 功能 | 获取 STM32 当前 RTC 时间 |
| --- | --- |
| 返回值 | HAL_OK 表示成功 |
| 需要配合 | HAL_RTC_GetDate() |
| 使用前提 | RTC 已初始化并设置过时间 |

如果你需要，我还可以进一步帮你讲讲：

- HAL_RTC_SetTime() 设置时间怎么用

- RTC 在 STM32CubeMX 中怎么配置

- BCD 与 BIN 格式有什么区别

你可以继续问 😄

HAL_RTC_GetTime 与 uwTick有什么不同??

这是一个非常关键的问题，涉及 STM32中两种时间获取机制的本质区别。我们来对比讲解一下 HAL_RTC_GetTime() 和 uwTick，以及它们的应用场景、原理和不同点。

✅ 一、uwTick —— 系统运行时间（毫秒）

📌 定义：

- uwTick 是一个 自系统启动以来的毫秒计数器。

- 通过 SysTick（系统定时器）每 1 毫秒中断一次来增加。

📌 获取方法：

uint32_t time_ms = HAL_GetTick();  // 实际返回的是 uwTick 的值

📌 特点：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 精度 | 1 毫秒 |
| 作用时间 | 系统运行期间有效，断电就清零 |
| 起始点 | 从 MCU 上电或重启时开始从 0 计数 |
| 持久性 | ❌ 不具备持久性（断电清零） |
| 依赖 | 依赖 SysTick 定时器 |
| 常见用途 | 软件延时、超时控制、状态切换定时、非阻塞轮询等 |

✅ 二、HAL_RTC_GetTime() —— 实时时钟时间（年/月/日/时/分/秒）

📌 定义：

- HAL_RTC_GetTime() 是用于获取 RTC（Real Time Clock）模块的当前时间（时分秒）。

- RTC 是 STM32 内部一个独立的低功耗时钟模块。

📌 获取方法：

RTC_TimeTypeDef sTime;

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);

你可以获取如下字段：

sTime.Hours;      // 小时

sTime.Minutes;    // 分钟

sTime.Seconds;    // 秒

sTime.SubSeconds; // 可选：亚秒（某些型号支持）

📌 特点：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 精度 | 通常为 1 秒（也可配置亚秒精度） |
| 作用时间 | 可持久运行，断电后可通过电池继续运行（VBAT） |
| 起始点 | 通常在代码中由用户设置一个初始时间 |
| 持久性 | ✅ 具备持久性（掉电也能保持时间） |
| 依赖 | 依赖 LSE 或 LSI 低功耗时钟 |
| 常见用途 | 日历、实时时钟、事件时间戳、低功耗唤醒等 |

✅ 三、总结对比表

| 比较项目 | uwTick | HAL_RTC_GetTime() |
| --- | --- | --- |
| 来源 | SysTick（系统定时器） | RTC（实时时钟模块） |
| 单位/格式 | 毫秒计数（uint32_t） | 时、分、秒（RTC_TimeTypeDef） |
| 是否掉电保持 | ❌ 否，掉电后清零 | ✅ 是，可通过电池维持 |
| 典型用途 | 软件延时、运行时间、超时判断等 | 实时时钟、打卡、日历显示等 |
| 获取方式是否耗时 | ✅ 极快（直接返回变量） | ❌ 稍慢，需要访问 RTC 寄存器 |
| 是否支持亚秒 | ❌ 不支持 | 部分芯片支持 SubSeconds（需要配置） |
| 初始值设置 | 上电默认0 | 需要手动设置时间（HAL_RTC_SetTime） |
| 精度 | 1ms | 1s（可配置亚秒） |

✅ 你应该何时用哪个？

| 需求场景 | 应该使用 |
| --- | --- |
| 程序中计时、延时、超时检测 | uwTick 或 HAL_GetTick() |
| 系统运行时间统计（如多久没响应） | uwTick |
| 实时时钟（显示当前时间、记录日志） | HAL_RTC_GetTime() |
| MCU 休眠后自动唤醒并保留时间 | RTC + HAL_RTC_GetTime() |
| 记录某个事件发生的“真实时间” | RTC |
| 快速软件定时器（毫秒级） | uwTick |

🔧 示例代码（对比）：

1. 使用 uwTick 做延时判断：

uint32_t start = HAL_GetTick();

while ((HAL_GetTick() - start) < 500) {

// 等待 500 毫秒

}

2. 使用 HAL_RTC_GetTime() 获取当前时钟：

RTC_TimeTypeDef time;

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time, RTC_FORMAT_BIN);

printf("Time: %02d:%02d:%02d\n", time.Hours, time.Minutes, time.Seconds);

✅ 总结一图理解：

+-----------------------+------------------------+

|         项目          |        对应函数         |

+-----------------------+------------------------+

| 毫秒级计时（运行时间） |     HAL_GetTick() / uwTick |

| 实时时钟（时分秒）     |     HAL_RTC_GetTime()     |

| 延时控制              |     HAL_Delay() / uwTick |

| 掉电后保存时间         |     RTC + 电池供电        |

+-----------------------+------------------------+

如你想了解 RTC 如何初始化、如何配置唤醒、如何设置时间，我也可以手把手讲一遍！是否要继续？

HAL_RTC_GetDate

当然可以！你刚学 STM32，理解 HAL 库函数非常重要。刚才我们讲了 HAL_RTC_GetTime() 获取时间，下面我们来详细讲讲它的“好搭档”：HAL_RTC_GetDate() —— 这个函数是用来读取当前的“年月日星期”的。

1.HAL_RTC_GetDate() 是什么？

HAL_RTC_GetDate() 是 STM32 HAL 库中用于 读取实时时钟（RTC）当前日期信息 的函数。

你可以理解为：

📅 我想知道“今天是几号、星期几”，就用它来读！

2.函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format);

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| hrtc | RTC_HandleTypeDef * | RTC 的句柄指针，通常为 &hrtc |
| sDate | RTC_DateTypeDef * | 读取出来的“日期”会保存在这个结构体里 |
| Format | uint32_t | 日期格式，常用为 RTC_FORMAT_BIN 或 RTC_FORMAT_BCD |

3.RTC_DateTypeDef 结构体内容

这个结构体用来存储日期信息：

typedef struct

{

uint8_t WeekDay;  // 星期几（1~7，1=Monday）

uint8_t Month;    // 月份（1~12）

uint8_t Date;     // 日期（1~31）

uint8_t Year;     // 年份的后两位（例如2025年存25）

} RTC_DateTypeDef;

⚠️ 注意：年只记录两位数字，比如2025年是 25。

4.Format 参数说明（格式选择）

| 宏定义 | 含义 |
| --- | --- |
| RTC_FORMAT_BIN | 使用“二进制格式”，比较方便处理 |
| RTC_FORMAT_BCD | 使用“BCD码格式”（每位用4位二进制表示，例如25=0x25） |

5.使用示例代码

RTC_TimeTypeDef rtc_time;

RTC_DateTypeDef rtc_date;

// 推荐先读取时间，再读取日期（避免跨秒）

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &rtc_time, RTC_FORMAT_BIN);

HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &rtc_date, RTC_FORMAT_BIN);

// 打印时间和日期

printf("当前日期：20%02d-%02d-%02d 星期%d\r\n",

rtc_date.Year, rtc_date.Month, rtc_date.Date, rtc_date.WeekDay);

printf("当前时间：%02d:%02d:%02d\r\n",

rtc_time.Hours, rtc_time.Minutes, rtc_time.Seconds);

运行输出可能是：

当前日期：2025-07-10 星期4

当前时间：15:32:45

6.HAL_RTC_GetDate 的注意事项

⚠️ 非常重要！

| 注意事项 | 解释 |
| --- | --- |
| 必须先调用 HAL_RTC_GetTime() | 否则读取到的日期可能不准确，可能刚好跨秒 |
| RTC 必须配置并启动 | 否则读取到的值是无效的 |
| Year 只有两位 | 如果你需要完整年份，需要手动加上 2000，例如：2000 + rtc_date.Year |

7.CubeMX中如何启用RTC？

在 STM32CubeMX 中：

- 在 Pinout & Configuration 页，启用 RTC 外设。

- 在 Clock Configuration 中，为 RTC 选择时钟源（通常是 LSE 或 LSI）。

- 在 Configuration > RTC 设置日期和时间格式。

- 生成代码，在 main.c 中使用 HAL_RTC_GetDate()。

8.总结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 读取当前日期（年月日星期） |
| 常用配合函数 | HAL_RTC_GetTime() |
| 格式参数 | RTC_FORMAT_BIN（更推荐）或 RTC_FORMAT_BCD |
| 返回值 | HAL_OK 表示读取成功 |
| 结构体 | RTC_DateTypeDef 保存日期信息 |

HAL_RTC_SetTime

当然可以！你刚学 STM32，我们继续系统性地学 RTC。前面你已经了解了 HAL_RTC_GetTime() 和 HAL_RTC_GetDate() 是“读取时间和日期”。
现在我们来看“设置时间”的函数 —— HAL_RTC_SetTime()。

1.HAL_RTC_SetTime() 是什么？

HAL_RTC_SetTime() 是 STM32 HAL 库中用于 设置实时时钟（RTC）的时间 的函数。

你可以把它理解为：
📅 就像我们平时设置手表时间那样，这个函数就是“手动设定当前时间”。

2.函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format);

3.参数解释

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hrtc | RTC_HandleTypeDef * | RTC 的句柄指针（比如 &hrtc） |
| sTime | RTC_TimeTypeDef * | 要设置的时间结构体（时分秒等） |
| Format | uint32_t | 时间格式，常用 RTC_FORMAT_BIN 或 RTC_FORMAT_BCD |

| 返回值 | 含义说明 |
| --- | --- |
| HAL_OK | 函数调用成功，时间/日期设置成功 |
| HAL_ERROR | 执行失败，例如参数错误、寄存器写入失败等 |
| HAL_BUSY | RTC 外设正忙，暂时不能设置时间/日期 |
| HAL_TIMEOUT | 操作超时了，通常是硬件没有及时响应 |

4.RTC_TimeTypeDef 结构体

这是你要填的“时间内容”结构体：

typedef struct

{

uint8_t Hours;       // 小时（0~23 或 1~12，取决于12/24小时制）

uint8_t Minutes;     // 分钟（0~59）

uint8_t Seconds;     // 秒（0~59）

uint32_t SubSeconds; // 子秒（一般不用，留默认）

uint32_t TimeFormat; // 时间格式：AM/PM（只用于12小时制）

uint32_t DayLightSaving;  // 夏令时设置（一般不用）

uint32_t StoreOperation;  // 存储操作（一般不用）

} RTC_TimeTypeDef;

⚠️ 通常只需填写 Hours / Minutes / Seconds，其他字段保持 0 即可。

5.常用 Format 参数

| 宏 | 含义 |
| --- | --- |
| RTC_FORMAT_BIN | 二进制格式（推荐） |
| RTC_FORMAT_BCD | BCD码格式（不常用） |

6.使用示例代码

RTC_TimeTypeDef rtc_time;

rtc_time.Hours   = 14;

rtc_time.Minutes = 30;

rtc_time.Seconds = 0;

rtc_time.TimeFormat = RTC_HOURFORMAT12_AM; // 可忽略（只用于12小时制）

rtc_time.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;

rtc_time.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;

if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &rtc_time, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)

{

// 设置失败处理

Error_Handler();

}

这段代码的意思是：
👉 把 RTC 当前时间设置为：14:30:00（即下午2点半）

7.配套：设置时间前要做什么？

- 你必须先 初始化 RTC（用 CubeMX 自动生成 hrtc 并配置 RTC 时钟源）

- 通常设置时间时，还会配合设置日期（否则只有时间，日期不对）

设置日期示例（建议一起用）：

RTC_DateTypeDef rtc_date;

rtc_date.WeekDay = RTC_WEEKDAY_THURSDAY;

rtc_date.Month   = RTC_MONTH_JULY;

rtc_date.Date    = 10;

rtc_date.Year    = 25;   // 表示2025年

HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &rtc_date, RTC_FORMAT_BIN);

8.注意事项 ⚠️

| 注意点 | 说明 |
| --- | --- |
| 设置一次就永久保存吗？ | 否，断电后会丢失，除非加了 后备电池 |
| 写完 SetTime() 后必须马上 SetDate() 吗？ | 推荐两个一起用，保持一致性 |
| HAL_RTC_SetTime() 会启动 RTC 吗？ | 否，只是设置值，不负责启动 |
| 设置时间前需要停止 RTC 吗？ | 不需要，HAL库已经内部处理好了同步问题 |

9.完整设置代码模板（时间+日期）

void RTC_Setup(void)

{

RTC_TimeTypeDef sTime = {0};

RTC_DateTypeDef sDate = {0};

sTime.Hours = 10;

sTime.Minutes = 58;

sTime.Seconds = 0;

sTime.TimeFormat = RTC_HOURFORMAT12_AM;

sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;

sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;

if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_THURSDAY;

sDate.Month = RTC_MONTH_JULY;

sDate.Date = 10;

sDate.Year = 25;  // 表示2025

if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

10.总结表格

| 函数名 | 功能 |
| --- | --- |
| HAL_RTC_SetTime() | 设置当前时间（时分秒） |
| 使用结构体 | RTC_TimeTypeDef |
| 常用格式 | RTC_FORMAT_BIN |
| 常配合函数 | HAL_RTC_SetDate() |
| 关键注意 | 没有后备电池断电会丢失设置值 |

HAL_RTC_SetDate

当然可以！你已经掌握了 HAL_RTC_GetDate()、HAL_RTC_SetTime()，我们现在继续讲：
👉 HAL_RTC_SetDate() —— 它用于设置 RTC 的当前日期（年、月、日、星期几）。

我会从函数定义、结构体含义、使用方法到注意事项，逐步帮你理解。

1.HAL_RTC_SetDate() 是什么？

HAL_RTC_SetDate() 是 STM32 HAL 库中用于 设置 RTC 模块当前日期（年月日、星期几） 的函数。

你可以理解为：

📅 像手表那样设置当前的年月日和星期几，就用这个函数。

2.函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format);

3.参数说明

| 参数名 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| hrtc | RTC_HandleTypeDef * | RTC 的句柄，通常是 &hrtc |
| sDate | RTC_DateTypeDef * | 你要设置的日期结构体指针 |
| Format | uint32_t | 日期格式，通常为 RTC_FORMAT_BIN 或 RTC_FORMAT_BCD |

| 返回值 | 含义说明 |
| --- | --- |
| HAL_OK | 函数调用成功，时间/日期设置成功 |
| HAL_ERROR | 执行失败，例如参数错误、寄存器写入失败等 |
| HAL_BUSY | RTC 外设正忙，暂时不能设置时间/日期 |
| HAL_TIMEOUT | 操作超时了，通常是硬件没有及时响应 |

4.RTC_DateTypeDef 结构体

typedef struct

{

uint8_t WeekDay;  // 星期几（1~7），1=Monday，7=Sunday

uint8_t Month;    // 月份（1~12）

uint8_t Date;     // 日（1~31）

uint8_t Year;     // 年（只记录两位，如2025年 -> 25）

} RTC_DateTypeDef;

⚠️ 注意：

- 年份只记录后两位，比如 2025 就写成 25。

- 星期一是 1，星期日是 7。

5.Format 参数（格式类型）

| 宏定义 | 说明 |
| --- | --- |
| RTC_FORMAT_BIN | 使用十进制格式（推荐） |
| RTC_FORMAT_BCD | 使用 BCD 格式（0x25 表示 25） |

6.使用示例代码

RTC_DateTypeDef rtc_date;

rtc_date.WeekDay = RTC_WEEKDAY_THURSDAY; // 或直接写 4

rtc_date.Month = RTC_MONTH_JULY;         // 或直接写 7

rtc_date.Date = 10;                      // 10号

rtc_date.Year = 25;                      // 表示2025年

if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &rtc_date, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)

{

// 错误处理

Error_Handler();

}

这段代码的作用是：
👉 设置当前日期为 2025年7月10日 星期四

7.和 HAL_RTC_SetTime() 一起用

推荐写法：

RTC_TimeTypeDef sTime = {0};

RTC_DateTypeDef sDate = {0};

// 设置时间

sTime.Hours = 14;

sTime.Minutes = 30;

sTime.Seconds = 0;

HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);

// 设置日期

sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_THURSDAY;

sDate.Month = RTC_MONTH_JULY;

sDate.Date = 10;

sDate.Year = 25;

HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);

8.注意事项 ⚠️

| 注意点 | 说明 |
| --- | --- |
| 年份只记录两位 | 2000年后加上2000即可：year = 2000 + sDate.Year |
| 设置顺序推荐：先时间后日期 | 与 HAL_RTC_Get 相反：设置先 SetTime 再 SetDate；读取先 GetTime 再 GetDate |
| 没有电池会丢失设置 | 如果没有后备电池（VBAT），掉电后时间日期会丢失 |
| 初始化时需要设置一次 | 否则读取的时间日期是随机值 |

9.常用宏定义一览（方便你写）

星期宏：

| 宏名 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RTC_WEEKDAY_MONDAY | 1 | 星期一 |
| RTC_WEEKDAY_TUESDAY | 2 | 星期二 |
| RTC_WEEKDAY_WEDNESDAY | 3 | 星期三 |
| RTC_WEEKDAY_THURSDAY | 4 | 星期四 |
| RTC_WEEKDAY_FRIDAY | 5 | 星期五 |
| RTC_WEEKDAY_SATURDAY | 6 | 星期六 |
| RTC_WEEKDAY_SUNDAY | 7 | 星期日 |

月份宏：

| 宏名 | 数值 |
| --- | --- |
| RTC_MONTH_JANUARY | 1 |
| RTC_MONTH_FEBRUARY | 2 |
| ... | ... |
| RTC_MONTH_DECEMBER | 12 |

10.总结表格

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | HAL_RTC_SetDate() |
| 功能 | 设置 RTC 当前日期 |
| 配套结构体 | RTC_DateTypeDef |
| 配合函数 | HAL_RTC_SetTime() |
| 推荐格式 | RTC_FORMAT_BIN |
| 年份只存两位 | 是，如 2025 → 25 |
| 星期从1~7 | 1是星期一，7是星期日 |

UART

HAL_UART_Receive()

HAL_UART_Receive() 是 STM32 HAL 库中用于 以阻塞模式（查询方式） 接收串口数据的函数。

与发送函数对应，它会让 CPU 停下来等待数据，直到收到指定数量的数据或发生超时。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

2. 参数说明

- huart: UART 句柄指针（如 &huart1）。

- pData: 存放接收数据的缓冲区指针（数组地址）。

- Size: 期望接收的字节数。函数会一直等待，直到收够这么多字节。

- Timeout: 超时时间（单位：毫秒）。如果在规定时间内没收齐 Size 个字节，函数将返回并停止接收。

3. 返回值 (HAL_StatusTypeDef)

- HAL_OK: 成功收到了 Size 个字节。

- HAL_ERROR: 发生硬件错误（如溢出错误、帧错误等）。

- HAL_BUSY: 串口正在处理其他接收任务。

- HAL_TIMEOUT: 在指定时间内没有收齐足够的字节。

4. 注意事项（重点）

- 阻塞风险：如果设定的 Size 较大，或者 Timeout 设为 HAL_MAX_DELAY，而对方没有发送数据，程序会卡死在这一行，无法执行后面的代码。

- 必须精确匹配 Size：如果你设置 Size 为 10，但对方只发了 5 个字节，函数会一直等到超时为止。

- 溢出问题 (Overrun)：如果在调用该函数之前，串口已经收到了数据但没被处理，可能会触发 ORE (Overrun error) 错误，导致函数返回 HAL_ERROR。

- 不适合不定长数据：由于它必须指定接收长度，所以非常不适合接收长度未知的字符串。

5. 代码例子

例子 A：接收 1 个字节（常用于简单的指令接收）

uint8_t RxBuffer;

// 等待接收 1 个字节，超时时间 1000ms

if (HAL_UART_Receive(&huart1, &RxBuffer, 1, 1000) == HAL_OK) {

// 成功收到数据，RxBuffer 中就是接收到的字节

if (RxBuffer == 0xA1) {

// 执行某个操作

}

}

例子 B：接收固定长度的数据包

假设接收一个 5 字节的传感器数据：

uint8_t data_pkg[5];

HAL_StatusTypeDef status;

status = HAL_UART_Receive(&huart1, data_pkg, 5, 500);

if (status == HAL_OK) {

// 处理 data_pkg 中的 5 个字节

} else if (status == HAL_TIMEOUT) {

// 超时了，可能数据线断了或对方没发够

}

例子 C：死等模式

uint8_t start_cmd;

// 程序运行到这里会一直停住，直到串口收到 1 个字节的数据

HAL_UART_Receive(&huart1, &start_cmd, 1, HAL_MAX_DELAY);

总结与建议

- 适用场景：由于是阻塞模式，它只适用于简单、实时性要求不高、或者数据长度非常固定的场合（例如应答式通信）。

- 替代方案：在大多数实际项目中，为了不卡住主循环，通常推荐使用：

  - HAL_UART_Receive_IT()（中断方式）：收到数据才进回调函数。

  - HAL_UART_Receive_DMA()（DMA方式）：后台自动接收，配合“空闲中断”可接收不定长数据。

HAL_UART_Receive_IT()
串口中断

我们来系统地、一步一步讲清楚 HAL_UART_Receive_IT() 函数的工作原理、作用、内部机制以及使用方法。

🔷 一、函数原型

串口接收中断函数

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

🔷 二、参数解释

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| huart | UART 句柄，比如 &huart1，用于指定你要在哪个串口上接收数据。 |
| pData | 数据接收缓冲区的指针，接收到的数据会存放在这里。 |
| Size | 要接收的数据长度（单位是字节），例如设为 1 表示接收 1 字节数据。 |

🔷 三、函数作用

这个函数的作用是：

在中断模式下开始接收指定长度的数据。

它不会阻塞 CPU，而是：

- 使能 UART 的接收中断；

- 自动在后台监听接收；

- 当接收完成后，会自动触发回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback()，你可以在这个函数中处理数据。

🔷 四、使用流程（标准模板）

// 声明接收变量

uint8_t rx_data;

// 初始化一次接收（通常在main.c或初始化代码中调用）

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);

// 接收完成的回调函数（由你来实现）

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (huart->Instance == USART1)

{

// 处理接收到的数据 rx_data，例如打印出来

printf("Recv: %c\n", rx_data);

// 继续接收下一字节

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);

}

}

🔷 五、它是如何工作的？（内部机制）

当你调用 HAL_UART_Receive_IT()，HAL 会做这些事：

- 设置接收数据缓冲区 pData；

- 设置接收长度 Size；

- 设置标志位，表示正在接收；

- 使能 USART 的 RXNE 接收中断（Receive Not Empty）；

- 退出函数（不阻塞 CPU）。

然后：

- 一旦串口收到数据，STM32 硬件触发 RXNE 中断；

- HAL 的中断服务函数 HAL_UART_IRQHandler() 被调用；

- 接收到的数据存入 pData 指向的缓冲区；

- 如果接收完了 Size 个字节，就会自动调用 HAL_UART_RxCpltCallback() 函数；

- 如果你想持续接收，需要在回调函数中再次调用 HAL_UART_Receive_IT()。

🔷 六、常见问题

✅ 1. 没写 HAL_UART_Receive_IT()，为什么收不到数据？

因为你没有打开中断接收，HAL 不知道你想接收数据，自然不会触发回调。

✅ 2. 每次只能接收一个字节？

不是，Size 可以是任意长度（例如 10、64），但每次调用一次只能接收一次。想持续接收，就需要循环调用。

✅ 3. 为什么回调函数不触发？

- 没写 HAL_UART_Receive_IT()；

- 中断没使能（在 NVIC 或 CubeMX 没配置好）；

- huart->Instance 判断错误；

- 串口没有真正收到数据；

- USARTx_IRQHandler() 没有在中断向量表里正确链接。

🔷 七、与其他方式对比

| 方法 | 是否阻塞 | 适合情况 |
| --- | --- | --- |
| HAL_UART_Receive() | 是（阻塞） | 简单、调试用，不推荐在主循环中用 |
| HAL_UART_Receive_IT() | 否（中断） | 推荐方式，适合接收少量数据或字符流 |
| HAL_UART_Receive_DMA() | 否（DMA） | 高性能、适合长数据或高速通信 |
| HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() | 否（DMA + 空闲中断） | 最适合不定长数据，推荐用于解析协议帧 |

✅ 总结一句话：

HAL_UART_Receive_IT() 是 STM32 HAL 提供的 非阻塞、中断驱动的串口接收函数，能在后台自动接收数据，并在数据接收完毕后调用用户的回调函数。是嵌入式中串口通信最常用的一种方式之一。

如果你想继续学习：

- 如何用 DMA 模式接收串口数据

- 如何用 空闲中断（Idle）接收不定长数据帧

- 如何结合 环形缓冲区和串口接收中断

我可以继续详细讲解！

HAL_UART_Receive_IT()的触发条件是什么??

✅ 一句话结论：

HAL_UART_Receive_IT() 的触发条件是“接收到指定数量的数据”时，每接收完1个字节就会触发中断，由串口的 RX中断（即 USARTx_IRQn） 触发，最终调用你写的回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback()。

🔎 工作机制详解

✅ 函数原型：

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

🧠 它做了什么？

- 设置串口硬件，使其在 每接收到1个字节时 触发中断（USARTx_IRQHandler）

- 串口中断到来后，HAL 库内部会自动收下这个字节，并存入你传入的缓冲区 pData

- 当收到的字节数 == Size 时 ➜ 会触发：

- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);

🧩 举个例子：

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buf, 4);

表示：

- 希望接收 4 字节数据

- 每接收到一个字节 ➜ 进入串口中断处理函数（USART1_IRQHandler）

- HAL 库会自动收下该字节并更新内部计数

- 第 4 字节接收完成时 ➜ 会触发 HAL_UART_RxCpltCallback() 回调

📘 中断触发流程图：

接收一个字节 ➜ 触发中断 USARTx_IRQHandler

↓

HAL_UART_IRQHandler() 被调用

↓

内部处理计数 + 缓存数据

↓

数据够了（已接满）？

↳ 否：继续接收下一字节

↳ 是：调用 HAL_UART_RxCpltCallback()

✅ 对比 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()：

| 项目 | HAL_UART_Receive_IT() | HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() |
| --- | --- | --- |
| 机制 | 串口中断每个字节触发一次 | DMA接收 + 空闲中断 |
| CPU负担 | 较高（每个字节中断） | 较低（DMA收完才中断） |
| 是否适合大数据 | ❌不适合 | ✅非常适合 |
| 回调函数 | HAL_UART_RxCpltCallback() | HAL_UARTEx_RxEventCallback() |
| 自动重启接收？ | ❌ 否（需你自己再次调用） | ❌ 否（需你自己再次调用） |

⚠️ 使用注意事项：

- 回调函数触发的前提：必须刚好接满 Size 个字节

- 串口 ISR 内部每次只处理一个字节

- 如果中途数据停止了，不会触发空闲或提前处理

  - 所以适合 固定长度帧接收

  - 不适合接收变长帧或非定长协议（例如 Modbus）

✅ 总结重点

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 中断触发时机？ | 每接收一个字节时，触发一次串口中断 |
| 回调触发条件？ | 接收满 Size 个字节后，自动调用 HAL_UART_RxCpltCallback() |
| 是否自动循环？ | ❌ 不会，回调后你需要手动再次调用 HAL_UART_Receive_IT() |
| 用于什么场景？ | 小数据量、固定长度帧接收、响应实时性较高的通信 |

如你现在项目里正在用 HAL_UART_Receive_IT() 接收固定帧数据（如 4 字节命令、8字节数据包），我可以帮你设计回调逻辑和再次接收的完整流程，需要我帮你写一套例程模板吗？

只有先写HAL_UART_Receive_IT()函数 系统才能自动调用HAL_UART_RxCpltCallback()函数吗

是的，你必须先调用 HAL_UART_Receive_IT() 函数，系统才会在数据接收完成后自动调用 HAL_UART_RxCpltCallback() 回调函数。这是 STM32 HAL 库的标准行为。

✅ 为什么要先调用 HAL_UART_Receive_IT()？

👉 HAL_UART_Receive_IT() 做了什么？

这个函数的作用是：

- 开启 UART 的接收中断功能（IT 模式）

- 设置接收数据的缓冲区和接收长度

- 一旦 UART 收到足够长度(函数的第三个参数)的数据，就会触发中断，调用 HAL_UART_IRQHandler()，最终调用你自己实现的回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback()

✅ 回调函数什么时候被调用？

系统在 UART 接收到你指定的数据长度(函数的第三个参数)后，会自动：

- 触发 UART 接收完成中断

- 进入 HAL 的 HAL_UART_IRQHandler() 中断处理器

- 由 HAL 调用你的用户回调函数：

- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

📌 举个例子：

你写了如下代码：

uint8_t rx_data;

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1); // 接收1字节数据（非阻塞）

然后你实现了：

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (huart->Instance == USART1)

{

// 处理接收到的数据 rx_data

// 重新启动下一次接收

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);

}

}

🔁 每次接收一个字节后进入回调函数，然后你再手动重启接收 —— 形成自动循环接收机制。

🚫 如果你不调用 HAL_UART_Receive_IT() 会怎么样？

- HAL 不知道你想要接收数据；

- 没有开启中断接收机制；

- 永远不会触发 HAL_UART_RxCpltCallback() 回调函数；

- 你就收不到任何数据。

✅ 补充：其他接收模式

| 函数 | 模式 | 回调函数 |
| --- | --- | --- |
| HAL_UART_Receive_IT() | 中断接收（每次接收完进入回调） | HAL_UART_RxCpltCallback() |
| HAL_UART_Receive_DMA() | DMA 接收（用中断通知完成） | HAL_UART_RxCpltCallback() |
| HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() | DMA + 空闲中断模式（常用于不定长数据） | HAL_UARTEx_RxEventCallback() |
| HAL_UART_Receive() | 阻塞接收（等待完成） | 不调用任何回调 |

✅ 总结一句话：

只有你先调用 HAL_UART_Receive_IT() 或 HAL_UART_Receive_DMA() 等函数，HAL 才会在数据接收完成后自动调用你的回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback()。

如果你还想了解 如何用 DMA + 空闲中断实现自动接收不定长数据，我可以继续讲解。

HAL_UART_Receive_IT()是下位机接收传感器的数据?
还是下位机接收上位机的数据?

这个问题问得很细节 👍
其实 HAL_UART_Receive_IT() 并不区分“上位机还是传感器”，它只是 STM32 下位机用来 接收 UART 外设数据 的函数。

📌 1. HAL_UART_Receive_IT() 的作用

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, buffer, len);

- 功能：让 STM32 下位机准备接收 len 个字节，放到 buffer 里。

- “数据是谁发的”它并不关心，只要是 通过 USART1 硬件接口收到的数据，都会进入这个 buffer。

📌 2. 谁发数据给 STM32？

- 如果 STM32 的 USART1 连接了 上位机（PC，串口助手） → 它接收的就是 上位机发来的数据。

- 如果 USART1 连接了 传感器模块（比如 GPS、MPU6050 模块的串口输出） → 它接收的就是 传感器发来的数据。

- 如果你把 USART1 接到另一个 STM32（MCU-MCU 通信） → 它接收的就是 另一个单片机发的数据。

👉 所以 HAL_UART_Receive_IT() 只是“开了个口子”，数据是谁发的，取决于你 UART 硬件连的是什么设备。

📌 3. 举个例子

下位机接收上位机数据

// STM32 接收 PC 串口助手发来的命令

uint8_t rx_byte;

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_byte, 1);

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (huart->Instance == USART1)

{

printf("收到上位机数据: %c\r\n", rx_byte);

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_byte, 1); // 继续接收

}

}

下位机接收传感器数据

// STM32 接收 GPS 模块通过 UART 输出的 NMEA 数据

uint8_t gps_byte;

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &gps_byte, 1);

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (huart->Instance == USART2)

{

gps_buffer[gps_index++] = gps_byte;

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &gps_byte, 1);

}

}

✅ 总结一句话：

HAL_UART_Receive_IT() 就是 STM32 下位机 开启一个串口接收任务，谁发过来它就收谁，不管是 上位机还是传感器。

HAL_UART_Receive_DMA()
串口中断+DMA

👌 来，我们把 HAL_UART_Receive_DMA 详细讲清楚。

1. 函数作用

HAL_UART_Receive_DMA() 是 STM32 HAL 库提供的 DMA 方式串口接收函数。
原型大概是这样：

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(

UART_HandleTypeDef *huart,  // 串口句柄

uint8_t *pData,             // 接收缓冲区

uint16_t Size               // 期望接收的数据长度

);

👉 和 HAL_UART_Receive() 不同，它不会阻塞 CPU，而是让 DMA 硬件自动把数据搬到内存。

2. 工作机制

- 你先调用 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, buf, size)。

- 串口收到数据 → DMA 硬件会自动把数据放进 buf 缓冲区。

- 数据搬完（或者缓冲区满）时，会触发 DMA 完成中断，HAL 库就会调用：

- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);

这是你的回调函数，你在里面写 处理数据的逻辑。

3. 优点

- CPU 不用管搬数据：DMA 自动把数据放到内存。

- 效率高：适合收大数据（比如几十 KB 的上位机传输）。

- 实时性好：CPU 可以同时干别的事（比如控制电机）。

4. 缺点

- 配置比 HAL_UART_Receive、HAL_UART_Receive_IT 麻烦一些。

- 一般只适合 已知数据长度 或 循环接收(环形缓存区) 场景。

- 如果数据是“零散的、无固定长度的”，就要结合 空闲中断（IDLE Line Interrupt） 来判断一帧数据结束。

5. 使用场景

- 上位机连续发大量数据（比如传感器数据流、文件传输）。

- STM32 要实时采集大批量数据（比如传感器阵列、音频采集）。

- 串口需要长时间不停接收数据。

6. 示例代码

uint8_t rxBuf[100];   // 接收缓冲区

// 开始 DMA 接收

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, rxBuf, 100);

// 回调函数

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if(huart->Instance == USART1)

{

// 这里写处理逻辑，比如解析数据

// rxBuf 里面已经有 100 字节数据了

// 如果要继续接收，还得重新启动 DMA

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, rxBuf, 100);

}

}

✅ 总结：

- HAL_UART_Receive_DMA = DMA 自动搬运 + 不阻塞 CPU。

- 特别适合 上位机大量数据传输 和 STM32 高速传感器数据采集。

- 常和 串口空闲中断 (IDLE) 一起用，实现“接收不定长数据”。

HAL_UART_RxCpltCallback()
串口中断回调函数，对应Receive

📌 核心作用

这是 HAL 库里专门提供的串口接收完成回调函数。(串口中断+空闲解析使用)

UART的「接收完成处理器」，在中断接收完成后自动调用，用于处理接收到的数据。HAL_UART_RxCpltCallback()函数会在接收到一个字节的数据后自动调用，因此我们不需要手动调用它。

🔌 参数详解

- huart: UART句柄（如&huart1），标识哪个UART端口触发回调。

🚀 使用场景

- 数据解析：解析接收到的完整数据帧。

- 状态更新：根据接收数据更新系统状态（如切换工作模式）。

- 重启接收：需再次调用HAL_UART_Receive_IT()以持续接收。

💻 示例代码

c

|  | // 自定义回调函数 |
| --- | --- |
|  | void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { |
|  | if (huart->Instance == USART1) { |
|  | // 1. 处理接收到的数据（数据存储在启动接收时指定的缓冲区中） |
|  | process_data(rx_buffer, rx_size); |
|  | // 2. 重新启动中断接收（必须！） |
|  | HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buffer, sizeof(rx_buffer)); |
|  | } |
|  | } |

⚠️ 常见问题

- 未重启接收：回调函数中未调用HAL_UART_Receive_IT()会导致接收停止。

- 数据竞争：需确保在回调函数外不直接修改接收缓冲区（可通过标志位或队列实现线程安全）。

🔄 函数协作示例

c

|  | // 1. 启动中断接收 |
| --- | --- |
|  | uint8_t rx_buffer[64]; |
|  | HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buffer, sizeof(rx_buffer)); |
|  | // 2. 主循环处理其他任务 |
|  | while (1) { |
|  | // ... 其他代码 ... |
|  | } |
|  | // 3. 接收完成回调（自动触发） |
|  | void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { |
|  | if (huart->Instance == USART1) { |
|  | // 处理数据 |
|  | parse_protocol(rx_buffer, 64); |
|  | // 重启接收 |
|  | HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buffer, sizeof(rx_buffer)); |
|  | } |
|  | } |

左岚自己写的串口中断回调函数

为什么此函数中 STA & 0X8000 == 0时说明接收未完成？？？

&0x4000 == 1时说明接收到0X0D？？？

又为什么0x0d对应的是\r 同样的 为什么0X0A对应的是\n？？？

非常好，这是一个常见的串口接收状态机处理代码，尤其适用于 使用 DMA+中断接收并检测结束符（比如 \r\n）的串口通信场景。

我们一步一步来讲解你上传的这个中断回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback() 的工作原理，特别是：

- USART1_RX_STA 的作用

- 为什么 0x8000 代表接收完成

- 为什么 0x0D == \r，0x0A == \n

- 整个状态判断流程

一、先解释几个关键变量

#define USART_REC_LEN 200     // 最多接收 200 字节

#define RXBUFFERSIZE 1        // 每次接收 1 字节

unsigned char USART1_RX_BUF[USART_REC_LEN]; // 完整数据缓冲区

unsigned int  USART1_RX_STA = 0;            // 接收状态标志位

unsigned char aRxBuffer1[RXBUFFERSIZE];     // 接收中转缓冲（临时）

unsigned char len1;                         // 实际接收长度（通常是 1）

- USART1_RX_STA 是个“状态变量”，每一位代表一个状态标志

- aRxBuffer1[0] 是 DMA 每次接收到的数据字节

二、USART1_RX_STA 状态位位意义（很关键）

USART1_RX_STA（16 位的变量）：

| 位数 | 含义                       |

|------|----------------------------|

| 15   | 1：表示接收完成            |

| 14   | 1：表示收到过 0x0D (\r)   |

| 13-0 | 保存已接收的字节数量       |

换句话说：

- 0x8000 是第 15 位：表示接收结束标志（接收到了 \r\n）

- 0x4000 是第 14 位：表示已经接收到 \r (0x0D)

- USART1_RX_STA & 0x3FFF 就是当前接收的字节数（最多 0x3FFF = 16383）

三、代码逻辑详解

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef* huart)

这是 HAL 库提供的 串口接收完成中断回调函数，当接收到一个字节时就会被调用（因为 DMA 每次配置只接收 1 字节）。

✅ 关键判断：接收是否完成？

if ((USART1_RX_STA & 0x8000) == 0) // 第15位是0，说明接收还没完成

- 0x8000 是 1000 0000 0000 0000，表示第15位

- 如果这个位是 0，说明还没接收到完整的数据（比如 \r\n 还没来）

- 如果是 1，就代表完整接收到一组数据（以 \r\n 结尾）

✅ 判断是否已收到 \r（回车）

if (USART1_RX_STA & 0x4000) // 第14位是1，说明已经收到了 0x0D(\r)

- 0x4000 是 0100 0000 0000 0000，表示第14位

- \r 是回车字符，在 ASCII 中是 0x0D，即 13 十进制

- \n 是换行字符，是 0x0A，即 10 十进制

这两个字符常常一起出现，构成行结束标志：\r\n

✅ 检查是否收到了换行 \n（0x0A）

if (aRxBuffer1[0] != 0x0A) // 不是换行符，说明格式错误

{

USART1_RX_STA = 0; // 重置状态，重新开始接收

}

else

{

USART1_RX_STA |= 0x8000; // 标记：接收完成

}

这部分就是“检测到 \r 后，必须紧跟一个 \n 才算是有效结束”。

✅ 如果之前没收到 \r，就看看这一位是不是 \r

if (aRxBuffer1[0] == 0x0D)

USART1_RX_STA |= 0x4000; // 标记收到 0x0D

这部分说明：本次收到的是 \r，先记录，等待下一个是 \n。

✅ 全部处理完之后，通常还会：

- 把收到的数据写入 USART1_RX_BUF 中

- 再次开启 DMA 接收新的字节

四、为什么 0x0D 是 \r，0x0A 是 \n

这是 ASCII 标准的定义：

| 字符 | 含义 | 十六进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| \r | 回车 (Carriage Return) | 0x0D | 13 |
| \n | 换行 (Line Feed) | 0x0A | 10 |

在串口通信中，经常使用 "\r\n" 表示一行数据的结束。

例如，串口助手发送 "Hello\r\n"，单片机会分两次接收到：

- 一次收到 \r（0x0D），设置 USART1_RX_STA |= 0x4000

- 下一次收到 \n（0x0A），说明接收结束，设置 USART1_RX_STA |= 0x8000

✅ 最后总结

这个串口接收状态机的逻辑流程如下：

- 每次只接收 1 字节（DMA 方式）

- 判断当前收到的字符是不是 \r 或 \n

- 如果依次收到了 \r 和 \n，就认为接收完成

- 利用 USART1_RX_STA 的高位标志接收状态

如果你需要，我可以帮你画出整个状态流程图，或者讲解下一步 如何把收到的数据存入 USART1_RX_BUF 并处理。是否继续？

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT()
串口空闲中断

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT() 是 ST 官方为了解决不定长数据接收而推出的“神级”函数。

简单来说，它的功能就是：“开启串口中断接收，直到收满指定长度，或者总线空闲（检测到一帧数据结束）为止。”

1. 函数原型与参数

C

HAL_StatusTypeDef HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

- huart：串口句柄指针（例如 &huart1）。

- pData：接收缓冲区（你定义的数组首地址）。

- Size：期望接收的最大字节数（缓冲区的长度）。

2. 返回值

返回 HAL 状态：

- HAL_OK：启动成功。

- HAL_ERROR / HAL_BUSY：启动失败或串口正忙。

3. 注意事项（核心避坑）

- 一次性用品：这个函数和普通接收中断一样，触发一次回调后就会自动关闭。必须在回调函数的末尾再次调用它，才能继续接收下一帧数据。

- Size 的设定：Size 必须大于你预估的单帧最大数据量。如果对方发了 20 字节，你把 Size 设成了 10，它在收到第 10 个字节时就会提前触发，反而进不了空闲中断。

- 配套回调：触发后，程序只会进入 HAL_UARTEx_RxEventCallback() 回调函数，绝不会进普通的 RxCpltCallback。

4. 极简使用例子

步骤一：在 main.c 初始化后启动接收

C

uint8_t rx_buffer[100]; // 定义一个足够大的缓冲区

int main(void)

{

// ... 硬件初始化 ...

// 启动接收：最多收100字节，遇到空闲中断提前结束

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart1, rx_buffer, 100);

while (1) { }

}

步骤二：重写事件回调函数处理数据

C

// 无论是因为收满了100字节，还是因为总线空闲了，都会进这个函数

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

if(huart->Instance == USART1)

{

// 此时，rx_buffer 里已经躺着数据了

// 穿透进来的 Size 参数，就是这帧数据实际的字节数！

// 示例：把收到的数据原封不动发回去

HAL_UART_Transmit(&huart1, rx_buffer, Size, 100);

// 【重要】处理完数据后，重新开启接收，为下一帧做准备

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart1, rx_buffer, 100);

}

}

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()
串口空闲中断+DMA

📌 函数本质：串口接收的「自动驾驶」模式

调用这个函数后，串口会用 DMA 接收数据，并且在出现 空闲中断 (IDLE line detected) 的时候停止本次 DMA，通知用户有一帧数据接收完成。

这个函数是STM32 HAL库提供的串口接收黑科技，它像自动驾驶汽车一样，能自动完成以下操作：

- DMA接管数据搬运：无需CPU参与，直接把串口收到的数据搬到内存

- 智能判断数据结尾：通过检测「空闲信号」（数据流中的短暂停顿）自动确定一帧数据的结束

- 自动重启接收：处理完当前数据后，自动准备接收下一帧数据

🚀 工作原理三步走

- 启动接收
调用函数后，DMA开始持续监听串口数据，像快递分拣机器人一样自动把数据存入指定内存区域

- 空闲检测
当数据流出现短暂停顿（默认1字节时间无新数据），触发「空闲中断」，相当于快递员喊了一声："这批货送完了！"

- 回调处理
自动跳转到用户自定义的HAL_UARTEx_RxEventCallback函数，在这里你可以：

  - 解析接收到的数据

  - 重新启动接收（函数会自动完成）

  - 处理业务逻辑

🔧 参数详解（就像点外卖）

c

|  | HAL_StatusTypeDef HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 参数: |
| --- | --- |
|  | huart ：指向 UART 句柄的指针，类型为 UART_HandleTypeDef* 。 // 选串口（比如&huart1） |
|  | pData ：指向接收数据缓冲区的指针，类型为 uint8_t* 。 |
|  | Size ：接收缓冲区的总字节数(对于uint8_t定义的数组也可以说是数据个数，因为此函数是串口DMA一次接收一个数据,而串口的一个数据为一个字节)，类型为 uint16_t 。 |
|  | ); 返回值: HAL_OK ：函数调⽤成功。 HAL_ERROR ：函数调⽤失败。 HAL_BUSY ：函数调⽤时 UART 处于忙状态。 HAL_TIMEOUT ：函数调⽤超时。 |

实现原理

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA 函数的实现原理涉及配置 UART 外设和 DMA 控制 器，并启动接收操作。具体实现通常如下：

1.配置 DMA：配置 DMA 控制器，使能 DMA 请求。

2.启动接收：设置接收缓冲区和数据⻓度，启动 UART 接收操作。

3.中断处理：在接收到空闲字符后，触发中断处理函数，对接收到的数据进⾏处理。

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 的触发条件是什么??

非常好的问题！这个是很多使用 STM32 串口 DMA 接收的开发者容易混淆的地方。我们来准确、详细地解释：

✅ 问题简述

使用了 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()
想知道：在什么情况下会触发调用
HAL_UARTEx_RxEventCallback()（即你自己写的回调函数）

✅ 简明结论：

HAL_UARTEx_RxEventCallback() 的触发条件是：
UART 处于 DMA 接收状态时，发生“空闲中断（IDLE）”或 DMA接收满（TC中断）时，才会调用它。

⚠️ 所谓 “IDLE 中断” 是指：

串口在接收过程中，某一段时间没有继续收到数据，进入“空闲状态”。

🔎 详细解释：

✅ HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 这个函数：

HAL_StatusTypeDef HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(

UART_HandleTypeDef *huart,

uint8_t *pData,

uint16_t Size

);

它的作用是：

- 启动 DMA 接收，最大接收 Size 字节

- 如果在接收过程中 UART 空闲（超过一个字符时间未收到新数据）
➜ 就会触发 IDLE中断，认为“这一帧接收完成了”

- 最后会调用：

__weak void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

✅ 触发 HAL_UARTEx_RxEventCallback() 的两种情况：

| 触发时机 | 条件说明 |
| --- | --- |
| ✅ 情况1 | 接收到满 Size 字节（DMA 完成） |
| ✅ 情况2 | 还没接满 Size 字节，但发生 UART IDLE（空闲中断），说明这一帧数据提前结束 |

📘 举例说明

示例：

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, rx_buffer, 64);

你希望接收最多 64 字节的一帧数据。

可能发生的情况：

✅ 情况1：上位机正好发了 64 字节

- DMA 正好接满

- 触发 DMA_TC（传输完成）

- ➜ 调用 HAL_UARTEx_RxEventCallback()

- 参数 Size = 64

✅ 情况2：上位机只发了 20 字节，然后停止

- UART 进入 空闲状态（超过 1 字节时间没新数据）

- 触发 IDLE 中断

- ➜ 调用 HAL_UARTEx_RxEventCallback()

- 参数 Size = 20（接收实际字节数）

❗特别注意：

- HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 只启动一次接收

- 每次回调之后需要你手动重新调用这个函数才能继续接收下一帧！

例如：

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)

{

// 处理接收到的一帧数据（pData[0]~pData[Size-1]）

// 重新启动接收

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, rx_buffer, 64);

}

✅ 总结重点

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 是否必须接满 Size 字节才进入回调？ | ❌不是，空闲中断也会触发 |
| 什么情况下会进入 HAL_UARTEx_RxEventCallback()？ | ✅ 收满 Size 字节（DMA TC）✅ IDLE 中断（接收中断断续） |
| 是否需要手动重新启动 DMA？ | ✅ 不需要的，你调用的是 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()（带 ToIdle）函数，它本身就支持 一次调用，多次触发回调，只要你不停止 DMA，它会自动循环接收。 |
| 回调函数传入的 Size 参数是什么？ | 实际接收到的字节数，不一定是 Size |

如果你希望我帮你画一个流程图或结合你的项目配置做一套模板例程，我可以一步步写出完整框架，是否需要？

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()是HAL_UART_Receive_DMA()的升级版

啊哈 ✅ 你这个情况其实不是“没用 HAL_UART_Receive_DMA()”，而是用了它的 升级版 ——

👉 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()

区别解释

- HAL_UART_Receive_DMA()

  - 只是启动 DMA 接收，把数据搬到缓冲区。

  - 但是不知道什么时候一帧结束（还得你自己用 空闲中断 去判断）。

- HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()

  - 是 STM32 HAL 在新版本里提供的高级封装函数。

  - 它内部 同时启动 DMA + 打开空闲中断。

  - 当接收到“空闲事件”时，它会自动调用回调函数 HAL_UARTEx_RxEventCallback()，并把本次接收到的数据长度告诉你。

  - 相当于你不用手动再写

  - if(__HAL_UART_GET_FLAG(..., UART_FLAG_IDLE)) {...}

这些逻辑了。

你的代码为什么没有 HAL_UART_Receive_DMA()？

因为你用的是 更高级的 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()，它替代了 HAL_UART_Receive_DMA() + 手动空闲中断逻辑。

工作流程 (你代码里的)

void USART1_IRQHandler(void)

{

HAL_UART_IRQHandler(&huart1);  // 处理常规中断

// 重新启动 DMA 接收并开启空闲检测

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, uart_rx_dma_buffer, sizeof(uart_rx_dma_buffer));

// 关闭半传输中断（防止 DMA 接收一半就打断你）

__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart1_rx, DMA_IT_HT);

}

然后，你需要实现 HAL 提供的回调：

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

if(huart->Instance == USART1)

{

// Size = 本次接收到的数据长度

// uart_rx_dma_buffer 里就是数据

}

}

这样，你就能直接在回调里拿到“这一帧数据”，不需要再自己判断空闲。

总结

- 旧方法：HAL_UART_Receive_DMA() + 手写 IDLE 中断逻辑

- 新方法：HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() + HAL_UARTEx_RxEventCallback()

- 你用的就是 新方法，所以看不到 HAL_UART_Receive_DMA()。

HAL_UARTEx_RxEventCallback()
串口空闲中断回调函数(加与不加DMA均为它)，对应ReceiveToIdle

当然可以！HAL_UARTEx_RxEventCallback() 是 STM32 HAL 库中专门为 串口 DMA 接收“空闲中断+长度感知”模式 设计的回调函数，非常适合用于环形缓冲区（RingBuffer）或变长数据接收场景。(DMA+空闲中断+环形缓存区使用)

✅ 一、函数定义

__weak void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size);

这是一个 __weak（弱定义）函数，由 HAL 库提供空壳，供你在自己代码中重写覆盖实现，和 HAL_UART_RxCpltCallback() 机制一样。

🧠 二、这个函数是干嘛用的？

它的作用是：

当你使用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 函数进行 DMA 接收时：

- 当串口收到数据，且中间出现了“空闲”（idle）信号时

- HAL 库会自动调用 HAL_UARTEx_RxEventCallback() 回调函数

- 并且告诉你这次收到了多少个字节（通过 Size 参数）

🚀 三、函数参数解析

HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

| 参数名 | 含义 |
| --- | --- |
| huart | 表示触发回调的串口（如 &huart1、&huart2） |
| Size | 表示当前空闲事件发生前已经接收到的有效字节数量 |

📦 四、典型应用场景（DMA + 空闲中断接收）

// 初始化接收：开启DMA+空闲模式

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, uart_rx_dma_buffer, sizeof(uart_rx_dma_buffer));

__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart1_rx, DMA_IT_HT); // 关闭DMA半传输中断

每次接收到一个“包”（例如结束符是空闲），就会自动调用：

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

if (huart->Instance == USART1)

{

// 将接收到的Size个字节拷贝到环形缓冲区

ringbuffer_write(&uart_ringbuffer, uart_rx_dma_buffer, Size);

// 再次开启DMA接收

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, uart_rx_dma_buffer, sizeof(uart_rx_dma_buffer));

__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart1_rx, DMA_IT_HT);

}

}

🆚 它与 HAL_UART_RxCpltCallback() 的区别？

| 对比项 | HAL_UART_RxCpltCallback() | HAL_UARTEx_RxEventCallback() |
| --- | --- | --- |
| 接收模式 | 中断方式 / DMA+固定长度 | DMA + 空闲中断（变长） |
| 接收数据大小 | 每次固定 N 个字节 | 每次由实际接收长度决定 |
| 实时性 | 精确触发（1字节也触发） | 更适合批量或流数据 |
| 使用函数 | HAL_UART_Receive_IT() / HAL_UART_Receive_DMA() | HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() |

✅ 五、实际开发建议

- 开启空闲中断 + DMA模式 时一定要：

  - 用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 初始化接收；

  - 在回调里重新启动接收；

  - 关闭 DMA 的“半传输中断”。

- 用于变长协议接收、MODBUS、AT指令等非常方便。

- 搭配 RingBuffer 使用，效果最佳！

📌 六、总结重点

| 关键词 | 说明 |
| --- | --- |
| 回调机制 | 当串口接收 DMA 过程中遇到“空闲”时自动触发 |
| 参数 Size | 告诉你这次收到了多少个字节 |
| 搭配方式 | 与 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 配套使用 |
| 应用场景 | 串口变长数据接收、环形缓冲区、通讯协议解析 |

如果你正在用 DMA 串口接收 + 环形缓冲区，我可以帮你写一个完整的初始化和回调示例，想要吗？

HAL_UART_Transmit()

HAL_UART_Transmit() 是 STM32 HAL 库中用于 以阻塞模式（查询方式） 发送串口数据的函数。

以下是该函数的简要介绍：

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

2. 参数说明

- huart: UART 句柄指针（例如 &huart1），指向定义串口配置的结构体。

- pData: 指向要发送的数据缓冲区（字节数组）的指针。

- Size: 要发送的字节数。

- Timeout: 超时时间（单位：毫秒）。如果在指定时间内数据没发完，函数将返回并停止发送。如果希望死等，可以填 HAL_MAX_DELAY。

3. 返回值 (HAL_StatusTypeDef)

- HAL_OK: 发送成功。

- HAL_ERROR: 发生错误。

- HAL_BUSY: 串口忙（可能上一次发送还没结束）。

- HAL_TIMEOUT: 在指定时间内未完成发送。

4. 注意事项（重点）

- 阻塞性：这是一个阻塞函数。在数据发送完成或超时之前，程序会停在这里，不会向下执行。如果发送大量数据且超时时间长，会降低系统实时性。

- 数据类型：pData 要求是 uint8_t*。如果要发送字符串，通常需要强制类型转换。

- 初始化：调用此函数前，必须确保已通过 MX_USARTx_UART_Init() 完成了串口初始化。

- 硬件流控：如果开启了硬件流控（CTS/RTS），若接收方没准备好，此函数可能会一直阻塞直到超时。

5. 代码例子

例子 A：发送简单的字节数组

uint8_t msg[] = {0x01, 0x02, 0x03};

HAL_UART_Transmit(&huart1, msg, 3, 100); // 发送3个字节，超时100ms

例子 B：发送字符串（最常用）

需要包含头文件 #include <string.h> 以使用 strlen。

char *info = "Hello World\r\n";

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)info, strlen(info), HAL_MAX_DELAY);

例子 C：带有状态判断

if (HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)"Test", 4, 10) != HAL_OK) {

// 发送失败的处理逻辑

Error_Handler();

}

总结

当你需要简单、直接地发送一串数据，且不介意 CPU 暂时停下来等发送完成时，使用 HAL_UART_Transmit()。如果你需要更高的效率（发数据时不影响 CPU 做别的事），应考虑使用中断版 (HAL_UART_Transmit_IT) 或 DMA 版 (HAL_UART_Transmit_DMA)。

HAL_UART_Transmit_IT()

HAL_UART_Transmit_IT() 是 STM32 HAL 库中用于 以中断模式（非阻塞方式） 发送串口数据的函数。

与 HAL_UART_Transmit() 不同，它在开启发送流程后会立即返回，不会等待数据发送完毕，剩余的发送工作由硬件中断自动完成。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

注意：相比阻塞模式，这个函数没有 Timeout 参数。

2. 参数说明

- huart: UART 句柄指针（如 &huart1）。

- pData: 指向待发送数据缓冲区的指针。

- Size: 要发送的字节数。

3. 返回值 (HAL_StatusTypeDef)

- HAL_OK: 已成功开启中断发送流程。

- HAL_BUSY: 串口正忙（上一次发送尚未完成）。

- HAL_ERROR: 配置错误或参数错误。

4. 注意事项（极其重要）

- 非阻塞性：调用该函数后，CPU 会继续执行后面的代码。此时数据可能只发了一个字节甚至还没开始发。

- 缓冲区生命周期：严禁使用局部变量数组。因为函数返回后，局部变量可能会被释放，而此时硬件中断还在读取该地址的数据，会导致发送乱码。必须使用全局变量或静态变量 (static)。

- 连续调用问题：如果上一次 IT 发送还没结束就再次调用，函数会返回 HAL_BUSY。

- 回调函数：当所有数据发送完成后，系统会自动调用发送完成回调函数 HAL_UART_TxCpltCallback()。

5. 代码例子

例子 A：基础用法（错误示范与纠正）

// ❌ 错误做法：使用局部变量

void SendData() {

uint8_t msg[] = "Hello";

HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, msg, 5); // 函数结束时msg被销毁，发送会失败

}

// ✅ 正确做法：使用全局或静态变量

uint8_t msg[] = "Hello";

void SendData() {

HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, msg, 5);

}

例子 B：使用完成回调函数

如果你需要在发送完成后执行某些操作（比如拉高 RS485 的控制引脚）：

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {

if (huart->Instance == USART1) {

// 发送完成后的逻辑

// 例如：翻转 LED 灯或清除发送标志

}

}

例子 C：判断忙状态

if (HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, data, len) == HAL_BUSY) {

// 说明上一次还没发完，这里可以稍后再试或做其他处理

}

总结

- 优点：不卡死 CPU，提高系统效率，适合对实时性要求高的任务。

- 缺点：需要小心处理内存（缓冲区不能消失），且逻辑比阻塞模式稍微复杂一点（需要通过回调判断是否发完）。

- 适用场景：需要频繁发送小量数据且不能影响主循环运行的情况。

HAL_UART_Transmit_DMA()

HAL_UART_Transmit_DMA() 是 STM32 HAL 库中非常重要的一个函数，用于通过 DMA（直接存储器访问） 方式异步发送串口数据。

它的核心优势是：发送过程中不占用 CPU。CPU 只需要启动传输，剩下的活由 DMA 控制器干，干完后会通过中断通知 CPU。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

2. 参数说明

- huart: UART 句柄指针（例如 &huart1），包含了串口的配置信息。

- pData: 指向要发送的数据缓冲区的指针（必须是 uint8_t 类型数组或指针）。

- Size: 要发送的字节数。

3. 返回值

返回 HAL_StatusTypeDef 枚举值：

- HAL_OK: DMA 传输启动成功。

- HAL_BUSY: 串口正忙（上一次发送还没结束）。

- HAL_ERROR: 配置错误或硬件故障。

4. 注意事项（必看！）

- 非阻塞性：调用该函数后，它会立即返回，不会等待数据发送完。

- 生命周期问题：由于是异步发送，发送缓冲区在发送完成前不能被修改或销毁。

  - 错误做法：在函数内部定义局部变量数组并用 DMA 发送（函数结束时局部变量失效，DMA 会发出一堆乱码）。

  - 正确做法：使用全局变量或 static 静态变量。

- 配置 DMA：在调用此函数前，必须在 STM32CubeMX 中为该串口开启 DMA 映射（TX 通道），并开启 UART 全局中断。

- 状态检查：在连续调用 Transmit_DMA 之前，必须检查上一次传输是否完成。可以通过 huart->gState 检查，或者利用回调函数。

- 回调函数：当数据全部发完后，HAL 库会自动调用 HAL_UART_TxCpltCallback()。你可以在这个函数里写发送完成后的逻辑（如翻转 LED）。

5. 例子

/* 1. 定义全局变量或静态变量 */

uint8_t myData[] = "Hello DMA!\r\n";

int main(void) {

// ... 硬件初始化 ...

/* 2. 调用 DMA 发送 */

// 注意：Size 直接用 sizeof(myData)-1 是为了不发送字符串末尾的 '\0'

if (HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, myData, sizeof(myData) - 1) != HAL_OK) {

// 如果返回 BUSY，说明上一次还没发完

Error_Handler();

}

/* 此时 CPU 可以去干别的事情，比如算个数 */

while (1) {

// CPU 忙着，DMA 也在后台发着

}

}

/* 3. 发送完成后的回调函数（可选） */

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {

if (huart->Instance == USART1) {

// 发送完成了，可以在这里点个灯或者设置一个标志位

}

}

总结：

- 普通 Transmit: CPU 死等数据发完（浪费资源）。

- Transmit_IT: 每发一个字节进一次中断（CPU 稍微累一点）。

- Transmit_DMA: CPU 只需要下指令，DMA 搬运工干活，发完再汇报（最高效）。

__HAL_UART_CLEAR_FLAG()
手动清除 UART（串口）的各种状态标志位

__HAL_UART_CLEAR_FLAG() 是 STM32 HAL 库中的一个宏（虽然通常叫它函数，但它实际上是个宏定义），主要用于手动清除 UART（串口）的各种状态标志位。

在串口通信中，硬件检测到某些事件（比如收到数据、发生错误）时会把相应的标志位置 1。很多时候我们需要手动把它清零，免得它一直触发中断或者影响后面的判断。

1. 函数原型（宏定义）

在底层，它的定义大致如下（以 STM32F4/G0 等常见系列为例）：

C

#define __HAL_UART_CLEAR_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__)

2. 参数说明

它接收两个参数：

- __HANDLE__：UART 的句柄指针。比如你定义的 &huart1、&huart2。

- __FLAG__：需要清除的标志位。不同的芯片系列支持的标志位略有不同，常见的有：

  - UART_CLEAR_PEF：清除校验错误标志 (Parity Error)

  - UART_CLEAR_FEF：清除帧错误标志 (Framing Error)

  - UART_CLEAR_NEF：清除噪声错误标志 (Noise Error)

  - UART_CLEAR_OREF：清除过载错误标志 (Overrun Error)

  - UART_CLEAR_IDLEF：清除空闲总线标志 (Idle Line Open)

注意：早期的 STM32 系列（如 F1）和较新的系列（如 F4/H7/G0）清除标志位的方式不同。较新的系列有专门的 ICR (Interrupt Flag Clear Register) 寄存器，才使用上面这些 UART_CLEAR_xxx 宏。

3. 返回值

- 无返回值（void）。它只是直接操作寄存器，不返回任何状态。

4. 使用例子

最常见的场景是在串口空闲中断 (IDLE) 或者错误处理中，手动清除标志位。

C

// 例子：在收到一帧完整数据触发空闲中断后，清除空闲标志位

void My_UART_IdleCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if(__HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_IDLE) != RESET)

{

// 1. 清除空闲中断标志位，防止重复进入

__HAL_UART_CLEAR_FLAG(huart, UART_CLEAR_IDLEF);

// 2. 后面写你处理数据的逻辑...

}

}

5. 注意事项（避坑指南）

- 芯片型号差异（最大魔鬼）：

  - 在 STM32F1 等老系列上，清除标志位通常是通过“先读 SR 寄存器，再读 DR 寄存器”实现的，直接调用 __HAL_UART_CLEAR_FLAG 可能会发现有些标志位根本没有这个清除宏。

  - 在 STM32F4/F7/G0/L4 等较新系列上，硬件引入了 ICR 寄存器，才能愉快地使用 __HAL_UART_CLEAR_FLAG(huart, UART_CLEAR_xxx)。

- 不要分错清零宏：

传入的第二个参数必须是 UART_CLEAR_xxx（清除专用宏），而不是 UART_FLAG_xxx（读取专用宏）。虽然在某些芯片上它们的值一样，但分开写代码可读性更好，也能避免某些型号上的兼容性错误。

串口的普通中断的中断条件是什么?
串口空闲中断的中断条件是什么?
串口空闲中断加+DMA的中断条件是什么??
DMA又是什么时候进行数据转运?

我的总结:

1.串口中断的触发条件是收到一个字节

2. 串口空闲中断的触发条件是：一个帧时间没有收到数据

3. DMA触发中断(完成中断TC)的条件是其计数器减到0，而且DMA的中断与串口无关系，只与其转运的数据量有关

这几个概念是串口通信和数据转运中的核心，特别是空闲中断 + DMA的组合，在处理不定长数据（比如传感器数据包、AT指令）时非常高效。

下面我们以最常用的 STM32 架构为例，层层递进地拆解它们的中断条件和转运时机。

1. 串口普通中断（以 RXNE 和 TXE 为例）

普通中断通常是基于单个字节（Byte）状态改变而触发的。

接收中断 (RXNE - Receive Data Register Not Empty)

- 中断条件：串口移位寄存器接收满了一个字节的数据，并自动将该字节转移到了数据接收寄存器（RDR/DR）中。此时硬件自动将 RXNE 标志位置 1，触发中断。(RXNE的触发条件是移位寄存器将数据存入数据寄存器)(数据接收寄存器和数据发送寄存器是同一个，都叫数据寄存器)

- 直白点说：“每收到 1 个字节，就触发一次中断。”

发送中断 (TXE - Transmit Data Register Empty)

- 中断条件：数据发送寄存器（TDR/DR）中的数据已经被转移到了移位寄存器，准备发送出去。此时 TXE 标志位由硬件置 1，意味着 TDR 变空了，你可以写入下一个字节了。(TXE的触发条件是数据寄存器将数据存入移位寄存器) (数据接收寄存器和数据发送寄存器是同一个，都叫数据寄存器)

- 直白点说：“只要发送寄存器空了（允许填入新数据），就触发一次中断。”（注意：此时数据不一定在物理线路上发送完毕，那是 TC 标志位做的事）。

2. 串口空闲中断 (IDLE)

空闲中断是基于时间线（总线状态）触发的，它不再关心单个字节，而是关心数据流的停顿。

- 中断条件：当串口开始接收数据后，如果总线上检测到一个字节的时间内（加一个停止位）没有任何数据输入，硬件就会判定为“空闲”，并将 IDLE 标志位置 1，触发中断。

- 触发前提：总线上必须先有数据接收，然后出现空闲，才会触发。如果总线一直处于空闲状态，它是不会反复触发中断的。

- 直白点说：“一波数据收完了，停顿了，就触发一次中断。” 它是天然用来判断“一帧不定长数据结束”的利器。

3. 串口空闲中断 + DMA 的中断条件

当空闲中断配合 DMA 使用时，它们各自各司其职，会涉及到两个完全独立的中断源。

- DMA 侧的中断（TC - Transfer Complete）：

  - 中断条件：DMA 的计数器减到了 0（即你预设要传输的字节数全部搬运完毕）。

  - 注意：在接收不定长数据时，我们通常把 DMA 接收缓冲区设得足够大（比如 100 字节），如果实际只发来 20 字节，DMA 的计数器就绝对不会减到 0，因此 DMA 自身的完成中断在接收不定长数据时通常不会触发。

- 串口侧的中断（IDLE）：

  - 中断条件：数据流停止（同第 2 点）。

  - 为什么用它：因为 DMA 只管埋头搬运，它不知道数据什么时候结束。当总线空闲触发 IDLE 中断时，CPU 进入串口中断服务函数，通过读取 DMA 的剩余计数器（CNDTR），就能精准算出这一帧数据到底收到了多少个字节。

4. DMA 什么时候进行数据转运？

DMA（Direct Memory Access，直接内存访问）的转运时机非常微妙，它不需要等待任何“中断”，它是被硬件“请求（Request）”驱动的。

在“串口接收 + DMA”的模式下，转运的时机和过程如下：

[串口引脚] -> [移位寄存器] -> [DR寄存器]

|

(硬件触发 DMA 请求)

↓

[DMA 控制器] ——(直接转运)——> [内存缓冲区 (RAM)]

具体的转运时机：

- 硬件请求触发：每当串口物理引脚上收满一个字节，并把这个字节放入数据接收寄存器（DR/RDR）时，硬件会自动产生一个 DMA 接收请求（USART_RX Request）。

- 立刻转运（微秒级）：DMA 控制器捕捉到这个硬件请求后，在不需要 CPU 干预的情况下，立刻将 DR 寄存器中的这 1 个字节数据，复制到你指定的内存缓冲区（RAM 数组）中。

- 计数器自减：转运完这 1 个字节后，DMA 硬件会自动把内部的传输计数器（CNDTR）减 1，并把内存地址指针指向下一个位置，等待下一个字节的请求。

总结转运规律：

- 它不是等一帧数据收完了才一起转运。

- 它其实是“每收到一个字节，DMA 就顺手把它秒搬到 RAM 里”。

- 当最后的空闲中断（IDLE）触发时，实际上所有的数据早就已经被 DMA 陆陆续续搬到你的内存数组里了，CPU 只需要直接去数组里读数据、处理数据即可。

对比总结表

| 中断/转运类型 | 触发的根本条件 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| 串口接收中断 (RXNE) | DR 寄存器有 1 个新字节 | 逐个字节接收，CPU 负担重 |
| 串口空闲中断 (IDLE) | 总线在一帧时间内无数据输入 | 判断一帧“不定长数据”发送完毕 |
| DMA 数据转运 | DR 寄存器一满，硬件自动发 Request | 收到 1 个字节就秒搬 1 个，全程不累及 CPU |
| DMA 完成中断 (TC) | DMA 内部计数器减到 0 | 判断“定长数据”是否全部传输完成 |

DMA

__HAL_DMA_DISABLE_IT

__HAL_DMA_DISABLE_IT() 是一个 STM32 HAL 库中用于关闭某些 DMA 中断源的宏函数，在使用 DMA（Direct Memory Access）模块时，常被用于精细控制中断的启用与禁用。

🔧 函数原型

#define __HAL_DMA_DISABLE_IT(__HANDLE__, __INTERRUPT__) \

(((__HANDLE__)->Instance->CCR) &= ~(__INTERRUPT__))

📌 含义逐项解析

| 元素 | 含义 |
| --- | --- |
| __HANDLE__ | DMA_HandleTypeDef * 类型的句柄，表示某个 DMA 通道。 |
| __INTERRUPT__ | 要禁用的中断类型宏，常见的有： - DMA_IT_TC：传输完成中断（Transfer Complete） - DMA_IT_HT：半传输中断（Half Transfer） - DMA_IT_TE：传输错误中断（Transfer Error） |
| (__HANDLE__)->Instance->CCR | 访问的是 DMA 通道的 CCR 控制寄存器（DMA_ChannelX->CCR） |
| &= ~(__INTERRUPT__) | 清除相应位，禁用某个中断 |

🧠 “一半”是以什么为准？

✅ 就是你在 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA() 第三个参数 Size 传入的字节数的一半！

举例：

c

复制编辑

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, rx_buf, 64);

- 表示：DMA 总共要接收 64 字节

- 那么：

  - 接收到 前 32 字节时 ➜ 触发 半传输中断 DMA_IT_HT

  - 接收到 全部 64 字节时 ➜ 触发 全传输中断 DMA_IT_TC

中断类型详解

DMA_IT_TC / DMA_IT_HT / DMA_IT_TE 是 DMA 的三种常用中断类型，它们的区别主要在 什么时候触发 和 用途。我帮你用图和例子解释清楚：

1. DMA_IT_TC (Transfer Complete，中断传输完成)

- 触发时机：DMA 把你设置的整个缓冲区（比如 100 个字节）都搬完了以后触发。

- 用途：你可以在这个中断里处理“数据包完整接收完成”的情况。

- 应用场景：

  - 接收固定长度的数据帧（比如 512 字节音频块，1 帧图像数据）。

  - 一次性搬运任务完成的通知。

👉 举例：你设置 DMA 接收 100 个字节数据。DMA 把这 100 个字节都搬完了，触发 TC 中断。你在这个回调里处理数据。

2. DMA_IT_HT (Half Transfer，半传输完成)

- 触发时机：DMA 传输到缓冲区的一半时触发。

- 用途：提前处理数据，减少延迟。

- 应用场景：

  - 音频、视频、传感器数据流，需要实时性时用。

  - 一边 DMA 在搬运数据，另一边 CPU 就可以先处理前一半的数据，等后半部分搬完了再处理。

👉 举例：你设置 DMA 接收 100 个字节。DMA 搬完前 50 个字节时，会触发 HT 中断。此时你就可以处理前 50 个字节，CPU 和 DMA 并行工作。

3. DMA_IT_TE (Transfer Error，传输错误)

- 触发时机：DMA 传输过程中发生错误时触发（比如访问了非法地址，外设没准备好）。

- 用途：错误检测和调试。

- 应用场景：

  - 检查硬件是否正常工作。

  - 程序里可以打印日志、复位 DMA 重新启动。

👉 举例：你不小心把 DMA 的目标地址设置成了 Flash 的只读区域，DMA 搬数据时就会触发 TE 中断。

4. 对比总结

| 中断类型 | 触发时机 | 常见用途 |
| --- | --- | --- |
| TC (传输完成) | 数据搬完整个缓冲区 | 一次性数据包搬运完成通知 |
| HT (半传输完成) | 搬到一半 | 实时性强，边搬边处理 |
| TE (传输错误) | 出错时 | 错误检测，复位 DMA |

⚠️ 在 STM32 HAL 库中，如果你用

- HAL_UART_Receive_DMA()：默认会启用 TC 和 TE 中断

- HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()：推荐用，依赖 IDLE 中断 而不是 TC/HT，因为 UART 数据长度经常不固定。

📘 举个例子

假设我们有一个用于 DMA1 通道1 的句柄 hdma_adc1，想要禁止“传输完成中断”：

__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_adc1, DMA_IT_TC);

等效于：

DMA1_Channel1->CCR &= ~(DMA_IT_TC);

意思是：清除 CCR 寄存器中对应 TCIE 位（bit 1），从而禁用该中断。

🧠 对应的中断位定义（以 DMA1_Channel1->CCR 为例）

| 位 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | TCIE | Transfer Complete Interrupt Enable |
| Bit 2 | HTIE | Half Transfer Interrupt Enable |
| Bit 3 | TEIE | Transfer Error Interrupt Enable |

这些正好分别由：

- DMA_IT_TC：0x00000002U（对应 bit 1）

- DMA_IT_HT：0x00000004U（对应 bit 2）

- DMA_IT_TE：0x00000008U（对应 bit 3）

来表示。

✅ 作用总结

__HAL_DMA_DISABLE_IT() 的主要作用是：

- 禁用指定的 DMA 中断

- 控制中断触发行为（例如你只想靠 DMA 的传输完成标志而不是中断）

🧩 使用场景

- 调试时禁用 DMA 中断以避免干扰主流程。

- 在 DMA 工作完成后，手动关闭中断防止重复进入。

- 某些场合下只启用一个中断（如只启用传输完成），其他通过 polling（查询）实现。

HAL_DMA_Start()

HAL_DMA_Start 简便介绍

HAL_DMA_Start 用于启动 DMA 传输（通常用于轮询模式，不启用中断或回调）。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength);

2. 基本用法

在配置好 DMA 句柄后，调用此函数触发数据从源地址到目的地址的搬运。

// 示例：将数组 a 的内容搬运到数组 b

HAL_DMA_Start(&hdma_memtomem_dma1_channel1, (uint32_t)src_buffer, (uint32_t)dst_buffer, 100);

// 轮询等待传输完成

HAL_DMA_PollForTransfer(&hdma_memtomem_dma1_channel1, HAL_DMA_FULL_TRANSFER, 1000);

3. 参数说明

- hdma: DMA 句柄指针（例如 &hdma_usart1_tx）。

- SrcAddress: 源地址（内存地址或外设寄存器地址）。

- DstAddress: 目的地址（内存地址或外设寄存器地址）。

- DataLength: 要传输的数据量（注意：单位是 DMA 配置中的 Data Width，如 Byte/HalfWord/Word）。

4. 返回值

- HAL_StatusTypeDef:

  - HAL_OK: 启动成功。

  - HAL_ERROR: 参数错误或状态异常。

  - HAL_BUSY: DMA 当前正忙，无法启动新传输。

注意：

- 该函数不会开启 DMA 中断。如果需要使用中断（如传输完成回调），请使用 HAL_DMA_Start_IT()。

- 调用前必须确保 DMA 已经过 HAL_DMA_Init() 初始化。

HAL_DMA_PollForTransfer()

HAL_DMA_PollForTransfer 简便介绍

HAL_DMA_PollForTransfer 用于在轮询模式下等待 DMA 传输完成。它是一个阻塞式函数，直到传输结束或超时才会返回。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_PollForTransfer(DMA_HandleTypeDef *hdma, HAL_DMA_LevelCompleteTypeDef CompleteLevel, uint32_t Timeout);

2. 基本用法

通常紧跟在 HAL_DMA_Start 之后，用于确保数据搬运完成后再执行后续代码。

// 1. 启动传输

HAL_DMA_Start(&hdma_memtomem_dma1_channel1, src, dst, len);

// 2. 等待传输完成（阻塞直到完成或超过 1000ms）

if (HAL_DMA_PollForTransfer(&hdma_memtomem_dma1_channel1, HAL_DMA_FULL_TRANSFER, 1000) == HAL_OK) {

// 传输成功，处理数据

}

3. 参数说明

- hdma: DMA 句柄指针。

- CompleteLevel: 等待的完成级别：

  - HAL_DMA_FULL_TRANSFER: 等待全部传输完成。

  - HAL_DMA_HALF_TRANSFER: 等待一半传输完成。

- Timeout: 超时时间（单位：毫秒）。如果设为 HAL_MAX_DELAY，则会无限期等待直到完成。

4. 返回值

- HAL_StatusTypeDef:

  - HAL_OK: 传输在限时内成功完成。

  - HAL_TIMEOUT: 在指定时间内未完成传输。

  - HAL_ERROR: 发生硬件错误或配置错误。

注意：

- 该函数主要用于非中断场景。

- 如果 DMA 配置为循环模式（Circular Mode），此函数可能表现不符合预期，因为它会检测到第一次传输完成就返回。

HAL_DMA_Init()

HAL_DMA_Init 简便介绍

HAL_DMA_Init 用于根据指定的参数初始化 DMA 通道/流的配置。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Init(DMA_HandleTypeDef *hdma);

2. 基本用法

通常先手动或通过 CubeMX 配置 DMA_HandleTypeDef 结构体的实例，然后调用此函数使配置生效。

DMA_HandleTypeDef hdma_memtomem;

void DMA_Config(void) {

hdma_memtomem.Instance = DMA1_Channel1;

hdma_memtomem.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_MEMORY;

hdma_memtomem.Init.PeriphInc = DMA_PINC_ENABLE;

hdma_memtomem.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;

hdma_memtomem.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;

hdma_memtomem.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;

hdma_memtomem.Init.Mode = DMA_NORMAL;

hdma_memtomem.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;

// 调用初始化函数

HAL_DMA_Init(&hdma_memtomem);

}

3. 参数说明

- hdma: DMA 句柄指针。该指针指向的结构体中包含了：

  - Instance: 使用的具体寄存器基地址（如 DMA1_Channel1）。

  - Init: 一个包含传输方向、增量模式、数据宽度等具体配置参数的子结构体。

4. 返回值

- HAL_StatusTypeDef:

  - HAL_OK: 初始化成功。

  - HAL_ERROR: 参数配置无效或初始化过程出错。

  - HAL_BUSY: DMA 正在搬运数据，无法重新初始化。

注意：

- 在调用 HAL_DMA_Init 之前，必须先使用 __HAL_RCC_DMAx_CLK_ENABLE() 开启 DMA 外设的时钟。

- 在使用该函数配置外设到内存的传输时，通常还需要关联句柄（如 __HAL_LINKDMA），但基础的内存间搬运直接初始化即可。

TIM

__HAL_TIM_SET_COUNTER()

1. 它是什么？

__HAL_TIM_SET_COUNTER() 是 STM32 HAL 库（定时器 TIM 驱动里的一个宏函数）。
作用：直接设置定时器计数器（CNT寄存器）的值。

2. 函数原型

在 stm32f1xx_hal_tim.h 里能看到它的定义：

#define __HAL_TIM_SET_COUNTER(__HANDLE__, __COUNTER__) \

((__HANDLE__)->Instance->CNT = (__COUNTER__))

其实它不是“真正的函数”，而是一个 宏定义，编译时会展开。
意思就是：
👉 把参数 __COUNTER__ 直接写入到指定定时器的 CNT 寄存器里。

3. 参数解释

- __HANDLE__
定时器句柄，比如 &htim1、&htim2。
它里面包含了 Instance，指向具体定时器寄存器（TIM1、TIM2…）。

- __COUNTER__
你要写入的计数值（无符号整型，一般是 uint32_t）。

4. 举个例子

// 把 TIM1 的计数器清零

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 0);

// 把 TIM2 的计数器设成 1000

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 1000);

效果就是：

- 第一个例子会让 TIM1 从 0 开始计数。

- 第二个例子会让 TIM2 从 1000 开始继续往上数。

5. 典型应用场景

- 定时延时
比如做微秒延时函数时，常常先用 __HAL_TIM_SET_COUNTER() 把定时器清零，再等到 CNT 数到目标值。

- 输入捕获测频
测量信号周期前，先把计数器清零，方便得到准确的脉冲宽度。

- 编码器
用定时器作为编码器计数器时，可以随时用这个宏函数把 CNT 复位到 0，方便统计位移。

6. 注意事项

- CNT 的值不能超过定时器的自动重装值（ARR），否则会溢出。

- __HAL_TIM_SET_COUNTER() 只是修改 CNT，不会影响定时器运行状态（定时器仍然在跑）。

- 如果要让定时器完全重新开始计数，通常做法是：

- __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 0);

- HAL_TIM_Base_Start(&htim1);   // 或者 HAL_TIM_PWM_Start 等

✅ 总结一句话：

__HAL_TIM_SET_COUNTER() 的作用就是 直接把 TIMx->CNT 赋值为你想要的数，常用于 清零定时器 或 设置计数起点。

HAL_TIM_Base_Start

好问题 👍 你前面问了 __HAL_TIM_SET_COUNTER()，这次的 HAL_TIM_Base_Start() 正好是配套使用的一个函数。

1. 它是什么？

HAL_TIM_Base_Start() 是 STM32 HAL 库 里用于 启动基础定时器 的函数。

基础定时器就是定时器最基本的模式：按设定的分频器（PSC）和自动重装值（ARR）不停计数，溢出后会回到 0，然后再继续。

2. 函数原型

在 stm32f1xx_hal_tim.c 中可以找到：

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start(TIM_HandleTypeDef *htim)

参数：

- htim：定时器句柄，比如 &htim1、&htim2，是你在 CubeMX 或手动初始化时生成的结构体。

返回值：

- HAL_OK（成功），HAL_ERROR（错误）等。

3. 它内部做了什么？

核心就是一句话：使能定时器。

源码里：

__HAL_TIM_ENABLE(htim);

而 __HAL_TIM_ENABLE(htim) 的本质就是：

(htim)->Instance->CR1 |= TIM_CR1_CEN;

👉 把 定时器控制寄存器 CR1 里的 CEN（Counter Enable）位 置 1。
这样定时器的计数器 CNT 就开始运行了。

4. 举个例子

// 启动 TIM2 的基础定时器

HAL_TIM_Base_Start(&htim2);

// 然后就可以不断读取计数器值

uint32_t cnt = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);

👉 TIM2 会根据 PSC 和 ARR 的配置自动递增计数。

5. 典型应用场景

- 做延时/计时

  - 配置一个定时器（比如 1 MHz 计数频率），

  - 调用 __HAL_TIM_SET_COUNTER() 清零，

  - 然后 HAL_TIM_Base_Start() 启动，

  - 再读 CNT 判断经过了多少微秒。

- 作为输入捕获/输出比较的时间基准
输入捕获、PWM 输出等功能都依赖定时器 CNT 在跑，必须先调用 HAL_TIM_Base_Start()（或 PWM 启动函数）。

- 编码器模式
计数器要动起来，也需要先 Start。

6. 注意事项

- 它不会开中断，只是让计数器跑起来。

- 如果你想让定时器 溢出时触发中断，要用：

- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htimx);

- 如果你要用 DMA 采样定时器相关数据，要用：

- HAL_TIM_Base_Start_DMA(&htimx, pData, Length);

- 一旦 HAL_TIM_Base_Start() 调用后，定时器就会一直跑，除非你手动 HAL_TIM_Base_Stop()。

✅ 总结一句话：
HAL_TIM_Base_Start() 的作用就是 启动定时器的 CNT，让它开始计数。
常和 __HAL_TIM_SET_COUNTER()（清零/设定起点）、__HAL_TIM_GET_COUNTER()（读取值）配合使用。

HAL_TIM_Base_Stop

好 👌 你现在问到的 HAL_TIM_Base_Stop()，正好和 HAL_TIM_Base_Start() 是一对“开/关”函数。

1. 它是什么？

HAL_TIM_Base_Stop() 是 STM32 HAL 库里用来 停止基础定时器 的函数。
也就是让定时器的计数器 CNT 不再递增。

2. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Stop(TIM_HandleTypeDef *htim)

参数：

- htim：定时器句柄，比如 &htim2。

返回值：

- HAL_OK（成功）、HAL_ERROR（失败）等。

3. 内部做了什么？

源码核心就是：

__HAL_TIM_DISABLE(htim);

而 __HAL_TIM_DISABLE(htim) 的实质是：

(htim)->Instance->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;

👉 把 定时器控制寄存器 CR1 里的 CEN（Counter Enable）位清零，
于是计数器 CNT 就停止了。

4. 举个例子

// 启动定时器

HAL_TIM_Base_Start(&htim2);

// … 程序运行中，定时器在计数

// 停止定时器

HAL_TIM_Base_Stop(&htim2);

这样 TIM2->CNT 不再递增了。

5. 典型应用场景

- 测量用完后关掉定时器
比如用定时器测信号宽度，读完结果后就可以 Stop 省电。

- 配合 PWM、输入捕获
有时候只想定时器跑一段时间，之后关掉。

- 低功耗
在低功耗应用里，定时器不需要工作时，关掉能省电。

6. 注意事项

- HAL_TIM_Base_Stop() 只会停掉计数器，不会自动清零 CNT。
如果要重新开始从 0 计数，得手动：

- __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);

- HAL_TIM_Base_Start(&htim2);

- 如果你用的是带中断的版本（HAL_TIM_Base_Start_IT），
那要停止时也要用对应的：

- HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);

这样才能确保中断也被关闭。

✅ 总结一句话：

- HAL_TIM_Base_Start() → 让定时器跑起来（CNT 自动递增）。

- HAL_TIM_Base_Stop() → 停止定时器（CNT 停止递增，但保持当前值）。

HAL_TIM_IC_Start

🔧 HAL_TIM_IC_Start() 是什么？

这是 STM32 HAL 库中用于启动定时器的输入捕获功能的函数，来自 stm32fxxx_hal_tim.c/h 文件。

✅ 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

✅ 参数解释：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| htim | TIM_HandleTypeDef* | 定时器句柄，例如 &htim3 |
| Channel | uint32_t | 选择通道，如 TIM_CHANNEL_1、TIM_CHANNEL_2 |

📥 输入捕获（IC）是干什么的？

**输入捕获（Input Capture）**用于测量外部信号的：

- 脉冲宽度

- 高/低电平时间

- 周期 / 频率

原理是：

当某个引脚（如 PA6）上出现一个上升/下降沿时，定时器把当前 CNT 值“捕获”进 CCR 寄存器，供我们读取。

✅ 使用步骤（关键流程）

1. 在 CubeMX 中配置：

- 选择定时器（如 TIM3）；

- 设置某个通道为 “Input Capture”；

- 选择触发方式（上升沿、下降沿等）；

- 开启中断或 DMA（可选）；

- 设置预分频器、计数方式、计数周期等。

2. 在代码中初始化定时器：

MX_TIM3_Init();  // 自动生成的定时器初始化

如图

3. 启动输入捕获：

HAL_TIM_IC_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

4. 获取捕获值：

可以通过：

__HAL_TIM_GET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

❗注意：这个函数只开启输入捕获，不包括中断或 DMA！

| 功能 | 函数名 |
| --- | --- |
| 普通输入捕获 | HAL_TIM_IC_Start() |
| 带中断的输入捕获 | HAL_TIM_IC_Start_IT() |
| 带 DMA 的输入捕获 | HAL_TIM_IC_Start_DMA() |

✅ 示例代码（普通输入捕获）

HAL_TIM_IC_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

// 获取捕获值

uint32_t value = __HAL_TIM_GET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

🚨 常见错误点

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 没有启动定时器 | 使用 HAL_TIM_IC_Start() 启动对应通道 |
| 捕获值一直是 0 | 确保外部信号连接正确、配置通道引脚 |
| 捕获中断不响应 | 使用 HAL_TIM_IC_Start_IT() 并配置 NVIC |
| DMA 不工作 | 应使用 HAL_TIM_IC_Start_DMA() 且配置 DMA 通道 |

✅ 总结：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数 | HAL_TIM_IC_Start() |
| 作用 | 启动输入捕获功能 |
| 不支持 | 不含中断或 DMA |
| 配套用法 | __HAL_TIM_GET_COMPARE() 获取捕获值 |
| 适用场景 | 简单测频、测时间间隔、脉宽等 |

如果你想使用 DMA 自动捕获多个值，那就需要用 HAL_TIM_IC_Start_DMA()

HAL_TIM_IC_Start_IT

HAL_TIM_IC_Start_IT() 是 STM32 HAL 库中用于 启动定时器输入捕获（Input Capture）并开启中断模式 的函数。启动后，每次检测到输入信号边沿都会触发中断回调函数。 (sourcevu.sysprogs.com)

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

2. 参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| htim | TIM_HandleTypeDef* | 定时器句柄 |
| Channel | uint32_t | 输入捕获通道 |

Channel 可选值

TIM_CHANNEL_1

TIM_CHANNEL_2

TIM_CHANNEL_3

TIM_CHANNEL_4

3. 返回值

返回类型：

HAL_StatusTypeDef

可能返回：

| 返回值 | 含义 |
| --- | --- |
| HAL_OK | 启动成功 |
| HAL_ERROR | 启动失败 |
| HAL_BUSY | 定时器忙 |
| HAL_TIMEOUT | 超时 |

4. 功能说明

该函数用于：

启动输入捕获 + 开启捕获中断

当输入引脚检测到设定边沿时：

- 定时器当前计数值存入 CCR寄存器

- 产生 捕获中断

- 执行回调函数：

HAL_TIM_IC_CaptureCallback()

5. 基本使用示例

① 启动输入捕获中断

HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

表示：

启动 TIM2 通道1输入捕获 + 中断

② 中断回调函数

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

uint32_t value;

value = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

}

}

作用：

当 捕获到信号边沿 时自动执行。

6. 典型应用（测频率）

常见流程：

CubeMX配置输入捕获

↓

HAL_TIM_IC_Start_IT()

↓

检测信号边沿

↓

触发捕获中断

↓

HAL_TIM_IC_CaptureCallback()

↓

读取CCR值

↓

计算周期/频率

7. 与 HAL_TIM_IC_Start() 的区别

| 函数 | 模式 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| HAL_TIM_IC_Start() | 轮询模式 | 需要自己读取 |
| HAL_TIM_IC_Start_IT() | 中断模式 | 自动进入回调函数 |
| HAL_TIM_IC_Start_DMA() | DMA模式 | 自动存储数据 |

✅ 一句话总结

HAL_TIM_IC_Start_IT()
= 启动定时器输入捕获 + 开启捕获中断，捕获到信号边沿时自动进入 HAL_TIM_IC_CaptureCallback() 处理。

如果你在做 STM32输入捕获测频率/测脉宽，我可以再给你画一张 “输入捕获完整工作流程图（非常清晰版）”，理解会直接提升一个层级。

HAL_TIM_IC_Stop_IT

HAL_TIM_IC_Stop_IT() 是 STM32 HAL 库中用于 停止定时器输入捕获并关闭输入捕获中断 的函数。

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Stop_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

2. 参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| htim | TIM_HandleTypeDef* | 定时器句柄 |
| Channel | uint32_t | 输入捕获通道 |

Channel 可选值

TIM_CHANNEL_1

TIM_CHANNEL_2

TIM_CHANNEL_3

TIM_CHANNEL_4

3. 返回值

返回类型：

HAL_StatusTypeDef

可能返回：

| 返回值 | 含义 |
| --- | --- |
| HAL_OK | 停止成功 |
| HAL_ERROR | 停止失败 |
| HAL_BUSY | 定时器忙 |
| HAL_TIMEOUT | 超时 |

4. 功能说明

该函数作用：

停止输入捕获通道并关闭捕获中断

执行后：

- 定时器 输入捕获功能停止

- 捕获中断关闭

- 不再进入

HAL_TIM_IC_CaptureCallback()

5. 基本使用示例

启动输入捕获中断

HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

停止输入捕获中断

HAL_TIM_IC_Stop_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

6. 简单应用示例

例如只测量一次频率：

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

uint32_t value;

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

value = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_IC_Stop_IT(htim, TIM_CHANNEL_1);  // 测量一次后停止

}

}

7. 常见搭配函数

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| HAL_TIM_IC_Start() | 启动输入捕获 |
| HAL_TIM_IC_Start_IT() | 启动输入捕获中断 |
| HAL_TIM_IC_Stop() | 停止输入捕获 |
| HAL_TIM_IC_Stop_IT() | 停止输入捕获中断 |
| HAL_TIM_ReadCapturedValue() | 读取捕获值 |

8. 输入捕获常见流程

配置输入捕获

↓

HAL_TIM_IC_Start_IT()

↓

信号边沿触发

↓

产生捕获中断

↓

HAL_TIM_IC_CaptureCallback()

↓

读取CCR值

↓

HAL_TIM_IC_Stop_IT()（可选）

✅ 一句话总结

HAL_TIM_IC_Stop_IT()
= 停止输入捕获通道并关闭输入捕获中断。

HAL_TIM_IC_CaptureCallback

HAL_TIM_IC_CaptureCallback() 是 STM32 HAL 库中的 输入捕获中断回调函数。
当定时器输入捕获检测到设定的边沿并触发中断时，HAL 库会自动调用该函数。

1. 函数原型

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

2. 参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| htim | TIM_HandleTypeDef* | 定时器句柄，用于判断是哪个定时器触发的中断 |

3. 返回值

无返回值：

void

该函数是 回调函数（Callback），由 HAL 库在中断中自动调用。

4. 触发条件

当满足以下条件时会进入该函数：

- 定时器配置为 输入捕获模式

- 使用

HAL_TIM_IC_Start_IT()

启动 输入捕获中断
3. 输入信号出现设定边沿（上升沿/下降沿）

流程：

信号边沿到来

↓

捕获计数值存入 CCRx

↓

产生输入捕获中断

↓

HAL_TIM_IRQHandler()

↓

HAL_TIM_IC_CaptureCallback()

5. 基本用法示例

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

uint32_t capture_value;

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) // 判断触发的通道

{

capture_value = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1); //读取捕获值（CCR寄存器）

}

}

作用：

- 判断触发的通道

- 读取捕获值（CCR寄存器）

6. 常见应用（测频率）

示例思路：

uint32_t capture1 = 0;

uint32_t capture2 = 0;

uint32_t freq = 0;

uint8_t  flag = 0;

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

if(flag == 0)

{

capture1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

flag = 1;

}

else

{

capture2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

freq = 1000000 / (capture2 - capture1);   // 示例计算

flag = 0;

}

}

}

原理：

第一次捕获 → 记录时间

第二次捕获 → 记录时间

两次差值 → 得到周期

周期 → 计算频率

7. 常配合使用函数

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| HAL_TIM_IC_Start_IT() | 启动输入捕获中断 |
| HAL_TIM_ReadCapturedValue() | 读取捕获值 |
| HAL_TIM_IC_Stop_IT() | 停止输入捕获中断 |

8. 关键理解（非常重要）

该函数 不是你主动调用的函数，而是：

HAL库自动调用

你只需要 重写该函数并在里面写处理代码。

✅ 一句话总结

HAL_TIM_IC_CaptureCallback()
是 定时器输入捕获中断发生时 HAL 自动调用的回调函数，用于读取捕获值并进行处理。

如果你正在学习 STM32输入捕获，我可以再给你整理一份 “输入捕获测频率完整标准模板（实际项目常用代码）”，基本所有比赛 / 项目都在用这一套结构。

HAL_TIM_ReadCapturedValue()

HAL_TIM_ReadCapturedValue() 是 STM32 HAL 库中用于 读取定时器输入捕获寄存器（CCRx）值 的函数。
通常用于 输入捕获测频率、测周期、测脉宽。

1. 函数原型

uint32_t HAL_TIM_ReadCapturedValue(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

2. 参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| htim | TIM_HandleTypeDef* | 定时器句柄 |
| Channel | uint32_t | 输入捕获通道 |

Channel 可选值

TIM_CHANNEL_1

TIM_CHANNEL_2

TIM_CHANNEL_3

TIM_CHANNEL_4

3. 返回值

返回类型：

uint32_t

返回内容：

对应通道的捕获值（CCRx寄存器的值）

例如：

| 通道 | 读取寄存器 |
| --- | --- |
| TIM_CHANNEL_1 | TIMx->CCR1 |
| TIM_CHANNEL_2 | TIMx->CCR2 |
| TIM_CHANNEL_3 | TIMx->CCR3 |
| TIM_CHANNEL_4 | TIMx->CCR4 |

4. 功能说明

当输入捕获检测到信号边沿时：

信号边沿

↓

定时器当前CNT值

↓

自动保存到 CCRx

↓

HAL_TIM_ReadCapturedValue() 读取

5. 基本使用示例

读取捕获值

uint32_t capture;

capture = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

等价于读取：

capture = TIM2->CCR1;

6. 在输入捕获中断中的使用

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

uint32_t value;

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

value = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

}

}

作用：

读取当前捕获的 定时器计数值。

7. 测量频率示例

uint32_t capture1 = 0;

uint32_t capture2 = 0;

uint32_t freq;

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

capture2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

freq = 1000000 / (capture2 - capture1);

capture1 = capture2;

}

}

计算思路：

两次捕获值差值 = 信号周期

频率 = 定时器时钟 / 周期

8. 常见搭配函数

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| HAL_TIM_IC_Start() | 启动输入捕获 |
| HAL_TIM_IC_Start_IT() | 启动输入捕获中断 |
| HAL_TIM_IC_CaptureCallback() | 捕获中断回调 |
| HAL_TIM_ReadCapturedValue() | 读取捕获值 |

✅ 一句话总结

HAL_TIM_ReadCapturedValue()
= 读取输入捕获寄存器 CCRx 的值，即捕获时刻的定时器计数值。

HAL_TIM_IC_Start_DMA

✅ 一、HAL_TIM_IC_Start_DMA() 是什么？

这个函数是 STM32 HAL 库中 启动定时器输入捕获 + DMA方式传输 的函数。

📌 输入捕获（Input Capture）：用于测量外部信号的频率、周期、占空比等。

📌 DMA（Direct Memory Access）：自动将捕获到的值传输到内存中，不占用CPU。

✅ 二、函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_DMA(

TIM_HandleTypeDef *htim,    // 定时器句柄

uint32_t Channel,           // 捕获通道

uint32_t *pData,            // 接收数据的缓冲区

uint16_t Length             // 要接收的数据个数

);

✅ 三、各参数解释（通俗讲）

| 参数名 | 含义 |
| --- | --- |
| htim | 定时器的结构体句柄，比如 &htim3 表示使用 TIM3(即定时器3) |
| Channel | 具体用哪个通道捕获，比如 TIM_CHANNEL_1 |
| pData | 一个数组（缓冲区），用于保存捕获到的数据（时间戳） |
| Length | 捕获多少个数据点，比如 64 表示连续捕获 64 次 |

✅ 四、这个函数用来干嘛？（举个例子）

例如：

你用 NE555 产生一个周期方波信号，接到 STM32 的某个 GPIO，比如 PA6。

你就可以这样测量它的周期：

- 用 TIM3_CH1 设为输入捕获模式

- 使用 HAL_TIM_IC_Start_DMA，配置 DMA 自动把捕获到的计数值（ARR 时间戳）存入数组

- 你自己在代码里读取数组中两个数之间的差值，就能算出周期和频率。

✅ 五、典型代码示例

#define CAPTURE_SIZE 64

uint32_t tim_ic_buffer[CAPTURE_SIZE]; // 捕获数据缓冲区

// 启动捕获（例如在 main 或初始化中）

HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim3, TIM_CHANNEL_1, tim_ic_buffer, CAPTURE_SIZE);

然后你可以定期处理数据：

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Instance == TIM3)

{

// 可选处理，如数据满了就处理频率等

}

}

✅ 六、CubeMX 的配置方法（适配 IC + DMA）

- 打开 CubeMX

- 选中某个 TIM（比如 TIM3）

- 设置某通道为 Input Capture 模式（比如 CH1）

- 启用 DMA：点击左侧 DMA 设置 -> 选择 TIM3_CH1 -> Enable

- 点 Generate Code 自动生成初始化代码

✅ 七、注意事项

| 注意点 | 说明 |
| --- | --- |
| DMA 必须开启 | CubeMX中配置 TIM 的 DMA，否则无法工作 |
| 定时器必须启动 | 你还需要初始化并启用定时器 |
| 捕获引脚 | 所使用通道必须接收到实际输入信号（GPIO正确） |
| 缓冲区大小 | pData 不能是局部变量，建议是全局数组 |
| 定时器时钟频率 | 影响捕获的精度，要根据目标频率设置合适的时钟预分频 |

✅ 八、常见问题解释

Q1：我能不能只捕获一次？
可以，Length 设置为 1，也可以在 DMA完成后手动关闭。

Q2：我能不能测占空比？
可以，用两个通道，一个捕获上升沿，一个捕获下降沿。

HAL_TIM_PWM_Start()

下面是关于 HAL_TIM_PWM_Start() 的详细解析：

📘 概述

函数声明：

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

该函数用于开启指定通道的 PWM 信号输出 (sourcevu.sysprogs.com, mikrocontroller.ti.bfh.ch)。

✅ 输入参数

- htim: 指向 TIM_HandleTypeDef，包含定时器实例和配置参数（如时钟、计数模式、周期等）的句柄。(告诉系统开启的是哪个定时器)

- Channel: 目标 PWM 通道，可选：(告诉系统用的是通道几)

  - TIM_CHANNEL_1

  - TIM_CHANNEL_2

  - TIM_CHANNEL_3

  - TIM_CHANNEL_4
（某些 MCU 支持多达 6 个通道）(sourcevu.sysprogs.com, disca.upv.es)。

🎯 功能描述

- 启动 PWM 输出，实际操作如下：

  - 使能对应通道（设置 CCx 启用）。

  - 使能主输出（针对高级定时器，如 TIM1、TIM8，启用 MOE 位）。

  - 更改定时器句柄状态，防止重复启动同时保持运行状态 (mikrocontroller.ti.bfh.ch)。

🔄 返回值

返回 HAL_OK 表示启动成功；若启动失败（如输入参数无效、状态冲突等），返回 HAL_ERROR 或 HAL_BUSY (mikrocontroller.ti.bfh.ch)。

📝 使用流程

- 初始化定时器 Base：

- HAL_TIM_Base_Init(&htim);

- HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim, &clkSource);

- 配置 PWM 通道：

- HAL_TIM_PWM_Init(&htim);

- HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_x);

- 启动 Base 和 PWM：

- HAL_TIM_Base_Start(&htim);

- HAL_TIM_PWM_Start(&htim, TIM_CHANNEL_x);

可同时启动多个通道：
HAL_TIM_PWM_Start(&htim, TIM_CHANNEL_1 | TIM_CHANNEL_2 | ...) (ControllersTech®)。

💡 注意事项

- 启动 PWM 前必须先配置好 CCR （占空比）以及 ARR（周期），否则输出会不符合预期 。

- 想动态修改占空比时，不建议反复初始化或重启整个 PWM，只需调用以下宏或 API 即可：

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_x, new_pulse);

直接写入 CCR，中断或 DMA 都无需重启 PWM (Stack Overflow)。

🛠 示例代码

基于常见的 CubeMX 初始化流程：

// 设置 Timer 预分频、周期、时钟源等

MX_TIM1_Init();

// 启动 Base

HAL_TIM_Base_Start(&htim1);

// 启动 PWM 通道

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1 | TIM_CHANNEL_2);

// 动态修改占空比示例

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 500); // 更新 CCR1

🔚 总结

HAL_TIM_PWM_Start() 是 STM32 HAL 中启用 PWM 输出的标准接口，负责开启对应通道的 PWM 信号生成。务必在调用前完成 Base 初始化和通道配置；当需要修改占空比时，无需再调用 Start()，只需更新 CCR 即可，效率更高、避免波形中断。

有其它功能扩展（中断模式 HAL_TIM_PWM_Start_IT()、DMA 模式 HAL_TIM_PWM_Start_DMA() 等）可以根据需求选用 (openstm32.org, mikrocontroller.ti.bfh.ch)。

HAL_TIM_PWM_Stop()

下面是对 HAL_TIM_PWM_Stop() 函数的详细介绍：

🛑 概述

函数原型：

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Stop(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

用于停止指定通道的 PWM 输出信号生成 (sourcevu.sysprogs.com)。

🛠 输入参数

- htim：指向 TIM_HandleTypeDef 的指针，用于指定目标定时器实例（如 TIM1、TIM3 等）的句柄。

- Channel：通道选择，支持按位组合。这些通道包括：

  - TIM_CHANNEL_1

  - TIM_CHANNEL_2

  - TIM_CHANNEL_3

  - TIM_CHANNEL_4
（某些系列也支持 TIM_CHANNEL_5、6 等）(GitHub, disca.upv.es, disca.upv.es)。

🔧 功能解析

调用该函数会：

- 禁用指定 PWM 通道的比较输出（CCx），通过 TIM_CCx_DISABLE、TIM_CCxChannelCmd() 实现。

- 对于高级定时器，会关闭主输出使能（MOE，Master Output Enable）。

- 更新定时器句柄状态，标记通道已停止 (disca.upv.es, sourcevu.sysprogs.com)。

🔁 返回值

返回类型为 HAL_StatusTypeDef：

- 成功时返回 HAL_OK

- 失败则返回 HAL_ERROR 或 HAL_BUSY（例如：参数校验失败或句柄状态冲突）(sourcevu.sysprogs.com)。

🔔 注意事项

- 输出状态不明确：该函数停止 PWM，但 不会保证 GPIO 引脚回到特定电平。在一些 MCU 上，通道停止后引脚可能保持在高电平、低电平或浮空，引脚状态存在不确定性 (Stack Overflow)。

  - 如果需要安全停机，建议在调用 HAL_TIM_PWM_Stop() 之前或之后显式设置占空比为 0 或配置 GPIO 为推挽输出并拉低输出。

- 影响定时器状态：有社区反馈称若多个通道同时启用，该函数可能会错误地禁用整个定时器 。因此，如果多通道共用在运行，建议使用通道特定 API（如 HAL_TIM_PWM_Stop_IT() 或 HAL_TIM_PWM_Stop_DMA()）并分别管理，或者在调用后检查定时器状态。

⚙️ 示例用法

// 启动 PWM

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

// 应用逻辑...

// 需要停止 PWM 输出

HAL_TIM_PWM_Stop(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

// 为确保电机或外设停止，设置占空比为 0

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0);

// （可选）将 GPIO 配为普通推挽低电平输出

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);

HAL_TIM_PWM_Stop(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_PWM_Start_IT()

HAL_TIM_PWM_Start_IT() 是 STM32 HAL 库中用于 启动带中断的 PWM 输出 的函数，非常常用，尤其适用于需要在 PWM 输出的同时响应定时器中断的场景。

🧩 一、函数原型：

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

📌 二、参数详解

| 参数 | 作用 |
| --- | --- |
| htim | 指向一个 TIM_HandleTypeDef 类型的结构体变量，包含了定时器的实例和初始化信息（通常是通过 MX_TIMx_Init() 生成的）(告诉系统使用了定时器几) |
| Channel | 指定哪个通道开启 PWM 输出和中断。可以是：TIM_CHANNEL_1、TIM_CHANNEL_2、TIM_CHANNEL_3、TIM_CHANNEL_4(告诉系统使用了通道几) |

🚦 三、这个函数做了什么？

✅ 它主要完成两个工作：

- 启动 PWM 输出

- 开启该 PWM 通道的定时器中断

💡 和 HAL_TIM_PWM_Start() 的区别：

| 函数 | 是否启动中断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HAL_TIM_PWM_Start() | ❌ 否 | 只开始 PWM 输出 |
| HAL_TIM_PWM_Start_IT() | ✅ 是 | 启动 PWM 输出并且启动中断 |

🧠 四、什么时候用 HAL_TIM_PWM_Start_IT()？

当你希望在 PWM 的输出过程中，某些事件触发中断（比如更新中断、比较匹配中断），你就应该用 HAL_TIM_PWM_Start_IT()。

🚨 常见中断场景：

- 每个 PWM 周期中断一次，比如周期到达时改变 PWM 占空比（动态 PWM）

- 捕获比较值达到时中断，比如让一个外设在 PWM 触发点动作

- 与 DMA、ADC 触发联动

🔧 五、中断回调函数

当你使用 HAL_TIM_PWM_Start_IT()，系统会在对应事件发生时触发中断，然后调用如下回调函数：

void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

在这个函数里你可以写中断后要做的事，比如改变占空比、控制电机方向等。

🧪 六、使用举例

// 启动 TIM3 通道1 的 PWM 输出（带中断）

HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

然后你应该写回调函数：

void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if (htim->Instance == TIM3 && htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

// PWM通道1脉冲结束，做一些事情，比如切换占空比

}

}

📚 七、注意事项

- ⚠️ 你必须提前在 CubeMX 或代码中配置：

  - PWM 模式

  - 中断使能（比如 TIMx global interrupt）

  - NVIC 中断优先级

- ⚠️ 调用 HAL_TIM_PWM_Start_IT() 之前，记得初始化定时器（如 MX_TIMx_Init()）

- ⚠️ 若你没有实现 HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback()，中断进来但你不会处理！

✅ 总结（一句话记住）

HAL_TIM_PWM_Start_IT() 是 启动某通道的 PWM 输出 + 开启中断 的函数，适合需要在 PWM 周期内进行事件响应的应用。

HAL_TIM_PWM_Stop_IT()

HAL_TIM_PWM_Stop_IT() 是 STM32 HAL 库中用于停止 PWM 输出并关闭中断的函数，通常和 HAL_TIM_PWM_Start_IT() 配套使用。

🧩 一、函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Stop_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

📌 二、参数详解

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| htim | 指向定时器句柄，类型为 TIM_HandleTypeDef*，包含定时器实例（比如 TIM1、TIM2）(告诉系统使用了定时器几) |
| Channel | 指定要停止 PWM 的通道，比如：TIM_CHANNEL_1、TIM_CHANNEL_2 等 |

(告诉系统使用了通道几)

🔧 三、这个函数的作用

✅ 功能一：停止 PWM 输出

- 关闭指定通道的 PWM 信号输出（比如关闭定时器比较输出）

✅ 功能二：关闭 PWM 中断

- 禁用该通道相关的定时器中断（比如更新中断、比较中断）

🧠 四、使用场景

你在使用 HAL_TIM_PWM_Start_IT() 启动了 PWM 输出并开启了中断，那么当你希望：

- 停止 PWM 输出

- 停止触发中断
这时候就需要调用 HAL_TIM_PWM_Stop_IT()。

🧪 五、示例代码

// 启动 TIM3 通道1 的 PWM 输出（带中断）

HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

// 某个条件满足时，停止 PWM 和中断

HAL_TIM_PWM_Stop_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

⚠️ 六、注意事项

- HAL_TIM_PWM_Stop_IT() 只停止对应通道，不会影响其他通道。

- 不会释放定时器资源，只是关闭 PWM 和中断。定时器仍在运行。

- 如果你只是调用 HAL_TIM_PWM_Stop()（不带 _IT），那么只是关闭输出，不会关闭中断。

🧠 七、和其他相关函数的比较

| 函数名 | 含义 | 是否带中断 | 是否停止定时器 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_TIM_PWM_Start() | 启动 PWM 输出 | 否 ❌ | 否 ❌ |
| HAL_TIM_PWM_Start_IT() | 启动 PWM 并启用中断 | 是 ✅ | 否 ❌ |
| HAL_TIM_PWM_Stop() | 停止 PWM 输出 | 否 ❌ | 否 ❌ |
| HAL_TIM_PWM_Stop_IT() | 停止 PWM 输出并关闭中断 | 是 ✅ | 否 ❌ |

✅ 总结一句话

HAL_TIM_PWM_Stop_IT() 用于停止某通道的 PWM 输出，并且关闭相关中断，通常与 HAL_TIM_PWM_Start_IT() 配对使用。

__HAL_TIM_SET_COMPARE

__HAL_TIM_SET_COMPARE 是 STM32 HAL 库中一个非常常用的宏（Macro），主要用于动态修改 PWM 的占空比。

相比于调用繁琐的配置函数，它更直接、效率更高。

1. 函数原型（宏定义）

code C

downloadcontent_copy

expand_less

__HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__, __COMPARE__)

2. 参数说明

- __HANDLE__: 定时器句柄指针。

  - 例如：&htim1, &htim2 (CubeMX 生成代码中定义的变量)。

- __CHANNEL__: 要修改的定时器通道。

  - 例如：TIM_CHANNEL_1, TIM_CHANNEL_2, TIM_CHANNEL_3, TIM_CHANNEL_4。

- __COMPARE__: 捕获/比较寄存器 (CCR) 的值。

  - 作用：在 PWM 模式下，这个值决定了高电平持续的时间（脉宽），即占空比。

  - 范围：0 到 自动重装载值（ARR，Period）。

3. 返回值

- 无 (Void)。

  - 因为它是一个直接操作寄存器的宏，不返回状态。

4. 简便用法示例

假设你使用 TIM3 的 通道1 产生 PWM 波，配置的周期（ARR）为 1000。

场景： 你想让呼吸灯从暗变亮，或者让电机转速改变。

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 1. 开启 PWM (初始化时调用一次)

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

// 2. 设置占空比为 50% (CCR = 500, ARR = 1000)

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 500);

// 3. 设置占空比为 20% (CCR = 200)

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 200);

// 4. 设置占空比为 100% (全速/常亮)

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 1000);

5. 一句话总结

“这个宏就是用来直接修改寄存器（CCR），从而瞬间改变 PWM 占空比的快捷方式。”

HAL_TIM_Encoder_Start()

HAL_TIM_Encoder_Start() 是 STM32 HAL 库中用于**启动定时器编码器模式（轮询/普通模式）**的函数。

函数原型

code C

downloadcontent_copy

expand_less

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Encoder_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);

参数

- htim: 定时器句柄指针（例如：&htim2、&htim3 等，代表配置为编码器模式的定时器）。

- Channel: 需要开启的定时器通道。可选值通常包括：

  - TIM_CHANNEL_1: 仅启动通道1

  - TIM_CHANNEL_2: 仅启动通道2

  - TIM_CHANNEL_ALL: 最常用，同时启动通道1和通道2（因为正交编码器通常需要AB两相输入）。

返回值

返回 HAL_StatusTypeDef 类型的枚举状态：

- HAL_OK: 启动成功（最常见）。

- HAL_ERROR: 配置或执行出错。

- HAL_BUSY: 定时器被占用。

- HAL_TIMEOUT: 操作超时。

基本用法

通常在硬件初始化（如 CubeMX 生成的 MX_TIMx_Init）完成之后调用此函数，随后通过直接读取定时器的 CNT 寄存器来获取编码器的脉冲计数值。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 1. 启动定时器2的编码器模式（开启所有相关通道）

HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_ALL);

// 2. 在主循环或定时器中断中读取编码器计数值（即位置信息）

while (1)

{

// 获取当前计数值 (宏定义方式)

uint32_t counter_val = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);

// （或者使用寄存器方式读取，效果相同）

// uint32_t counter_val = htim2.Instance->CNT;

HAL_Delay(100);

}

__HAL_TIM_GET_COUNTER()

__HAL_TIM_GET_COUNTER() 是 STM32 HAL 库中的一个宏定义，用于获取指定定时器的当前计数值（即直接读取定时器的 CNT 寄存器(我认为这样比较偏底层，因为是操作的寄存器)）。

宏原型

code C

downloadcontent_copy

expand_less

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) \

((__HANDLE__)->Instance->CNT)

参数

- __HANDLE__: 定时器句柄指针（例如：&htim2、&htim3 等），代表你要读取计数值的目标定时器。

返回值

- 返回值类型: uint32_t。

- 返回值含义: 返回定时器当前 CNT 寄存器中的硬件计数值。

  - 注意：虽然返回值是 32 位类型，但实际有效最大值取决于具体定时器是 16 位定时器（最大 0xFFFF）还是 32 位定时器（最大 0xFFFFFFFF）。

基本用法

常配合编码器模式获取位置信息，或者在普通定时模式下计算时间差。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 示例 1：获取编码器当前的脉冲计数值

uint32_t encoder_count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);

// 示例 2：测量代码执行时间（假设定时器作为微秒级计时基准）

uint32_t start_time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);

// ... 执行需要测量的代码 ...

uint32_t end_time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);

uint32_t run_time = end_time - start_time; // 计算耗时（需注意计数器溢出情况）

__HAL_TIM_SET_COUNTER()

__HAL_TIM_SET_COUNTER() 是 STM32 HAL 库中的一个宏定义，用于设置/修改指定定时器的当前计数值（即直接向定时器的 CNT 寄存器写入数值(我认为这样比较偏底层，因为是操作的寄存器)）。

宏原型

code C

downloadcontent_copy

expand_less

#define __HAL_TIM_SET_COUNTER(__HANDLE__, __COUNTER__) \

((__HANDLE__)->Instance->CNT = (__COUNTER__))

参数

- __HANDLE__: 定时器句柄指针（例如：&htim2、&htim3 等），代表目标定时器。

- __COUNTER__: 需要写入的计数值（uint32_t 类型）。注意：写入的值不能超过定时器的最大重装载值（取决于它是16位还是32位定时器）。

返回值

- 无（这是一个直接对底层寄存器进行赋值的宏操作，没有返回值）。

基本用法

最常用于清零计数器（如复位编码器的位置起点）或预设起始计数值。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 示例 1：将定时器2的计数值清零（常用于编码器测距/测速时的周期性复位）

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);

// 示例 2：将定时器3的计数值设置为 1000

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 1000);

// 综合应用：定时读取编码器增量并清零

uint32_t step = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2); // 获取过去一段时间的脉冲数

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);              // 获取后立即清零，以便重新开始下一轮计数

__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY()

在 STM32 的定时器开发中，__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY() 是一个非常高效的宏函数。它专门用于在程序运行过程中动态修改输入捕获（Input Capture）通道的触发极性。

当你需要同一个通道既能捕捉“上升沿”又能捕捉“下降沿”（例如测量 PWM 的脉宽或处理某些传感器信号）时，这个宏是必不可少的。

1. 宏定义原型

C

#define __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(__HANDLE__, __CHANNEL__, __POLARITY__)

2. 参数解析

- __HANDLE__：定时器句柄（如 &htim2）。

- __CHANNEL__：目标通道（如 TIM_CHANNEL_1）。

- __POLARITY__（关键参数）：

  - TIM_ICPOLARITY_RISING：上升沿触发。

  - TIM_ICPOLARITY_FALLING：下降沿触发。

  - TIM_ICPOLARITY_BOTHEDGE：双边沿触发（部分系列支持）。

3. 为什么要用这个宏？

普通的 HAL_TIM_IC_Init() 只能在初始化时设定极性。如果你想实现电平宽度测量，逻辑通常是：

- 配置为上升沿捕捉。

- 捕获发生后，记录当前计数值，然后通过该宏立即改为下降沿捕捉。

- 第二次捕获发生，记录值并相减，从而得到高电平持续时间。

4. 代码示例：测量脉冲宽度

这是在中断回调函数中动态切换极性的标准写法：

C

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)

{

if (is_first_capture == 0) // 第一次捕获：上升沿

{

capture_val1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

is_first_capture = 1;

// 立即切换为下降沿捕捉，准备测脉宽

__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(htim, TIM_CHANNEL_1, TIM_ICPOLARITY_FALLING);

}

else // 第二次捕获：下降沿

{

capture_val2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);

is_first_capture = 0;

// 计算脉宽逻辑...

// 切换回上升沿，准备下一次循环

__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(htim, TIM_CHANNEL_1, TIM_ICPOLARITY_RISING);

}

}

}

5. 注意事项

- 底层直接操作：这个宏通过直接修改定时器的 CCER 寄存器来实现，速度极快，适合在中断中使用。

- 状态同步：修改极性前，建议确保捕获通道已经开启。

- 硬件限制：某些低端系列或特定通道可能不支持 BOTHEDGE（双边沿），此时必须通过该宏手动来回切换。

6. 总结

你可以把 __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY() 想象成“调节相机的快门触发方式”，决定是按下去（上升沿）拍照，还是松开（下降沿）拍照。

在你的毕业设计（嵌入式 AI 语音助手或车牌识别）中，如果你用到了超声波测距传感器（如 HC-SR04）来检测前方是否有车辆，就需要利用这个宏来精确测量回响信号（Echo）的高电平时间，从而换算出距离。

你目前在项目中是否涉及到了需要精确测量时间间隔的传感器（如测速仪、超声波等）？

ADC

HAL_ADC_Start()
启动 ADC的模数转换器

好，我用大白话帮你讲清楚 HAL_ADC_Start() 这个函数的作用和流程，让你一看就明白。

HAL_ADC_Start()

c

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc);

参数详解

- hadc：指向 ADC 句柄的指针，类型为 ADC_HandleTypeDef*。

  - 用来选择你要操作的 ADC（比如 &hadc1）。

返回值

- HAL_OK：启动成功，ADC 已准备好开始采集。

- HAL_ERROR：启动失败，ADC 出现错误。

- HAL_BUSY：ADC 当前忙，无法启动。

1. HAL_ADC_Start() 是干嘛的

- 它是 STM32 HAL 库 里 启动 ADC（模数转换器） 的函数。

- 启动 ADC 就是告诉单片机：
“喂，ADC，你可以开始采集并转换模拟信号成数字了！”

2. 为什么要用它

在 STM32 里，ADC 默认是停着的，不启动它就不会去采集电压。
所以每次你要采数据（比如测温度、电压），第一步就是调用 HAL_ADC_Start() 让它开始干活。

3. 它的主要做的事（简化版）

调用 HAL_ADC_Start() 后，STM32 会做三件事：

- 检查 ADC 是否准备好

  - 如果 ADC 没初始化或者在忙，会直接返回错误。

- 使能 ADC

  - 给 ADC 的开关加电，让它从休眠变成工作状态。

- 启动转换

  - 根据你在 CubeMX 配置的模式（单次转换 / 连续转换 / 扫描模式）开始采数据。

4. 用法示例

假设你要读取 ADC1 的数据（比如 PA0 脚的电压），流程可能是这样：

HAL_ADC_Start(&hadc1);                 // 1. 启动 ADC

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10); // 2. 等待转换完成（超时 10ms）

value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);      // 3. 读取转换结果

HAL_ADC_Stop()

以下是关于 HAL_ADC_Stop() 的简明介绍：

函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef *hadc);

基本用法

该函数用于停止 ADC 的常规通道转换（阻塞/轮询模式），并禁用 ADC 外设。
通常与 HAL_ADC_Start() 配合使用。当你的设备完成了模拟信号采集，或者需要暂停采集以节省功耗、重新配置 ADC 参数时，调用此函数来安全地中止转换操作。

参数

- hadc：指向 ADC_HandleTypeDef 结构体的指针（ADC 句柄）。用于指定你要停止的具体是哪一个 ADC 外设（例如：&hadc1、&hadc2）。

返回值

返回值为 HAL_StatusTypeDef 枚举类型，表示函数执行的结果状态：

- HAL_OK：操作成功，ADC 转换已停止。

- HAL_ERROR：操作失败（发生错误）。

- HAL_BUSY：ADC 内部正忙，无法立刻执行停止操作。

- HAL_TIMEOUT：停止操作超时。

HAL_ADCEx_Calibration_Start()

HAL_ADCEx_Calibration_Start() 是 STM32 HAL 库中用于启动 ADC 硬件自校准的扩展函数。在进行 ADC 采样前调用此函数，可以消除内部的偏移误差，从而显著提高 ADC 的转换精度。

函数原型

(注意：不同 STM32 系列的参数略有不同)

// 较新型号（如 F3/L4/G4/H7 等）的常见原型：

HAL_StatusTypeDef HAL_ADCEx_Calibration_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t SingleDiff);

// 较老型号（如 F1 系列）的原型：

// HAL_StatusTypeDef HAL_ADCEx_Calibration_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc);

参数

- hadc: ADC 句柄指针（例如：&hadc1），代表需要校准的 ADC 外设。

- SingleDiff (仅新型号有此参数): 校准的输入模式。可选值：

  - ADC_SINGLE_ENDED: 单端输入模式校准（最常用）。

  - ADC_DIFFERENTIAL_ENDED: 差分输入模式校准。

返回值

返回 HAL_StatusTypeDef 类型的枚举状态：

- HAL_OK: 校准成功。

- HAL_ERROR: 校准出错（通常是因为 ADC 未处于停止状态）。

- HAL_BUSY: ADC 正忙，无法启动校准。

- HAL_TIMEOUT: 校准超时。

基本用法

通常在 ADC 硬件初始化完成之后、正式启动任何 ADC 转换（如 HAL_ADC_Start）之前调用一次。

示例代码：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

// 1. 系统生成的 ADC 初始化

MX_ADC1_Init();

// 2. 执行 ADC 自校准（以单端输入模式为例）

// 【注】如果是 STM32F1 系列，代码为: HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);

if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK)

{

// 校准失败的错误处理

Error_Handler();

}

// 3. 校准完成后，正常启动 ADC

HAL_ADC_Start(&hadc1);

// 4. 等待转换并读取数值...

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);

uint32_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

HAL_ADC_PollForConversion()
等待ADC转换完成

好，那我就继续用大白话帮你讲 HAL_ADC_PollForConversion()，让你清楚它在 ADC 流程里是干嘛的。

HAL_ADC_PollForConversion()

c

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t Timeout);

参数详解（就像点外卖）

- hadc：指向 ADC 句柄的指针，类型为 ADC_HandleTypeDef*。

  - 用来选择你要查询的 ADC（比如 &hadc1）。

- Timeout：等待 ADC 转换完成的超时时间（单位毫秒），类型为 uint32_t。

  - 如果 ADC 在超时时间内完成转换，函数就返回成功。

  - 超时了，就返回 HAL_TIMEOUT，程序可以做异常处理。

返回值

- HAL_OK：ADC 转换完成，可以去取值。

- HAL_ERROR：ADC 出现错误，转换失败。

- HAL_BUSY：ADC 正在忙其他操作，无法查询。

- HAL_TIMEOUT：等待超时，ADC 在指定时间内未完成转换。

1. HAL_ADC_PollForConversion() 是干嘛的

- 它是 等待 ADC 转换完成 的函数。

- 你可以把它理解成：
“站在原地，等 ADC 把采样结果准备好再走”。

- 所以它会阻塞程序(阻塞就是函数调用之后，CPU 会一直停在这个函数里，等事情做完才能继续执行后面的代码。) 也就是说，这段时间 CPU 不能去做别的事情（除非有中断）。

2. 为什么需要它

- HAL_ADC_Start() 只是让 ADC 开始干活，并不会等它做完。

- 模拟信号 → 数字信号的转换需要一点时间（比如几微秒到几十微秒）。

- 如果你不等它完成就去 HAL_ADC_GetValue() 取值，有可能拿到的是旧值或者无效值。

- 所以 HAL_ADC_PollForConversion() 就是帮你等的。

3. 它做了什么事（简化版）

当你调用：

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);

它会：

- 检查 ADC 是否已经启动（否则直接返回错误）。

- 循环检查“转换完成标志位”是否被置位。

- 如果完成 → 返回 HAL_OK，你就可以去 HAL_ADC_GetValue() 取数据。

- 如果一直没完成，到你设的超时时间（单位：毫秒） → 返回 HAL_TIMEOUT。

4. 用法示例

HAL_ADC_Start(&hadc1);                     // 1. 启动 ADC

if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) // 2. 等待最多 10ms

{

value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);      // 3. 转换完成，取数据

}

else

{

// 超时了，处理异常

}

HAL_ADC_GetValue()
返回ADC转换的数字值

好，我继续用大白话帮你讲 HAL_ADC_GetValue()，这样你把 ADC 三步曲就全掌握了。

HAL_ADC_GetValue()

c

uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef *hadc);

参数详解（就像点外卖）

- hadc：指向 ADC 句柄的指针，类型为 ADC_HandleTypeDef*。

  - 用来选择你要读取值的 ADC（比如 &hadc1）。

返回值

- 返回 ADC 转换结果（数字值），类型为 uint32_t。

  - 范围取决于 ADC 分辨率，例如 12 位 ADC 范围 0~4095。

  - 注意：函数不会检查转换是否完成，最好配合 HAL_ADC_PollForConversion() 使用。

1. HAL_ADC_GetValue() 是干嘛的

- 它是 从 ADC 里取出转换好的数字结果 的函数。

- 你可以把它理解成：
“ADC 量完电压后，把量好的数字交给你”。

2. 为什么要用它

- HAL_ADC_Start() 只是启动采集，

- HAL_ADC_PollForConversion() 只是等采集完成，

- 真正的数值还在 ADC 的数据寄存器里，你得用 HAL_ADC_GetValue() 把它读出来。

3. 它做了什么事（简化版）

当你调用：

value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

它会：

- 直接读取 ADC 数据寄存器（DR）里的值。

- 返回这个值给你（类型是 uint32_t）。

- 不会等待、不会检查转换是否完成，所以通常要配合 HAL_ADC_PollForConversion() 用。

4. 返回值的范围

这个值的范围取决于 ADC 分辨率：

- 如果是 12 位 ADC → 返回值范围 0 ~ 4095

- 如果是 10 位 ADC → 返回值范围 0 ~ 1023

- 如果是 8 位 ADC → 返回值范围 0 ~ 255

这个数字对应的电压值要通过公式计算：

电压 = (ADC返回值 / 最大值) × 参考电压

例子：

- 12 位 ADC，参考电压 3.3V

- 读到 2048

- 电压 = (2048 / 4095) × 3.3 ≈ 1.65V

5. 用法示例

HAL_ADC_Start(&hadc1);                 // 1. 启动 ADC

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10); // 2. 等待转换完成

value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);      // 3. 取出 ADC 的值

HAL_ADC_GetState()
返回ADC 状态寄存器的值

好的，我用你喜欢的 “点外卖”大白话风格来讲 HAL_ADC_GetState()，让你一下子明白它是干嘛的。

HAL_ADC_GetState() 函数原型

uint32_t HAL_ADC_GetState(ADC_HandleTypeDef *hadc);

参数详解（就像点外卖）

- hadc：指向 ADC 句柄的指针，类型为 ADC_HandleTypeDef*

  - 就像告诉餐厅“我要查哪一张订单”，比如 &hadc1 表示查 ADC1 的状态。

返回值

- 返回 ADC 当前的状态寄存器的值（uint32_t），里面每一位都代表 ADC 的一种状态，比如：

  - EOC（End Of Conversion）位 → 表示 ADC 一次转换完成

  - BUSY 位 → 表示 ADC 正在忙，不能再启动

  - 其他标志位（OVR、REG_BUSY 等） → 其他状态

注意：这个函数只“告诉你状态”，不会启动 ADC，也不会返回电压值。

大白话理解（点外卖流程）

- 你想知道订单状态 → 调用 HAL_ADC_GetState(&hadc1)

- 餐厅告诉你订单状态 → 返回寄存器值，每个位都是一个“状态开关”

- 你自己判断 → 比如用 HAL_IS_BIT_SET(state, HAL_ADC_STATE_REG_EOC) 来判断“外卖是否送到（ADC 是否完成转换）”

示例用法

uint32_t state = HAL_ADC_GetState(&hadc1);  // 查询 ADC1 状态

// 判断 ADC 是否完成一次转换

if(HAL_IS_BIT_SET(state, HAL_ADC_STATE_REG_EOC))

{

// 外卖到了，拿到 ADC 的结果

value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

}

总结（外卖版）

- HAL_ADC_Start() → 点单，让 ADC 开始采样

- HAL_ADC_PollForConversion() → 等外卖送到桌上（阻塞等待）

- HAL_ADC_GetState() → 打电话问餐厅“我的外卖现在什么状态？”

- HAL_ADC_GetValue() → 外卖送到，拿回家（取 ADC 的数字结果）

HAL_ADC_GetValue()和HAL_ADC_GetState()有什么区别??

好，我用大白话给你梳理清楚 HAL_ADC_GetValue() 和 HAL_ADC_GetState() 的区别，让你一下子看懂。

1️⃣ HAL_ADC_GetValue()

- 作用：拿到 ADC 转换好的数字值

- 返回值：ADC 数据寄存器里的结果（uint32_t）

- 特点：

  - 不检查 ADC 是否完成转换

  - 只是简单地“伸手拿外卖”，拿到的就是数字值

- 典型用法：

value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 拿到 ADC 转换结果

- 大白话理解：

外卖到了，你直接把餐厅送来的食物拿回家。

2️⃣ HAL_ADC_GetState()

- 作用：查询 ADC 当前状态

- 返回值：ADC 状态寄存器的值（uint32_t），里面每一位都是一个状态标志

- 特点：

  - 不返回数据值，只告诉你 ADC “现在在干啥”

  - 需要配合 HAL_IS_BIT_SET() 判断某个位（比如转换完成位 EOC）

- 典型用法：

state = HAL_ADC_GetState(&hadc1);

if(HAL_IS_BIT_SET(state, HAL_ADC_STATE_REG_EOC))

{

// ADC 完成一次转换

}

- 大白话理解：

打电话问餐厅：“我的外卖现在到哪了？”
餐厅告诉你“正在做”“已经送到”“卡在路上了”等状态。

3️⃣ 总结对比表

| 函数 | 功能 | 返回值 | 是否拿到数字 | 大白话理解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL_ADC_GetValue() | 取 ADC 转换结果 | uint32_t（数字值） | ✅ 可以直接拿到 | 外卖到了，拿食物回家 |
| HAL_ADC_GetState() | 查询 ADC 状态 | uint32_t（状态寄存器位） | ❌ 不能直接拿到 | 打电话问餐厅：“我的外卖到哪了？” |

💡 小结

- GetValue = 拿结果

- GetState = 看状态

- 一般流程：

HAL_ADC_Start();                        // 点单开始

HAL_ADC_PollForConversion(...);         // 等外卖送到

HAL_ADC_GetValue();                      // 拿到食物

或者用 GetState() 替代 Poll 判断是否送到：

if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))

{

HAL_ADC_GetValue();

}

HAL_ADC_Start_DMA()
启动 ADC 的 DMA 模式转换

好的，作为嵌入式小白，你提到的 HAL_ADC_Start_DMA() 函数是 STM32 HAL 库中一个非常常用的函数。

功能

HAL_ADC_Start_DMA函数⽤于启动 ADC 的 DMA 模式转换。通过此函数，ADC 可以将 转换后的数据直接存储到内存中，⽽⽆需CPU的⼲预，从⽽提⾼数据处理效率。。

🧠 一句话理解：

HAL_ADC_Start_DMA() 就是“让 ADC 开始采样，并把采样结果通过 DMA 自动搬到内存中”，你不需要手动去读数据，DMA 会自动帮你干这活。

🧾 函数原型：

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t *pData, uint32_t Length);

🧩 参数解释：

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| hadc | 指向你使用的 ADC 句柄（比如 &hadc1），类型为 ADC_HandleTypeDef* |
| pData | 数据接收缓冲区的地址，DMA 会把采样结果放到这里，类型为 uint32_t*(若不满足是无符号32位的指针 则需要强制转换成uint32_t*) |
| Length | 你想采集多少个 ADC 数据（注意是“个数”，不是字节），类型为 uint32_t* |

返回值

返回值类型为 HAL_StatusTypeDef ，表⽰函数的执⾏状态：

HAL_OK ：表⽰函数执⾏成功。

HAL_ERROR ：表⽰函数执⾏时发⽣错误。

HAL_BUSY ：表⽰ADC处于忙碌状态，⽆法启动新的转换。

HAL_TIMEOUT ：表⽰函数执⾏超时。

使⽤场景

HAL_ADC_Start_DMA 函数通常⽤于以下场景：

连续数据采集：在需要连续采集⼤量ADC数据并将其存储到内存中时，使⽤DMA可以有效减少CPU负担。

实时数据处理：应⽤程序可以在后台持续采集数据，同时前台处理其他任务，提⾼系 统响应速度。

多通道ADC转换：在多通道ADC转换场景中，使⽤DMA可以⾃动将各通道的数据存储 到指定的缓冲区中。

实现原理

HAL_ADC_Start_DMA 函数的实现原理涉及使⽤ DMA 控制器⾃动将 ADC 转换后的数据传输到指定的内存区域。具体实现步骤通常如下： .

配置ADC和DMA：⾸先需要初始化和配置ADC以及DMA模块，确保它们处于正确的⼯ 作模式。 .

启动DMA转换：调⽤ HAL_ADC_Start_DMA 函数时，ADC开始数据转换，转换后的 数据通过DMA传输到指定的内存缓冲区。 .

数据处理：在DMA传输完成后，可以通过回调函数或轮询⽅式处理采集到的数据。 . 停⽌转换：当不再需要进⾏数据采集时，可以停⽌ADC和DMA的⼯作，以节省系统资 源。

通过使⽤ HAL_ADC_Start_DMA 函数，可以实现⾼效的ADC数据采集，尤其适⽤于需要 连续或批量处理数据的应⽤场景。

HAL_ADC_ConvCpltCallback()

HAL_ADC_ConvCpltCallback() 是 STM32 HAL 库中的一个回调函数，用于在 ADC 转换完成后执行用户自定义的操作。[1][2]

以下是该函数的简要介绍：

1. 函数原型

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc);

[1][3]

2. 基本用法

- 触发时机：当 ADC 在中断模式（HAL_ADC_Start_IT）或 DMA 模式（HAL_ADC_Start_DMA）下完成转换时，硬件中断服务程序会自动调用此函数。

- 实现方式：该函数在库中被定义为 __weak（虚函数）。用户需要在自己的代码（如 main.c）中重新编写该函数，以处理转换后的数据。[1]

- 典型应用：在函数内部使用 HAL_ADC_GetValue() 获取数据，或者置位一个标志位通知主循环处理数据。[1]

3. 参数

- hadc：指向 ADC_HandleTypeDef 结构体的指针。[1][2][3]

  - 可以通过判断 hadc->Instance（如 if (hadc->Instance == ADC1)）来区分是哪一个 ADC 实例触发了回调。[1]

4. 返回值

- void：无返回值。[1][3]

简单示例：

code C

downloadcontent_copy

expand_less

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {

if (hadc->Instance == ADC1) {

// 读取转换结果

uint32_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(hadc);

// 处理数据...

}

}

HAL_ADC_Start_DMA()

1. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length);

2. 基本用法

该函数用于启动ADC转换，并通过**DMA（直接存储器访问）**将转换结果直接传输到指定的内存地址（如数组）。这种方式不占用CPU资源，适用于高速、连续的数据采集。

3. 参数说明

- hadc: ADC句柄指针（例如 &hadc1），指向你要配置的ADC外设。

- pData: 存储数据的目标缓冲区地址。通常是一个数组名，需强制转换为 (uint32_t *)。

- Length: 要传输的数据总量（即采集多少次数据）。

4. 返回值

- HAL_StatusTypeDef:

  - HAL_OK: 启动成功。

  - HAL_ERROR: 参数错误或配置失败。

  - HAL_BUSY: ADC当前正忙。

5. 代码示例

uint32_t adc_buffer[10]; // 定义存储数组

// 启动ADC，采集10个数据并存入adc_buffer

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_buffer, 10);

// 传输完成后，会自动触发回调函数

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {

// 在这里处理采集到的数据

}

提示： 使用此函数前，必须在 STM32CubeMX 中开启对应 ADC 通道的 DMA 请求，并将 DMA 模式设置为 Circular（循环） 或 Normal（单次）。

I2C

HAL_I2C_Master_Transmit

好嘞，我们来讲一下 HAL_I2C_Master_Transmit 这个函数，还是用大白话，不搞晦涩的。

1. 这个函数是干嘛的？

它是 STM32 HAL 库 提供的一个 I²C 通信函数，作用就是：
👉 主机（STM32）通过 I²C 总线往从机（比如 MPU6050、EEPROM）里写数据。

就像 STM32 是“老师”，外设是“学生”，老师要把几句话（数据）讲给学生听，这个函数就是“讲”的过程。

2. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(

I2C_HandleTypeDef *hi2c,   // I2C 句柄（你要用哪一个 I2C）

uint16_t DevAddress,       // 从机地址

uint8_t *pData,            // 要发送的数据内容（数组）

uint16_t Size,             // 要发送的数据长度

uint32_t Timeout           // 超时时间（单位ms）

);

3. 每个参数的意思

- hi2c
👉 就是 I2C 的“身份证”，告诉函数你用的是 I2C1 还是 I2C2。
一般你会在 main.c 里看到：

- extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;

然后调用时传 &hi2c1。

- DevAddress
👉 你要通信的外设地址，比如 MPU6050 的地址是 0x68。
⚠ 注意：这里的地址写的时候通常要左移一位，因为 HAL 要求传 7 位地址（库里会帮你处理 R/W 位）。

- pData
👉 你要发的数据，比如一个数组：

- uint8_t buf[2] = {0x6B, 0x00}; // 寄存器地址 + 要写的数据

就把 buf 的地址传进去。

- Size
👉 你要发几个字节。上面的 buf 有 2 个字节，就写 2。

- Timeout
👉 设置等待时间，单位是毫秒（ms）。
如果外设没回应，等多久算超时。一般写 100 或 0xFFFF。

4. 返回值

这个函数的返回值是 HAL_StatusTypeDef，常见有：

- HAL_OK：成功

- HAL_ERROR：出错

- HAL_BUSY：I2C 正在忙

- HAL_TIMEOUT：超时没等到应答

5. 举个例子（往 MPU6050 寄存器写数据）

比如我们要把 寄存器 0x6B（电源管理寄存器） 置 0，让 MPU6050 唤醒：

uint8_t buf[2] = {0x6B, 0x00};   // [寄存器地址, 数据]

HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x68<<1, buf, 2, 100);

解释：

- &hi2c1 ：用 I2C1

- 0x68<<1 ：MPU6050 的 I2C 地址（左移一位）

- buf ：我们要发的内容（2 字节）

- 2 ：要发 2 个字节

- 100 ：超时时间 100ms

执行完后，MPU6050 就被唤醒啦。

6. 总结一句话

HAL_I2C_Master_Transmit =
👉 STM32 当主机，把一堆数据（数组）通过 I²C 发给指定地址的外设。

HAL_I2C_Master_Receive

好嘞，既然你刚学 I²C，我就用最简单的大白话帮你把 HAL_I2C_Master_Receive 讲清楚。

1. 这个函数是干嘛的？

👉 就是 STM32 当主机，从 I²C 外设那里读一堆数据回来。
比如你想从 MPU6050、EEPROM、温湿度传感器里拿数据，就用它。

你可以把它理解成：

- HAL_I2C_Master_Transmit = 老师讲课（STM32 把数据发给外设）

- HAL_I2C_Master_Receive = 学生回答问题（STM32 从外设收数据）

2. 函数原型

HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Receive(

I2C_HandleTypeDef *hi2c,   // I2C 句柄

uint16_t DevAddress,       // 从机地址

uint8_t *pData,            // 接收数据存放的数组

uint16_t Size,             // 要接收的数据长度

uint32_t Timeout           // 超时时间（单位ms）

);

3. 每个参数的意思

- hi2c
👉 你要用哪个 I²C，比如 &hi2c1。

- DevAddress
👉 外设的地址（7 位地址，左移 1 位），比如 MPU6050 是 0x68<<1。

- pData
👉 一个数组，用来存放读回来的数据。比如：

- uint8_t buf[6]; // 准备一个数组装数据

读完后，数据就存在 buf 里。

- Size
👉 要读多少个字节。比如读 6 个字节，就写 6。

- Timeout
👉 超时时间（毫秒），一般写 100 或 0xFFFF。

4. 返回值

和 HAL_I2C_Master_Transmit 一样：

- HAL_OK：成功

- HAL_ERROR：出错

- HAL_BUSY：总线忙

- HAL_TIMEOUT：超时

5. 举个例子（从 MPU6050 里读加速度数据）

比如 MPU6050 的加速度数据寄存器起始地址是 0x3B，长度 6 个字节：

uint8_t reg = 0x3B;    // 要读取的寄存器地址

uint8_t buf[6];        // 存放读取结果

// 先告诉 MPU6050：我要读 0x3B 开始的数据

HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x68<<1, &reg, 1, 100);

// 再去读 6 个字节

HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x68<<1, buf, 6, 100);

执行完后：

- buf[0]~buf[5] 就装了 MPU6050 的加速度 XYZ 原始数据。

6. 总结一句话

- HAL_I2C_Master_Transmit = 写数据给外设

- HAL_I2C_Master_Receive = 从外设读数据

两个函数通常配合起来用：

- 先 写寄存器地址（告诉外设我要读哪儿）

- 再 读数据（把那块数据取回来）

EXTI

HAL_GPIO_EXTI_Callback()
中断回调函数

HAL_GPIO_EXTI_Callback() 是STM32的HAL库中一个非常重要的中断回调函数。对于初学者来说，理解它是掌握STM32外部中断处理的关键。下面我将为你详细解析这个函数。

🔄 函数原型与基本作用

在STM32的HAL库中，HAL_GPIO_EXTI_Callback函数的原型通常如下所示（你可以在类似 stm32fxxx_hal_gpio.c的文件中找到它）：

__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

/* Prevent unused argument(s) compilation warning */

UNUSED(GPIO_Pin);

/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,

the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file.

*/

}

这个函数的核心作用是为用户提供一个自定义中断处理逻辑的接口。当配置为外部中断模式的GPIO引脚上发生了你预设的事件（如上升沿或下降沿）时，该函数就会被自动调用，你可以在里面编写自己的处理代码，比如点亮LED、读取数据等。

这里有两个关键点需要注意：

- __weak弱定义修饰符：这表示HAL库提供的这个函数是一个“默认”或“空”的实现。它允许你在自己的代码文件（如 main.c或 gpio.c）里重新定义一个同名同参数的函数。编译时，编译器会优先使用你写的那个函数，而忽略库中的弱定义版本。这样你就不需要去修改HAL库的源代码，保证了项目的可维护性和库的纯净性。

- GPIO_Pin参数：这是一个16位无符号整数，它告诉你具体是哪个GPIO引脚触发了这次中断。例如，如果 PA0引脚（对应 GPIO_PIN_0）上的中断发生了，那么调用这个回调函数时，GPIO_Pin参数的值就会是 GPIO_PIN_0。你可以在函数内部通过判断这个参数来执行不同的操作。

📡 中断响应流程

为了让你更清楚地理解这个函数在何时、何地被调用，我们来看一下STM32处理一个GPIO外部中断的完整流程：

- 硬件触发：某个GPIO引脚（例如PA0）上出现了预设的电平变化（如下降沿）。

- 中断服务程序（ISR）介入：CPU会跳转到预先定义好的中断服务程序。这个程序的名字是固定的，例如对于连接到EXTI0线的引脚（如PA0, PB0等），中断服务程序通常是 EXTI0_IRQHandler()。

- 通用中断处理：在 EXTI0_IRQHandler()函数内部，会调用HAL库提供的通用中断处理函数 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0)。

- 核心操作：HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()这个函数会做三件关键事情：

  - 检查中断标志：使用 __HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin)确认该引脚是否真的发生了中断。

  - 清除中断标志：使用 __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin)清除标志位，以便下次中断能再次触发。

  - 调用回调函数：最后，它调用 HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin)，从而执行你编写的具体逻辑。

由此可见，你通常不需要直接操作中断服务函数或中断标志位，HAL库已经为你封装好了大部分流程，你只需要专注于重写 HAL_GPIO_EXTI_Callback即可。

🛠️ 如何使用这个函数

使用 HAL_GPIO_EXTI_Callback的正确步骤如下：

- 配置GPIO和NVIC：首先，你需要通过STM32CubeMX工具或者手动编写代码，将GPIO引脚配置为外部中断模式，并设置好触发边沿（如上拉输入、下降沿触发）。同时，还要配置NVIC（嵌套向量中断控制器）来使能对应的中断线并设置优先级。

- 重写回调函数：在你的工程中（通常在 main.c或用户自定义的文件里，但务必在全局作用域），重新实现 HAL_GPIO_EXTI_Callback函数。切记不要把它写在 main()函数内部，因为那样它就成了一个局部函数，无法被HAL库在中断上下文中正确调用。

这里是一个简单的示例，展示了如何重写回调函数来控制两个不同的LED：

/* 在main()函数之外，例如在main.c文件的开始部分或末尾 */

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

/* 消除机械按键的抖动，简单延时去抖 */

HAL_Delay(10);

/* 再次检查引脚电平，确认是有效触发 */

if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port, KEY_Pin) == KEY_DOWN_LEVEL) {

/* 判断是哪个引脚触发的中断 */

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) {

// 当PA0发生中断时，翻转LED1

HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);

} else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_1) {

// 当PA1发生中断时，翻转LED2

HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin);

}

// 可以继续添加更多引脚的处理...

}

}

注意：上面的示例包含了简单的软件去抖，在实际应用中，根据具体情况可能需要更可靠的去抖方法。

⚠️ 重要注意事项

- 保持简短高效：中断回调函数是在中断上下文中执行的。这意味着它会打断主程序的正常流程。因此，函数体内的代码应该尽可能地简短、高效，避免使用长时间的延时（如 HAL_Delay）或进行复杂的计算。如果任务很耗时，可以考虑在回调函数中设置一个标志位，然后在主循环中检查并处理这个标志位。

- 标志位清除：你不需要手动清除GPIO的中断标志位，因为这个操作已经由 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()函数自动完成了。

- 共享中断线：STM32的EXTI（外部中断/事件控制器）有16条线（EXTI0~EXTI15）。相同编号的GPIO引脚共享一条中断线（例如，PA0、PB0、PC0都共享EXTI0）。因此，在同一时间，一条中断线只能由一个GPIO引脚使用。如果你在CubeMX中尝试将PA0和PC0都配置为外部中断，软件会自动进行冲突处理。

💡 替代方案简介

虽然使用HAL库的这套回调机制是最常见和推荐的做法，但也可以选择更直接的方式。你可以不调用 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()，而是直接在中端服务程序（ISR）中编写自己的中断处理逻辑。这样做的好处是代码流程更直接，执行效率可能更高，但缺点是需要手动处理标志位，并且代码的可移植性不如使用标准HAL库方式好。

💎 总结

HAL_GPIO_EXTI_Callback()是STM32 HAL库中用于处理GPIO外部中断的核心回调函数。你只需要在全局范围内重写它，根据 GPIO_Pin参数判断中断来源，并写入你的处理逻辑即可。HAL库已经为你妥善处理了中断标志位等底层细节，让你能更专注于功能实现。

希望这些解释能帮助你更好地理解和使用这个函数。如果你对某个细节还有疑问，我们可以继续探讨。

__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG

__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG 是 STMicroelectronics 在 STM32 HAL 库中提供的一个宏，用于判断指定 EXTI 线的中断标志位是否被置位。

它本质是读取 EXTI 挂起寄存器（PR）的对应位。

一、宏原型

#define __HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(__EXTI_LINE__)

本质：判断 EXTI->PR 寄存器中对应位是否为 1。

二、参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| __EXTI_LINE__ | 指定的 EXTI 线，例如：GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_13 等 |

⚠ 注意：

- 这里传入的参数是 GPIO_PIN_x 宏

- 它本质上就是一个 bit mask（例如 0x0001、0x2000）

三、返回值

| 返回值 | 含义 |
| --- | --- |
| 非 0 | 对应 EXTI 线产生了中断（标志位已置位） |
| 0 | 未产生中断 |

等价逻辑：

if (EXTI->PR & GPIO_PIN_x)

四、底层原理

STM32 的 EXTI 外部中断触发后：

- 对应 PR（Pending Register）位会被硬件置 1

- 必须软件写 1 清除

流程：

中断发生 → PR位置1 → CPU进入中断 → 软件检测 → 清除标志

五、示例用法

示例 1：在中断服务函数中判断

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(GPIO_PIN_13) != RESET)

{

// 处理按键中断

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_0);

// 清除中断标志

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_PIN_13);

}

}

示例 2：轮询检测（不推荐）

while (1)

{

if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(GPIO_PIN_0))

{

printf("EXTI0 Triggered\n");

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_PIN_0);

}

}

六、和 __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG 的区别

| 宏 | 作用 |
| --- | --- |
| __HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG | 读取是否产生中断 |
| __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG | 清除中断标志 |

通常成对使用。

七、典型应用场景

- 自己写 IRQHandler 时使用

- 多 EXTI 线共用一个中断向量时区分来源

- 做中断去抖逻辑判断

例如：

EXTI9_5_IRQHandler() 里需要区分 5~9 哪一根线触发

八、注意事项

- 不清除 PR 位，中断会反复进入

- 清除方式是“写 1 清除”，不是写 0

- HAL 的 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() 内部已经帮你做了 GET + CLEAR

九、一句话总结

__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG() 用于判断某条 EXTI 线是否产生中断，本质是检测 EXTI->PR 寄存器对应位是否为 1。

如果你愿意，我可以再给你画一张：

- EXTI 工作流程图

- 或者 PR / IMR / RTSR / FTSR 关系图

这样你会从寄存器层面彻底理解外部中断机制。

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG 是 STMicroelectronics STM32 HAL 库中的一个宏，用于清除指定 EXTI 线的中断挂起标志位（Pending bit）。

当外部中断触发后，必须手动清除该标志，否则会反复进入中断。

一、宏原型

#define __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(__EXTI_LINE__)

二、参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| __EXTI_LINE__ | uint16_t | 指定的 EXTI 线，例如 GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_13 |

⚠ 本质上是一个 bit mask，对应 EXTI->PR 寄存器中的某一位。

三、返回值

无返回值（宏操作）。

它本质执行的是：

EXTI->PR = GPIO_PIN_x;

注意：

STM32 的 EXTI PR 寄存器是“写 1 清除”机制
写 0 无效

四、底层原理

当外部中断触发时：

硬件置位 EXTI->PR 对应位 = 1

如果不清除：

CPU 会再次进入中断

清除方式：

向 PR 对应位写 1

五、简便用法示例

示例 1：手写中断服务函数

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(GPIO_PIN_13))

{

// 业务处理

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_0);

// 清除中断标志

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_PIN_13);

}

}

示例 2：轮询方式（不推荐）

if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(GPIO_PIN_0))

{

printf("EXTI0 Triggered\n");

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_PIN_0);

}

六、与 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 的关系

如果你使用：

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_x);

则：

- 内部已经自动调用

  - __HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG

  - __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG

- 不需要你手动清除

七、常见错误

❌ 忘记清除标志
→ 中断反复进入（死循环）

❌ 写 0 清除
→ 无效

❌ 多 EXTI 共用 IRQ 只清一个
→ 其他线仍会触发

八、一句话总结

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG() 用于清除指定 EXTI 线的挂起标志，本质是向 EXTI->PR 寄存器对应位写 1。

如果你需要，我可以给你讲：

- EXTI->PR、IMR、RTSR、FTSR 的完整关系

- 或从寄存器角度讲 HAL 是如何封装中断机制的

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() 是 STMicroelectronics 提供的 STM32 HAL 库中的 EXTI 通用中断处理函数。

它的作用是：

在 GPIO 外部中断的 IRQHandler 中调用，用于统一完成
✅ 判断中断标志
✅ 清除中断标志
✅ 调用回调函数

一、函数原型

void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin);

二、参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO_Pin | uint16_t | 触发中断的 GPIO 引脚，例如 GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_13 |

⚠ 注意：

- 传入的是 GPIO_PIN_x 宏

- 本质是对应 EXTI line 的 bit mask

三、返回值

void

无返回值。

因为：

- 它内部已经处理完中断流程

- 通过回调函数把控制权交还用户

四、函数内部做了什么？

等价逻辑如下（简化版）：

if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(GPIO_Pin) != RESET)

{

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_Pin);

HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);

}

也就是说：

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 检查 EXTI PR 寄存器是否置位 |
| 2 | 清除 PR 标志位 |
| 3 | 调用回调函数 |

五、典型使用方法

1️⃣ 在中断服务函数中调用

例如：按键接在 PA13，对应 EXTI15_10_IRQn

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);

}

⚠ 注意：
IRQHandler 里只写这一句即可，不需要自己清标志。

2️⃣ 实现回调函数

用户只需要重写：

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_0);

}

}

真正的业务代码写在这里。

六、完整执行流程

按键触发

↓

EXTI PR 位置 1

↓

进入 EXTI15_10_IRQHandler

↓

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()

↓

清除标志位

↓

调用 HAL_GPIO_EXTI_Callback()

七、为什么推荐用它？

如果你自己写：

__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG()

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG()

容易：

- 忘记清标志

- 多线共用中断写混乱

而 HAL 提供的函数：

- 已封装好流程

- 代码更清晰

- 结构更规范

八、多 EXTI 线共用情况

例如 EXTI9_5_IRQHandler：

void EXTI9_5_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_5);

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_6);

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_7);

}

因为：

- EXTI5~9 共用一个 IRQ

- 必须分别判断

九、和 __HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG 的区别

| 函数 | 作用层级 |
| --- | --- |
| __HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG | 只读标志位 |
| HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler | 完整中断处理流程（读 + 清 + 回调） |

十、一句话总结

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() 是 HAL 对 GPIO 外部中断的统一处理入口函数，负责检测中断源、清除标志位并调用用户回调函数。

如果你愿意，我可以：

- 给你画 EXTI 硬件结构图

- 或带你从寄存器层面推导 HAL 是怎么封装的

这样你会对 STM32 外部中断机制理解得非常扎实。

SPI

HAL_SPI_TransmitReceive()

在 STM32 的 HAL 库开发中，HAL_SPI_TransmitReceive() 是最常用的全双工（Full-Duplex）通信函数。它允许芯片在发送数据的同时，通过同一 SPI 总线接收数据。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

2. 参数解析

| 参数 | 含义 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| hspi | SPI 句柄指针 | 例如 &hspi1，指向你配置好的 SPI 结构体。 |
| pTxData | 发送缓冲区指针 | 存放准备发出的数据。 |
| pRxData | 接收缓冲区指针 | 存放即将接收到的数据。 |
| Size | 数据量 | 要传输的数据个数（注意：不是字节数，如果是 16位 模式，则指 16位 数据的个数）。 |
| Timeout | 超时时间 | 单位为毫秒（ms）。如果在规定时间内没传完，函数返回超时错误。 |

3. 返回值

函数返回 HAL_StatusTypeDef 枚举值：

- HAL_OK: 传输成功。

- HAL_ERROR: 配置错误或硬件故障。

- HAL_BUSY: SPI 外设正忙。

- HAL_TIMEOUT: 在指定时间内未能完成传输。

4. 核心注意事项

- 全双工特性：SPI 是同步串行接口，每发一个时钟信号，就会同时移出 1 bit 发送数据和移入 1 bit 接收数据。因此，发送和接收的长度必须相等。

- 指针不能为空：即使你只想读（不想发），也需要提供一个 Dummy Data（哑数据）发送缓冲区；或者直接使用 HAL_SPI_Receive()。

- 阻塞式调用：这是一个阻塞函数。在数据传输完成或超时之前，程序会停在这里。如果对实时性要求高，建议使用中断版（_IT）或 DMA 版（_DMA）。

- CS 引脚控制：HAL 库的这个函数不会自动拉低 CS（片选）引脚。你通常需要在调用函数前后手动控制 GPIO：

  - 拉低 CS -> 执行 TransmitReceive -> 拉高 CS。

5. 代码示例

假设我们读取一个传感器（如 W25Q128 闪存）的 ID，通常需要先发送一个指令，然后接收 ID 值。

C

uint8_t tx_buf[4] = {0x90, 0x00, 0x00, 0x00}; // 发送读取 ID 指令及地址

uint8_t rx_buf[4];                           // 准备接收返回的数据

// 1. 拉低片选 (假设 CS 引脚在 GPIOA Pin 4)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

// 2. 同时发送和接收 4 个字节的数据

if (HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx_buf, rx_buf, 4, 100) == HAL_OK)

{

// 3. 处理接收到的数据 (rx_buf)

// 比如：uint16_t device_id = (rx_buf[2] << 8) | rx_buf[3];

}

else

{

// 错误处理

}

// 4. 拉高片选

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

总结

当你需要和外设进行交互式对话（例如：你问它答，或者同时交换数据）时，HAL_SPI_TransmitReceive() 是最直接的选择。它简单、直接，但在大数据量传输时会占用 CPU 资源。

HAL_SPI_Transmit()

与 HAL_SPI_TransmitReceive() 不同，HAL_SPI_Transmit() 是一个只发不收的阻塞式函数。当你只需要向从设备发送指令或数据，而不需要关心从设备返回的内容时（或者从设备本身就不具备返回功能，如某些 OLED 屏幕），使用这个函数最合适。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

2. 参数解析

| 参数 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hspi | SPI 句柄指针 | 指向 SPI 配置结构体（如 &hspi1）。 |
| pData | 发送数据缓冲区 | 存放你想要发送的数据数组。 |
| Size | 数据量 | 要发送的数据个数。 |
| Timeout | 超时时间 | 单位 ms。如果总线拥堵，函数会在此时间后强制返回。 |

3. 返回值

函数返回 HAL_StatusTypeDef 枚举值：

- HAL_OK: 传输成功。

- HAL_ERROR: 配置错误或硬件故障。

- HAL_BUSY: SPI 外设正忙。

- HAL_TIMEOUT: 在指定时间内未能完成传输。

4. 工作原理与注意事项

- 单向通信：虽然 SPI 硬件在发送时物理上仍在接收数据，但 HAL_SPI_Transmit() 会忽略接收寄存器（DR）中的所有数据，从而简化了操作。

- 阻塞特性：在指定的 Size 数据发送完毕之前，程序会一直停在该函数处。

- CS 控制：同样需要手动控制片选引脚（CS/NSS）。

- 硬件溢出：如果你随后调用接收函数，要注意清除由于之前发送操作产生的“垃圾数据”残留。

5. 代码示例：向 0.96 寸 OLED 屏幕发送数据

这类屏幕通常只需要接收指令或显存数据，不需要回传。

C

uint8_t cmd = 0xAF; // 开显示指令

// 1. 选中设备 (拉低 CS)

HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_Port, SPI1_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);

// 2. 发送 1 字节指令，超时设为 10ms

HAL_StatusTypeDef status = HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &cmd, 1, 10);

// 3. 检查发送状态

if (status == HAL_OK) {

// 发送成功

}

// 4. 释放设备 (拉高 CS)

HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_Port, SPI1_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);

6. 什么时候该用它？

- 初始化外设：向传感器写入配置寄存器。

- 驱动显示屏：发送像素点数据。

- 简单的指令控制：如控制继电器、电机驱动器的状态。

小贴士：如果你发现发送完数据后紧接着读取数据出现错位，通常是因为 SPI 是全双工的，此时应改用 HAL_SPI_TransmitReceive() 或者在读取前确保清除接收缓冲区。

你需要了解如何配合中断（Interrupt）或 DMA 模式来提升发送效率吗？

HAL_SPI_Receive()

HAL_SPI_Receive() 是 HAL 库中用于只读操作的阻塞式函数。当你只需要从从设备（如传感器、EEPROM）读取数据，而不需要发送有意义的内容时使用它。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

2. 参数解析

| 参数 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hspi | SPI 句柄指针 | 指向配置好的 SPI 实例（如 &hspi1）。 |
| pData | 接收数据缓冲区 | 存放从设备发回的数据。 |
| Size | 数据量 | 期望接收的数据个数。 |
| Timeout | 超时时间 | 单位 ms。超过此时间未收完则退出。 |

3. 返回值

函数返回 HAL_StatusTypeDef 枚举值：

- HAL_OK: 传输成功。

- HAL_ERROR: 配置错误或硬件故障。

- HAL_BUSY: SPI 外设正忙。

- HAL_TIMEOUT: 在指定时间内未能完成传输。

4. 工作原理（底层细节）

由于 SPI 是同步通信，接收数据必须伴随着时钟脉冲。

- 当你调用 HAL_SPI_Receive() 时，STM32 内部实际上会自动发送 哑数据（Dummy Data，通常是 0xFF 或 0x00） 到总线上。

- 发送哑数据的目的仅仅是为了产生时钟信号（SCLK），从而驱动从设备将数据移入 STM32 的接收寄存器。

5. 注意事项

- CS 手动控制：函数内部不负责片选。必须先拉低 CS，调用函数，再拉高 CS。

- 哑数据残留：在某些复杂的 SPI 通信中，如果之前有过发送操作且未清除接收标志，可能会读到旧的“残留”数据。

- 从设备协议：大多数传感器要求你先发送一个“寄存器地址”，然后再读取。这种情况 不能 直接用 HAL_SPI_Receive()，而应该：

  - 先用 HAL_SPI_Transmit() 发送地址。

  - 紧接着用 HAL_SPI_Receive() 读取数据。

  - 或者直接使用 HAL_SPI_TransmitReceive()。

6. 代码示例：读取一个简单的 8 位传感器数据

假设你已经通过某种方式通知了传感器准备好数据：

C

uint8_t rx_data[2]; // 假设读取 2 个字节

// 1. 选中设备

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

// 2. 开始接收数据

// 注意：STM32 会自动产生时钟信号，直到收满 2 个字节

if (HAL_SPI_Receive(&hspi1, rx_data, 2, 100) == HAL_OK)

{

// 3. 成功读取，处理 rx_data[0] 和 rx_data[1]

}

// 4. 释放设备

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

7. 常见误区

“我只想接收，为什么总线上还有数据发出去？”

这是正常的。SPI 总线的设计决定了 Master 必须通过 MOSI 线“推”出东西，时钟才会转动，MISO 线上的数据才能被“吸”进来。HAL_SPI_Receive 只是帮你把“推”的过程自动化了（发送 0xFF 或 0x00）。

你在调试过程中，是否遇到了读取到的数据全是 0xFF 或 0x00 的情况？

BPK

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()

这是一个在 STM32 的 HAL 库开发中非常“露脸”的宏（函数）。简单来说，它是进入低功耗模式或配置电源相关功能前的“第一步”。

⚡ 函数概览：__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()

1. 函数原型

它在底层实际上是一个宏定义，通常位于 stm32xxxx_hal_rcc.h 中：

C

#define __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()   do { \

__IO uint32_t tmpreg; \

SET_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_PWREN); \

tmpreg = READ_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_PWREN); \

UNUSED(tmpreg); \

} while(0)

2. 参数与返回值

- 参数： 无。

- 返回值： 无。

3. 它到底是做什么的？

在 STM32 中，为了省电，所有外设的时钟默认都是关闭的。PWR（Power Control，电源控制） 也是一个外设。

如果你想做以下操作，必须先调用这个宏：

- 进入低功耗模式（睡眠、停机、待机）。

- 修改电压调压器（Voltage Regulator）配置。

- 启用备份域访问（比如操作 RTC 或备份寄存器）。

- 配置 PVD（电压可编程检测器）。

4. 注意事项 ⚠️

- 先开启，再配置： 必须在调用任何 HAL_PWR_xxx 函数之前执行此宏。如果没开时钟就去配置电源，寄存器是写不进去的，配置无效。

- 延迟生效： 宏内部有一个读取寄存器的操作（tmpreg），这是为了确保时钟真正稳定后才执行后续代码，防止硬件还没“醒透”就开始工作。

5. 实际例子

最常见的场景是：你想让系统进入 Stop（停机）模式。

C

// 1. 使能电源控制器的时钟（关键！）

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

// 2. 只有开了时钟，下面的配置才会生效

// 例如：进入停机模式，调压器设为低功耗模式，等待中断唤醒

HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);

总结

把它想象成电源管理模块的总闸。你想动电源的设置，得先去配电箱把这个开关合上。

__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE()

这个宏与你之前询问的 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 经常成对出现。它专门负责开启 BKP（Backup Registers，备份寄存器） 模块的时钟。

在一些较新的 STM32 系列（如 F4, L4, H7 等）中，备份寄存器的功能被整合到了 RTC（实时时钟） 模块中，你可能需要开启的是 __HAL_RCC_RTC_CLK_ENABLE()。但在 STM32F1 等系列中，BKP 是一个独立的外设。

⚡ 函数概览：__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE()

1. 函数原型

它同样是一个底层宏定义，直接操作 RCC（复位与时钟控制）寄存器：

C

#define __HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE()   do { \

__IO uint32_t tmpreg; \

SET_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_BKPEN); \

tmpreg = READ_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_BKPEN); \

UNUSED(tmpreg); \

} while(0)

2. 参数与返回值

- 参数： 无。

- 返回值： 无。

3. 它到底是做什么的？

BKP 模块 就像是单片机里的一个小保险箱。它的核心作用是：

- 掉电不丢失数据： 当主电源（VDD）断开，只要有纽扣电池（VBAT）供电，存储在备份寄存器里的数据（如用户配置参数、校准值）就不会丢失。

- 防侵入检测（Tamper）： 用于检测外部引脚的电平变化，保护硬件安全。

- RTC 校准： 辅助实时时钟进行时钟输出或校准。

如果你要读写 BKP 寄存器，必须先开启这个时钟。

4. 注意事项 ⚠️

- 权限锁定： 仅仅开启 BKP 时钟是不够的。由于备份域受到保护，你通常还需要调用 HAL_PWR_EnableBkUpAccess() 来取消“写保护”。

- 系列差异： 如果你使用的是 STM32F4/F7/L4 等系列，你会发现找不到这个宏，因为这些芯片通过 __HAL_RCC_RTC_CLK_ENABLE() 或直接由 PWR 模块管理备份域访问。

5. 实际例子

典型的应用场景：向备份寄存器写入一个标志位，判断系统是否是第一次启动。

C

// 1. 开启电源控制器(PWR)和备份域(BKP)的时钟

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE();

// 2. 取消备份域的写保护（非常重要！）

HAL_PWR_EnableBkUpAccess();

// 3. 向备份寄存器1写入数据 0xA5A5

// 即使系统复位，只要电池有电，这个 0xA5A5 就一直存在

HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0xA5A5);

// 4. 读取该值进行校验

uint32_t data = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1);

总结

- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 是打开大门的钥匙（允许配置电源）。

- __HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE() 是给保险箱通电（允许读写备份数据）。

两者配合，才能完整实现掉电数据保存功能。

HAL_PWR_EnableBkUpAccess();

既然你已经通过 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 开启了电源控制器的时钟，那么 HAL_PWR_EnableBkUpAccess() 就是解锁“保险箱”的关键一步。

⚡ 函数概览：HAL_PWR_EnableBkUpAccess()

1. 函数原型

它定义在 stm32xxxx_hal_pwr.c 中：

C

void HAL_PWR_EnableBkUpAccess(void);

2. 参数与返回值

- 参数： 无。

- 返回值： 无。

3. 它到底是做什么的？（核心功能）

在 STM32 中，备份域（Backup Domain） 默认是处于受保护状态的。这种保护机制是为了防止在电源电压波动（如掉电瞬间）时，由于程序跑飞而误修改了关键数据。

调用这个函数的作用是设置电源控制寄存器（PWR_CR）中的 DBP 位（Disable Backup Domain protection）。

解锁后，你才能操作以下内容：

- RTC（实时时钟） 的配置寄存器（设置时间、日期、闹钟等）。

- BKP（备份寄存器） 的写入。

- RCC 中的备份域控制寄存器（如选择 RTC 的时钟源 LSE/LSI）。

4. 注意事项 ⚠️

- 前置条件： 调用此函数前，必须先调用 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 开启电源时钟，否则设置 DBP 位无效。

- 常态解锁： 一旦执行了此函数，备份域将一直保持可访问状态，直到你手动调用 HAL_PWR_DisableBkUpAccess() 再次锁定，或者系统遭遇掉电复位。

- 初始化必用： 几乎所有涉及 RTC 的 HAL_RTC_Init() 函数内部或其 MSP 初始化中，都会包含这个步骤。

5. 完整代码例子（以 F1 系列为例）

展示如何从零开始解锁并写入一个备份寄存器：

C

// 1. 使能电源接口时钟

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

// 2. 使能备份接口时钟 (F1系列需要，F4等系列由RTC管理)

__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE();

// 3. 取消备份域写保护 (关键步骤)

HAL_PWR_EnableBkUpAccess();

// 4. 此时可以对 RTC 或 BKP 进行操作了

// 比如写入备份寄存器 1

HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0x5566);

💡 总结你的操作流程

你在开发涉及掉电保存或时间功能的代码时，这三剑客通常是按顺序出现的：

- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()：给电源管理模块供电。

- HAL_PWR_EnableBkUpAccess()：把备份域的锁打开。

- HAL_RTC_... 或 HAL_RTCEx_BKUPWrite：开始操作数据。

这个流程是否是为了解决你之前提到的“异构设备协议转换”中的某些参数保存问题？

HAL_RTCEx_BKUPWrite()

这个函数是 STM32 HAL 库中专门用于向备份寄存器（Backup Registers）写入数据的扩展函数。它通常用于保存一些掉电不丢失的关键配置参数或状态标志。

⚡ 函数概览：HAL_RTCEx_BKUPWrite()

1. 函数原型

它定义在 stm32xxxx_hal_rtc_ex.c（扩展 RTC 驱动）中：

C

void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data);

2. 参数说明

- hrtc: RTC 句柄指针（例如 &hrtc）。虽然是写备份寄存器，但硬件上它们归 RTC 模块管辖。

- BackupRegister: 指定要写入哪个寄存器。

  - 例如：RTC_BKP_DR0, RTC_BKP_DR1, RTC_BKP_DR2 ...

  - 注意：不同型号的 STM32 拥有的备份寄存器数量不同（F1 系列通常有 10 或 42 个）。

- Data: 要写入的数据（通常是 32 位，但在 F1 系列中是 16 位，具体取决于芯片手册）。

3. 返回值

- void: 无返回值。

4. 它是做什么的？

在 VDD（主电源）掉电后，只要 VBAT（电池引脚）有电，备份寄存器里的内容就会一直保持。

常见用途：

- 判断首次上电：在某寄存器存入一个“特征值”（如 0x55AA）。每次开机先读它，如果是 0x55AA 说明不是第一次开机，不需要初始化 RTC 时间。

- 保存关键状态：存储当前的运行模式、传感器校准值等。

5. 注意事项 ⚠️

- 必须先解锁：如果你不先调用 HAL_PWR_EnableBkUpAccess()，这个函数执行后没有任何效果（数据写不进去）。

- 容量限制：备份寄存器的空间非常小（每个只有几字节），不适合存大量数据。

- 数据宽度：

  - 在 STM32F1 上，数据是 16 位 的。

  - 在 STM32F4/F7/H7/L4 等系列上，数据是 32 位 的。

6. 完整代码例子

这是将数据写入“保险箱”的标准流程：

C

// 1. 准备工作：使能电源时钟并取消备份域写保护

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

HAL_PWR_EnableBkUpAccess();

// 2. 写入数据到备份寄存器 1 (RTC_BKP_DR1)

// 假设我们要保存一个设备 ID 或配置状态

uint32_t myConfigData = 0x12345678;

HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, myConfigData);

// 3. (可选) 读出来校验一下

uint32_t readBack = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1);

if(readBack == myConfigData) {

// 写入成功！

}

总结

HAL_RTCEx_BKUPWrite 是“三剑客”流程的最后一步。

- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() (通电)

- HAL_PWR_EnableBkUpAccess() (解锁)

- HAL_RTCEx_BKUPWrite() (存钱)

HAL_RTCEx_BKUPRead()

这个函数与 HAL_RTCEx_BKUPWrite() 是“亲兄弟”，它是专门用来从备份寄存器中读取数据的函数。

⚡ 函数概览：HAL_RTCEx_BKUPRead()

1. 函数原型

它定义在 stm32xxxx_hal_rtc_ex.c 中：

C

uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister);

2. 参数说明

- hrtc: RTC 句柄指针（如 &hrtc）。

- BackupRegister: 指定要读取哪一个寄存器（例如 RTC_BKP_DR0, RTC_BKP_DR1 等）。

3. 返回值

- uint32_t: 返回存储在指定备份寄存器中的数据。

  - 在 STM32F1 系列上，虽然返回类型是 uint32_t，但实际有效数据只有低 16 位。

  - 在 STM32F4/H7 等系列上，返回的是完整的 32 位 数据。

4. 它是做什么的？

它的核心作用是恢复那些在系统复位或掉电（只要有电池）后依然保存的数据。

最经典的应用场景：

在系统启动（main 函数初始化阶段）时，读取一个特定的备份寄存器，检查它是否等于你预设的一个“暗号”（特征值）。

- 如果相等：说明之前已经配置过时间或参数了，直接跳过初始化。

- 如果不相等：说明是第一次上电（电池也没电了），需要重新设置时间。

5. 注意事项 ⚠️

- 读取也需要时钟吗？ 是的，虽然读取操作不需要像写入那样调用 HAL_PWR_EnableBkUpAccess() 解锁，但你必须先开启电源时钟（__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()），否则读取出来的结果通常是 0。

- 返回值处理：

如果你在 F1 系列上开发，虽然函数返回 uint32_t，但建议用 uint16_t 类型的变量来接收，或者只看低 16 位。

6. 实际例子：判断是否需要重新设置 RTC

这是嵌入式开发中最常用的逻辑：

C

// 1. 开启电源时钟

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

// 2. 读取备份寄存器 1 的值

uint32_t bkpData = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1);

// 3. 判断是否为“老熟人” (比如 0x55AA)

if (bkpData != 0x55AA) {

// 发现不是 0x55AA，说明是第一次上电

// 既然要写，就得先解锁

HAL_PWR_EnableBkUpAccess();

// 配置 RTC 时间...

// My_RTC_Config();

// 配置完后，写个暗号，下次开机就不会进来了

HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0x55AA);

} else {

// 已经是配置过的，直接运行即可

}

总结

HAL_RTCEx_BKUPRead 就像是去保险箱“取钱”。

- 存钱 (Write)：需要钥匙（解锁）、通电。

- 取钱 (Read)：只需要通电，不需要钥匙。

这个函数在你目前正在准备的“多任务并发稳定性”测试中，非常适合用来记录系统是否异常复位（比如在复位前写一个标志位，重启后再读出来）。

RTC

HAL_RTC_GetDate()

在 STM32 的 HAL 库中，HAL_RTC_GetDate() 是一个非常核心的函数，用于从实时时钟（RTC）硬件寄存器中读取当前的日期（年、月、日、周）。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format);

2. 参数说明

- hrtc: RTC 句柄指针（例如 &hrtc），指向你配置好的 RTC 外设。

- sDate: 指向 RTC_DateTypeDef 结构体的指针。函数执行后，日期信息会填充到这个结构体中。

  - 结构体成员包括：WeekDay (周), Month (月), Date (日), Year (年，通常是 0-99 格式)。

- Format: 指定输出数据的格式。有两个可选值：

  - RTC_FORMAT_BIN: 二进制格式（十进制），最常用。

  - RTC_FORMAT_BCD: BCD 码格式（例如 0x24 代表 24 号）。

3. 返回值

- HAL_OK: 读取成功。

- HAL_ERROR 或 HAL_BUSY: 读取失败或设备忙。

4. 关键注意事项（重点！）

这是新手最容易踩坑的地方：

- 必须成对调用: 在 STM32 硬件逻辑中，必须先调用 HAL_RTC_GetTime()，后调用 HAL_RTC_GetDate()。

  - 原因: 硬件有一个锁定机制。读取“时间”寄存器时，会将“日期”寄存器的值锁存在影子寄存器中，确保你读到的时间和日期是同一时刻的。如果不读时间直接读日期，数据可能不会更新。

- 年份范围: Year 成员通常只存储 0 到 99。如果需要显示 2024 年，通常需要手动加上 2000。

5. 代码示例

这是一个获取当前系统日期并在串口打印的典型用法：

C

RTC_TimeTypeDef sTime = {0};

RTC_DateTypeDef sDate = {0};

/* 1. 必须先获取时间 */

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);

/* 2. 紧接着获取日期 */

if (HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN) == HAL_OK) {

// 打印格式：2024-05-20

printf("Date: 20%02d-%02d-%02d\r\n", sDate.Year, sDate.Month, sDate.Date);

// 打印时间（可选）

printf("Time: %02d:%02d:%02d\r\n", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);

}

总结

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 核心逻辑 | 读寄存器并解锁影子寄存器 |
| 黄金搭档 | 必须紧跟在 HAL_RTC_GetTime 之后使用 |
| 常用格式 | RTC_FORMAT_BIN |

HAL_RTC_GetTime()

既然你已经了解了 HAL_RTC_GetDate()，那么 HAL_RTC_GetTime() 就是它的“孪生兄弟”。在 STM32 的 RTC 操作中，这两个函数通常是捆绑出现的。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format);

2. 参数说明

- hrtc: RTC 句柄指针。

- sTime: 指向 RTC_TimeTypeDef 结构体的指针。

  - 结构体成员：Hours (小时), Minutes (分钟), Seconds (秒)。

  - 额外成员：SubSeconds (亚秒，用于更精细的时间测量)，TimeFormat (AM/PM 标志)。

- Format:

  - RTC_FORMAT_BIN: 十进制格式（推荐）。

  - RTC_FORMAT_BCD: BCD 码格式。

3. 返回值

- HAL_OK: 成功获取时间。

- HAL_ERROR / HAL_BUSY: 获取失败。

4. 核心注意事项（非常重要）

- 读取顺序的“潜规则”:

STM32 的硬件设计要求：必须先读 Time，再读 Date。

  - 当你调用 HAL_RTC_GetTime() 时，RTC 的日期值会被锁存到影子寄存器（Shadow Registers）中。

  - 如果不紧接着调用 HAL_RTC_GetDate()，这些寄存器可能不会释放或更新，导致下次读到的时间不准或者发生逻辑错误。

  - 即使你不需要日期，也建议在 GetTime 后面跟一个 GetDate 来解锁寄存器。

- 亚秒级精度:

如果你需要比“秒”更小的时间单位，可以读取 sTime.SubSeconds。这在做高精度时间戳时非常有用。

5. 完整读取流程例子

为了保证数据的原子性（即确保你读到的日期和时间确实是同一秒内的），请务必按照以下模板编写：

C

RTC_TimeTypeDef sTime = {0};

RTC_DateTypeDef sDate = {0};

// 1. 先读时间（这一步会锁存日期）

if (HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) == HAL_OK) {

// 2. 必须接着读日期（这一步解锁寄存器）

HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);

// 3. 使用数据

printf("Current Time: %02d:%02d:%02d\n", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);

}

6. 常见问题排查

- 时间不走: 检查是否开启了 RTC 时钟源（LSE 或 LSI），以及是否漏掉了 HAL_RTC_Init()。

- 时间读出来全是 0: 检查是否在 MX_RTC_Init() 后忘记了启动时钟。

- 读到的数值跳变: 检查是否没有严格遵守“先 Time 后 Date”的顺序。

你在实际项目中是遇到了时间不更新的问题，还是准备开始编写 RTC 读取逻辑？

RTC_ReadTimeCounter()

这段代码揭示了一个非常底层的操作，它实际上是 STM32F1 系列 HAL 库内部（或参考驱动）用于读取 RTC 32位计数器核心值的私有函数。

在 F1 系列中，RTC 并不是像高级系列那样直接提供日期结构体，而是由两个 16 位的寄存器 CNTH（高16位）和 CNTL（低16位）组成一个 32 位秒计数器。

1. 函数逻辑深度解析

这段代码最精彩的地方在于它处理了“读期间进位”的硬件风险。

为什么不能直接读？

由于 CNTH 和 CNTL 是两个独立的 16 位寄存器，在读取过程中可能会发生进位。例如：

- 你刚读完 CNTL 是 0xFFFF。

- 就在这一瞬间，计数器加 1，CNTL 变为 0x0000，同时 CNTH 进位了。

- 接着你读 CNTH。

- 结果你拼凑出的时间戳就会产生巨大的误差（差了 65536 秒）。

代码的应对策略（三重读取法）：

- 第一次读 high1 (CNTH)。

- 读取 low (CNTL)。

- 第二次读 high2 (CNTH)。

- 逻辑判断：

  - 如果 high1 == high2：说明在读取低 16 位期间，高位没变，数据是安全的，直接拼接。

  - 如果 high1 != high2：说明发生了进位！此时 low 已经不可信了，必须重新读取 CNTL 并配合最新的 high2 进行拼接。

2. 参数与返回值

- 参数 hrtc: 指向 RTC 句柄，通过它访问硬件寄存器基地址（如 RTC->CNTH）。

- 返回值 timecounter: 返回的是从 RTC 初始化（或清零）开始计数的总秒数。

3. 注意事项

- 硬件限制: 这种读取方式仅适用于 STM32F1/L1 等采用旧版 RTC 架构（秒计数器型）的芯片。在 F4/F7/H7 等芯片上，寄存器映射完全不同，没有 CNTH/CNTL。

- 并非 Unix 时间戳: 除非你在初始化时手动把 Unix 时间戳（从1970年起的秒数）写入这个计数器，否则它默认可能从 0 开始。

- 静态函数: 代码开头的 static 意味着它只能在定义它的 .c 文件内部使用。如果你想在其他文件调用，需要去掉 static 并在头文件声明。

4. 简便总结

| 关键点 | 解释 |
| --- | --- |
| 功能 | 安全地合成一个 32 位的 RTC 秒计数器值 |
| 核心算法 | 比较高 16 位在读取前后的变化，防止由于进位导致的读数错误 |
| 应用场景 | 计算时间差、实现自定义的 Unix 时间戳功能 |

一句话总结： 这是一个写得非常严谨的底层寄存器读取函数，通过“多读一次高位”巧妙解决了双 16 位寄存器级联读取时的原子性问题。

注意

由于此接口在HAL库中是静态的，所以在使用之前需要去掉static

PWR

HAL_SuspendTick()

在 STM32 的 HAL 库开发中，HAL_SuspendTick() 是一个虽然简单但非常关键的函数，主要用于暂时关闭系统滴答定时器（SysTick）的中断。

以下是关于它的简明介绍：

1. 函数原型

C

void HAL_SuspendTick(void);

2. 参数与返回值

- 参数：无。

- 返回值：无。

3. 功能描述

该函数通过禁用 SysTick 中断来停止系统时间的递增。

- 调用后，HAL_GetTick() 获取到的毫秒计数值将停止更新。

- 依赖于 HAL_Delay() 的函数将会导致程序永久卡死（因为延时计数器永远不会跳变）。

4. 为什么要用它？（核心场景）

最常见的用途是在 进入低功耗模式（如 Sleep 模式）之前。

- 原因：STM32 的系统滴答定时器通常每 1ms 触发一次中断。如果你想让 MCU 进入睡眠模式节省电量，如果不关闭这个中断，MCU 每隔 1ms 就会被 SysTick 唤醒一次，导致无法真正进入深睡，功耗降不下来。

5. 注意事项

- 成对使用：通常在唤醒后必须立即调用 HAL_ResumeTick() 来恢复计时，否则系统时间轴会错乱。

- 不影响定时器本身：它只是关闭了中断使能位，SysTick 计数器硬件可能仍在运行，但不再触发 CPU 回调。

- 延时失效：在执行了 HAL_SuspendTick() 之后，严禁在代码中使用 HAL_Delay()。

6. 代码示例

这是一个典型的在进入睡眠模式前关闭滴答定时器的逻辑：

C

// 1. 准备进入睡眠

HAL_SuspendTick();

// 2. 进入睡眠模式 (此时 SysTick 不会每 1ms 唤醒一次 CPU)

HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);

// 3. 被外部中断（如按键）唤醒后执行

HAL_ResumeTick();

// 4. 继续后续业务逻辑

printf("系统已唤醒，当前时间戳: %d ms\n", HAL_GetTick());

总结：

把它想象成闹钟的“静音键”。当你需要彻底安静（低功耗）时按下它，但记得起床（唤醒）后要把静音取消。

HAL_PWR_EnterSLEEPMode()

HAL_PWR_EnterSLEEPMode() 是 STM32 HAL 库中用于控制芯片进入睡眠模式（Sleep Mode）的核心函数。在睡眠模式下，CPU 停止运行，但所有外设（如中断控制器、定时器、ADC 等）仍可继续工作。

以下是该函数的详细拆解：

1. 函数原型

C

void HAL_PWR_EnterSLEEPMode(uint32_t Regulator, uint8_t SLEEPEntry);

2. 参数解析

- Regulator（电压调节器状态）：

  - 在睡眠模式下，由于内核电压保持不变，该参数在大多数 STM32 系列中并不起实质作用。

  - 通常填入：PWR_MAINREGULATOR_ON。

- SLEEPEntry（进入方式）：

  - PWR_SLEEPENTRY_WFI (Wait For Interrupt): 最常用。遇到任何中断（如按键、串口接收）时唤醒。

  - PWR_SLEEPENTRY_WFE (Wait For Event): 遇到特定事件（Event）时唤醒。

3. 返回值

- 无。当程序执行到这一行时，CPU 会立即“停工”。直到被唤醒后，代码才会从这一行的下一句继续执行。

4. 关键特性与差异

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 内核状态 | CPU 停止时钟，暂停指令执行。 |
| 外设状态 | 所有外设（UART, SPI, Timer等）默认保持运行。 |
| 唤醒源 | 任何中断（WFI）或事件（WFE）。 |
| 唤醒时间 | 极快（无须重新配置时钟，因为 HSI/HSE 没关）。 |
| 功耗 | 比运行模式低，但高于停止（Stop）和待机（Standby）模式。 |

5. 配合使用的“标准动作”

直接调用该函数虽然能睡眠，但如果不处理 SysTick，睡眠会不断被每 1ms 一次的系统滴答中断打断。

推荐代码模版：

C

/* 1. 挂起滴答定时器，防止每 1ms 被唤醒 */

HAL_SuspendTick();

/* 2. 进入睡眠模式 */

/* 此处 CPU 停止，等待中断唤醒 */

HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);

/* 3. --- 被唤醒后（如按键中断触发）--- */

/* 4. 恢复滴答定时器 */

HAL_ResumeTick();

6. 注意事项

- 调试器连接：默认情况下，进入睡眠模式会断开调试器（ST-Link）的连接。如果你需要在睡眠时调试，需要配置 DBGMCU 寄存器的 DBG_SLEEP 位。

- 功耗调优：如果睡眠时功耗仍然偏高，可以考虑在进入睡眠前，使用 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE() 等宏关闭不需要的外设时钟。

- 中断优先级：确保唤醒源的中断优先级配置正确，否则可能无法成功唤醒。

在开发复杂的低功耗项目时，你是倾向于使用这种轻量级的睡眠模式，还是需要进入功耗更低的停止（Stop）模式？

HAL_ResumeTick()

既然已经掌握了如何让系统“静音”，那么 HAL_ResumeTick() 就是那个把闹钟重新开启的“恢复键”。它的逻辑非常简单，但地位同样不可或缺。

以下是详细介绍：

1. 函数原型

C

void HAL_ResumeTick(void);

2. 参数与返回值

- 参数：无。

- 返回值：无。

3. 功能描述

该函数的功能是重新使能 SysTick 中断。

- 它通过设置内核寄存器，允许系统滴答定时器再次触发中断。

- 一旦调用，全局变量 uwTick 就会恢复每 1ms 增加一次的状态。

- HAL_Delay() 函数在调用此函数后将恢复正常工作。

4. 核心使用场景：从睡眠中苏醒

在 STM32 的低功耗流程中，HAL_ResumeTick() 永远出现在 HAL_SuspendTick() 和睡眠函数之后。

当 MCU 被外部中断（如 GPIO 触发、串口接收完成等）唤醒时，内核会从 HAL_PWR_EnterSLEEPMode() 的下一行代码开始执行。此时，系统时间是“冻结”的，你需要第一时间通过此函数将其“解冻”。

5. 注意事项

- 优先级平衡：虽然它恢复了中断，但如果你的代码在某个更高优先级的中断服务函数（ISR）里死循环，HAL_GetTick() 依然不会更新。

- 不可替代性：不要试图通过手动改写寄存器来代替它，除非你非常清楚 SysTick->CTRL 的每一位定义。使用 HAL 库函数能保证跨芯片系列（如从 F1 迁移到 H7）的兼容性。

- 误差补偿：注意，HAL_SuspendTick() 到 HAL_ResumeTick() 之间的时间是不被计入 HAL_GetTick() 的。如果你的应用需要严格的实时时钟（RTC），建议使用硬件 RTC 模块，而不是依赖 SysTick。

6. 完整代码闭环示例

为了让你看清整个过程，这里展示一个完整的“呼吸”循环：

C

while (1)

{

// 1. 执行某些任务

Do_Something();

// 2. 准备进入低功耗，先关掉滴答中断

HAL_SuspendTick();

// 3. 进入睡眠，等待外部中断唤醒

HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);

// 4. --- 此时 CPU 停止，直到按键中断发生 ---

// 5. 被唤醒后，第一时间恢复滴答中断

HAL_ResumeTick();

// 6. 此时 HAL_Delay 才能正常使用

HAL_Delay(100);

printf("Wake up! Current tick: %lu\n", HAL_GetTick());

}

一句话总结：如果说 HAL_SuspendTick() 是为了让 MCU 睡个好觉不被打扰，那么 HAL_ResumeTick() 就是唤醒后的第一件事——让系统重新对时间有感知。

在你的毕业设计项目中，是通过这种睡眠模式来降低功耗，还是直接使用定时器中断来处理数据采集？

HAL_RCC_GetSysClockFreq()

在 STM32 开发中，HAL_RCC_GetSysClockFreq() 是一个非常实用的状态查询函数。当你配置完时钟树，或者在调试中不确定当前系统主频到底是多少时，这个函数能给你最直接的答案。

以下是详细介绍：

1. 函数原型

C

uint32_t HAL_RCC_GetSysClockFreq(void);

2. 参数与返回值

- 参数：无。

- 返回值：返回当前系统时钟（SYSCLK）的频率，单位为 Hz（例如返回 72000000 代表 72MHz）。

3. 功能描述

该函数通过读取硬件寄存器（如 RCC->CFGR）来实时计算当前的系统主频。

- 它会检测当前系统时钟源（是 HSI、HSE 还是 PLL）。

- 根据预分频器的设置，计算出最终提供给 CPU 内核的时钟频率。

4. 为什么要用它？

- 动态校准：如果你在代码中需要根据频率计算波特率、采样率，直接写死 72000000 会导致代码移植性差。使用该函数可以动态获取主频，提高代码的灵活性。

- 调试验证：当你使用 CubeMX 配置了复杂的 PLL 倍频后，调用此函数并打印结果，可以确认时钟配置是否真的生效。

- 外设配置：很多外设（如 I2C、UART）的初始化需要知道时钟频率。

5. 注意事项

- 单位问题：返回值是 Hz，如果你习惯用 MHz，记得除以 1,000,000。

- 不等于 HCLK/PCLK：

  - SYSCLK：系统主频。

  - HCLK（AHB 总线）：SYSCLK 经过分频后的频率。

  - PCLK（APB 总线）：HCLK 再次分频后的频率。

  - 如果你需要获取总线频率，应使用 HAL_RCC_GetHCLKFreq() 或 HAL_RCC_GetPCLK1Freq()。

6. 代码示例

通常用于串口打印调试信息，确保你的时钟树配置符合预期：

C

uint32_t sys_freq;

// 获取当前系统主频

sys_freq = HAL_RCC_GetSysClockFreq();

// 打印主频 (假设已经配置好串口)

printf("当前系统时钟主频为: %lu MHz\r\n", sys_freq / 1000000);

// 在计算精确的通信参数时使用

uint32_t some_timeout = sys_freq / 1000; // 得到 1ms 对应的时钟周期数

7. 常见误区

该函数不会改变时钟设置，它只是一个“只读”的查询工具。如果你发现返回的频率和预想的不符，通常需要去 SystemClock_Config() 函数中检查 HSE/PLL 的配置代码。

在你的嵌入式系统中，是直接使用 CubeMX 生成的默认 72MHz（或更高）主频，还是为了低功耗手动下调过频率？

HAL_PWR_EnterSTOPMode()

相比于之前提到的睡眠模式（Sleep Mode），HAL_PWR_EnterSTOPMode() 会让 STM32 进入停止模式（Stop Mode）。这是低功耗设计中最常用的模式，因为它在保留 SRAM 数据和寄存器状态的同时，能显著降低功耗。

以下是详细介绍：

1. 函数原型

C

void HAL_PWR_EnterSTOPMode(uint32_t Regulator, uint8_t STOPEntry);

2. 参数解析

- Regulator（电压调节器状态）：

  - PWR_MAINREGULATOR_ON：主调压器开启。唤醒速度快，但功耗略高。

  - PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON：调压器进入低功耗模式。最省电，但唤醒时需要额外的启动时间。

- STOPEntry（进入方式）：

  - PWR_STOPENTRY_WFI：通过中断（Wait For Interrupt）唤醒。

  - PWR_STOPENTRY_WFE：通过事件（Wait For Event）唤醒。

3. 停止模式的核心变化

与睡眠模式不同，停止模式会产生以下物理影响：

- 时钟停止：1.2V 域的所有时钟都会停止，这意味着 PLL、HSI 和 HSE 振荡器都被关闭。

- 外设停摆：由于失去了时钟，除了具有唤醒功能的特定外设（如 RTC、部分 LPTIM、特定的 I2C/UART 唤醒）外，绝大多数外设都会停止工作。

- 状态保留：SRAM 的内容和寄存器配置保持不变。

4. 唤醒后的“大坑”：时钟恢复

这是该函数最需要注意的地方：从停止模式唤醒后，系统默认会切换回内部高速时钟（通常是 HSI）作为主频。

如果你原本使用的是 HSE（外部晶振）或经过 PLL 倍频（例如 72MHz），唤醒后时钟会变慢（变成 HSI 的 8MHz 或 16MHz）。因此，唤醒后必须重新配置时钟树。

5. 标准代码模板

在实际项目中，你应该这样写：

C

// 1. 挂起滴答定时器

HAL_SuspendTick();

// 2. 进入停止模式 (这里选择低功耗调压器 + 中断唤醒)

HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);

// --- 此时 MCU 停止运行，等待外部中断 (如按键) 唤醒 ---

// 3. 唤醒后的第一件事：重新配置时钟树

// 这个函数通常在 main.c 的开头由 CubeMX 生成

SystemClock_Config();

// 4. 恢复滴答定时器

HAL_ResumeTick();

6. 常见注意事项

- 功耗调试：如果在停止模式下功耗依然很大，通常是因为 IO 口配置不当。建议将未使用的 IO 设置为 Analog（模拟输入） 模式。

- 唤醒源：只有外部中断线（EXTI）及其相关的外设（按键、RTC 闹钟、特定的 UART 接收）能唤醒停止模式。

- 调试器中断：进入停止模式会强制断开调试连接。如果需要带仿真器调试，需开启 DBGMCU 相关位。

对于你的毕业设计（特别是涉及到传感器数据采集和云端传输），如果设备是电池供电的，停止模式几乎是必选项。你现在的项目硬件部分是直接接电源还是考虑了电池供电？

Systemclock_Config()
该函数在 main.c 中定义，属于用户级配置函数，不属于 HAL 库的底层固件

SystemClock_Config() 是 STM32 工程的核心，通常由 STM32CubeMX 自动生成。它的任务是配置芯片的“心脏”，即设置系统时钟（SYSCLK）、总线时钟（HCLK, PCLK）以及时钟源（HSE, HSI, PLL）。

如果你手动修改了主频，或者从停止模式（Stop Mode）唤醒，这个函数就是恢复系统性能的关键。

1. 函数原型

C

void SystemClock_Config(void);

注：该函数在 main.c 中定义，属于用户级配置函数，不属于 HAL 库的底层固件，但内部大量调用了 HAL_RCC_OscConfig() 和 HAL_RCC_ClockConfig()。

2. 配置的四个关键阶段

一个完整的时钟配置通常遵循以下顺序：

① 振荡器配置 (RCC_OscInitTypeDef)

选择时钟源。

- HSE: 外部高速晶振（最稳定，通常毕设中使用这个）。

- HSI: 内部高速时钟（精度稍差，但在没有外部晶振时必用）。

- PLL: 锁相环。通过倍频将低频（如 8MHz）提升到高频（如 72MHz 或更高）。

② 时钟配置 (RCC_ClkInitTypeDef)

设置各种总线的分频系数。

- SYSCLK: 系统主频。

- HCLK (AHB): 给存储器、DMA 和高速外设用。

- PCLK1 (APB1): 给低速外设用（如 UART2, I2C）。

- PCLK2 (APB2): 给高速外设用（如 GPIO, UART1, ADC）。

③ 电压调压器配置

当频率很高时（例如超过某个阈值），需要调整内核电压规模（Over-drive）以支撑高频运行。

④ Flash 等待周期（Latency）

因为 Flash 的读取速度跟不上 CPU 的高主频（如 168MHz 或 400MHz），必须设置等待周期，否则程序运行会崩溃。

3. 代码核心逻辑

C

void SystemClock_Config(void)

{

RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

// 1. 配置振荡器：开启 HSE，通过 PLL 倍频

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;

RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;

// 这里设置倍频参数，不同芯片系列参数不同

HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);

// 2. 配置总线时钟：SYSCLK 源设为 PLL，并设置分频

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;

RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;

RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;

RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

// 同时设置 Flash Latency

HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);

}

4. 注意事项

- 修改风险：除非你非常了解时钟树，否则不建议手动修改此函数。参数配错可能导致程序运行异常（如串口波特率不对）甚至芯片死机。

- 唤醒恢复：正如我们在 HAL_PWR_EnterSTOPMode 中讨论的，从 Stop 模式唤醒后，必须重新调用它，因为唤醒后系统会自动切换到慢速的内部时钟（HSI）。

- 外设依赖：如果你在这里修改了频率，所有依赖时钟的外设（定时器、ADC采样、通信波特率）都需要重新初始化。

5. 调试小技巧

如果你怀疑主频配置不对，可以结合你之前问到的函数进行验证：

C

printf("Actual System Clock: %lu Hz", HAL_RCC_GetSysClockFreq());

既然你在做毕业论文，涉及 YOLO 和 LPRNet 的嵌入式实现，时钟配置的稳定性对算法的推理速度（Inference Time）影响极大。你目前是在 STM32 上跑一些简单的控制逻辑，还是有尝试在更高主频的芯片（如 H7 系列）上做数据预处理？

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG()

在 STM32 的电源管理（PWR）开发中，__HAL_PWR_CLEAR_FLAG() 是一个非常重要的宏函数。它不像之前提到的 HAL_PWR_Enter... 那样是一个复杂的动作，而是一个“清理工”，专门负责清除电源相关的状态标志位。

如果不及时清理这些标志位，芯片可能无法再次进入低功耗模式，或者从低功耗唤醒后无法正确识别唤醒原因。

1. 宏定义原型

C

#define __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(__FLAG__)

它直接操作 PWR 寄存器（如 PWR->CR 或 PWR->SR），执行速度极快。

2. 常用参数（标志位）

根据不同的 STM32 系列，常见的参数包括：

- PWR_FLAG_WU (Wake-Up flag)：唤醒标志。当芯片从停止或待机模式唤醒时，此位被置 1。进入待机前必须清除它。

- PWR_FLAG_SB (Standby flag)：待机标志。用于判断系统上次是否是从待机模式重启的。

- PWR_FLAG_PVDO (PVD Output)：可编程电压检测器输出标志，用于监测供电电压是否过低。

3. 为什么要使用它？（核心逻辑）

① 进入待机模式前的必备动作

STM32 有一个硬件特性：如果 WUF（唤醒标志）已经是 1，当你尝试执行 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode() 时，芯片会认为“唤醒条件已满足”，从而立即唤醒或者根本无法进入待机。

因此，在睡前必须“清零”。

② 唤醒后的原因判定

当你从低功耗苏醒后，通常需要检查是谁唤醒了你。检查完后，需要手动清除标志，否则下次唤醒时你分不清是这次触发的还是上次留下的。

4. 典型代码示例

这是待机模式中最标准的用法：

C

// 1. 检查是否是从待机模式唤醒的

if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET)

{

// 如果是，先清除标志，再执行恢复业务逻辑

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);

printf("系统从待机中复苏...\r\n");

}

// 2. 在准备再次进入待机前

// 必须清除唤醒标志，否则可能睡不着

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);

// 3. 此时再安全进入待机

HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();

5. 注意事项

- 系列差异：在一些高性能系列（如 STM32H7 或 L4）中，这个宏的功能可能被更细分的 __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WUF1) 等替代，因为它们有多个唤醒引脚。

- 只写权限：有些标志位是硬件置位、软件清除的。如果你发现清除不掉，通常是因为清除动作必须在特定的寄存器写保护解锁后进行（虽然 HAL 库通常帮你处理了）。

6. 总结

你可以把 __HAL_PWR_CLEAR_FLAG() 想象成“重置警报灯”。

- __HAL_PWR_GET_FLAG 是看灯亮了没。

- __HAL_PWR_CLEAR_FLAG 是伸手把灯按灭，为下一次警报做好准备。

在你正在做的 YOLO 毕业设计中，如果是部署在带电池的嵌入式设备上，你可能会用到 PVD（可编程电压检测）功能。当电池电压掉到临界值时，触发 PVD 中断，此时也需要用到这个宏来清除标志位，并紧急保存识别到的结果或日志。你目前有考虑加入电池电量监测这类功能吗？

HAL_PWR_EnableWakeUpPin()

在 STM32 的低功耗设计中，HAL_PWR_EnableWakeUpPin() 是一个专门为待机模式（Standby Mode）设计的函数。

当你把芯片“彻底关机”（待机）后，绝大多数 IO 口都会失效，唯独经过这个函数配置的特定 唤醒引脚（Wakeup Pins） 依然保持“嗅觉”，能够接收信号并将芯片拉回正常运行状态。

1. 函数原型

C

void HAL_PWR_EnableWakeUpPin(uint32_t WakeUpPinPolarity);

2. 参数解析

- WakeUpPinPolarity：这个参数包含了引脚编号和触发极性（上升沿或下降沿）。

- 常见宏定义（以 F1/F4 系列为例）：

  - PWR_WAKEUP_PIN1：通常对应固定的引脚（如 PA0）。

- 在高性能系列（如 L4, H7）中，参数更具体：

  - PWR_WAKEUP_PIN1_HIGH：PA0 检测到高电平/上升沿唤醒。

  - PWR_WAKEUP_PIN1_LOW：PA0 检测到低电平/下降沿唤醒。

3. 功能描述

- 硬件激活：该函数会使能内部的唤醒检测电路。即使内核断电，该电路依然由备用电源区域供电。

- 特定引脚：注意，唤醒引脚是硬件固定的，不能像普通 EXTI 中断那样随意指定任何一个 IO。例如，在很多 STM32 芯片上，WAKEUP_PIN1 必须是 PA0。

4. 为什么不用普通的 EXTI 中断？

- 内核状态不同：

  - Sleep/Stop 模式：内核或时钟还在，普通的 HAL_GPIO_EXTI_Callback 就能唤醒。

  - Standby 模式：内核完全断电，所有普通 IO 的中断逻辑都“死”了。只有专门的 Wakeup Pin 硬件电路还在站岗。

5. 标准代码模板

通常在准备进入待机模式之前调用：

C

/* 1. 清除之前的唤醒标志，防止干扰 */

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);

/* 2. 使能唤醒引脚 (以 PA0 为例) */

/* 只要 PA0 出现上升沿，芯片就会从待机中复位启动 */

HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);

/* 3. 进入待机模式 */

HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();

/* --- 以下代码不会执行，唤醒后从 main 开始 --- */

6. 注意事项

- 引脚冲突：当引脚被使能为唤醒功能时，它原本的普通 GPIO 功能可能会受限。

- 复位启动：记住，唤醒引脚触发后，系统是复位，而不是从 EnterSTANDBYMode 后面继续跑。

- 硬件连接：如果配置为高电平唤醒，确保你的外部电路在平时有下拉电阻，防止引脚浮空导致误唤醒。

7. 总结

这个函数就像是给处于“假死”状态的 STM32 留了一个外部开机按键。

在你的毕设项目中，如果你设计了一个便携式的识别终端，你可以把一个物理按键接到 PA0 上，通过 HAL_PWR_EnableWakeUpPin() 让它在不工作时深度待机，用户一按键，系统立即复位启动并开始 YOLO 算法识别。

目前你的硬件电路中，有没有专门预留这类用于“唤醒”系统的物理按键或传感器信号？

HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()

在 STM32 的低功耗家族中，HAL_PWR_EnterSTANDBYMode() 是最彻底、最省电的一招。如果说睡眠模式（Sleep）是“打个盹”，停止模式（Stop）是“深度睡眠”，那么待机模式（Standby）就是“接近关机”。

以下是关于该函数的深入拆解：

1. 函数原型

C

void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void);

2. 参数与返回值

- 参数：无。

- 返回值：无。实际上，这个函数永远不会返回。

3. 待机模式的“毁灭性”特征

进入待机模式后，芯片会发生以下变化：

- 核心完全断电：1.2V 域（包括 CPU、所有数字外设）全部断电。

- 内存丢失：SRAM 的内容和寄存器数据全部丢失（除非使用了特殊的备份寄存器 Backup Registers）。

- 时钟停止：HSE、HSI、PLL 全部关闭。

- 超低功耗：电流通常降至 uA（微安）级别，是电池长期续航的终极方案。

4. 唤醒：并不是“继续”，而是“重生”

这是待机模式与其他模式最大的区别：

- 唤醒源极少：仅限 WKUP 引脚上升沿、RTC 闹钟/周期唤醒、外部复位（NRST）或 看门狗（IWDG）复位。

- 重启逻辑：当芯片从待机模式唤醒时，它不会从代码的下一行执行，而是直接进行系统复位（System Reset）。程序会从 main() 函数的第一行重新开始跑。

5. 标准代码模板

由于待机模式会丢失数据，通常在进入前需要处理好“遗言”（保存必要数据到备份寄存器）。

C

/* 1. 检查是否是从待机模式唤醒的 (可选) */

if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET)

{

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);

// 执行唤醒后的特定恢复逻辑

}

/* 2. 清除唤醒标志位 (进入前必须执行，否则可能无法再次进入或立即唤醒) */

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);

/* 3. 使能特定的唤醒引脚 (比如 PA0) */

HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);

/* 4. 进入待机模式 */

HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();

/* --- 这里的代码永远不会被执行 --- */

6. 注意事项

- 数据持久化：如果你希望在唤醒后知道之前的运行状态，必须把数据存在 Backup SRAM、备份寄存器 或外部 Flash/EEPROM 中。

- 调试困难：一旦进入待机，调试器（ST-Link）会彻底断开。建议在代码开头加几秒延时，方便你在芯片“睡死”前点击停止运行或烧录新程序。

- IO 状态：待机模式下，所有 IO 口进入高阻态（浮空），除了特定的唤醒引脚。如果外部电路需要维持特定电平，需要外接拉电阻。

7. 模式对比总结

| 模式 | 功耗 | SRAM 保持 | 唤醒后位置 | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sleep | 中 | 是 | 下一行 | 短暂闲置，快速响应 |
| Stop | 低 | 是 | 下一行（需切时钟） | 传感器周期采样 |
| Standby | 极低 | 否 | 复位启动 | 长期不工作的电池设备 |

在你的毕业设计中，如果是做那种“按下按键才工作，平时彻底关机”的设备（比如手持终端），待机模式就是最佳选择。你目前设计的智能家居语音助手，是否需要实现这种极端的节电模式？

看门狗

HAL_IWDG_Refresh()

在 STM32 的系统稳定性保障中，HAL_IWDG_Refresh() 是最常用的函数之一，也就是俗称的“喂狗”。

它属于 IWDG（Independent Watchdog，独立看门狗） 驱动。看门狗的存在是为了防止程序因为跑飞、死循环或硬件故障而“卡死”。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Refresh(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg);

2. 参数与返回值

- 参数：hiwdg，指向 IWDG 配置结构体的指针（在 CubeMX 中默认生成为 &hiwdg）。

- 返回值：HAL_StatusTypeDef（HAL_OK, HAL_ERROR, HAL_BUSY）。通常我们会忽略返回值，但在高可靠性场景下可以进行错误处理。

3. 功能描述

该函数会将 IWDG 的计数器重置（重新装载）为预设的初始值。

- 逻辑：一旦开启看门狗，它的计数器就会不断向下减计。如果减到 0，硬件会自动触发系统复位。

- 操作：通过在代码中定期调用 HAL_IWDG_Refresh()，你告诉硬件：“程序运行正常，别重启”。

4. 为什么要用它？（核心场景）

- 防止程序卡死：如果你的 YOLO 推理过程在某些极端情况下陷入了死循环，看门狗因为没被“喂”，会强制重启 MCU。

- 抗干扰：在强电磁干扰环境下，程序指针（PC）可能会跳变到非法区域。看门狗是最后的“自救”手段。

5. 注意事项

- 喂狗频率：调用频率必须高于看门狗的溢出频率。如果你配置看门狗 1 秒复位，但你的程序执行一次循环需要 1.5 秒，系统会无休止地重启。

- 不要在中断里喂狗：

  - 误区：把 HAL_IWDG_Refresh() 放在定时器中断里。

  - 后果：如果主循环（While 1）卡死了，但中断可能还在运行，这样看门狗就失去了监测主程序的作用。正确的做法是在主循环中喂狗。

- 低功耗影响：IWDG 由独立的 LSI（内部低速时钟）驱动，即便 CPU 进入睡眠模式，它通常也会继续运行。如果你打算让 MCU 睡很久，记得处理好 IWDG，否则唤醒前就被狗“咬”复位了。

6. 代码示例

C

int main(void)

{

// 1. 系统初始化

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_IWDG_Init(); // 开启看门狗

while (1)

{

// 2. 正常业务逻辑

Do_Some_Processing();

// 3. 定时喂狗

// 如果 Do_Some_Processing 执行时间过长，系统将在这里复位

if (HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK)

{

/* 喂狗失败的处理 */

}

}

}

7. 与窗口看门狗 (WWDG) 的区别

| 特性 | IWDG (独立) | WWDG (窗口) |
| --- | --- | --- |
| 时钟源 | LSI (独立，精度低) | PCLK (总线，精度高) |
| 喂狗限制 | 只要不减到 0 随时可以喂 | 必须在特定的“窗口时间”内喂，喂早了也重启 |
| 用途 | 解决严重的系统死机 | 解决对执行时间敏感的程序偏差 |

在你的毕业论文项目中，由于 YOLO 推理对计算资源消耗极大，建议在推理函数的间隙或者大循环中合理安排喂狗点。如果算法运行一次的时间非常长（比如超过 500ms），你可能需要适当调大 IWDG 的溢出时间，或者在算法内部的子模块完成后增加喂狗操作。

你现在的视觉识别部分，跑一帧完整的 LPRNet 识别大约需要多长时间？

__HAL_RCC_GET_FLAG()

在 STM32 的时钟控制系统（RCC）中，__HAL_RCC_GET_FLAG() 是一个非常实用的状态查询宏。它允许你通过读取硬件寄存器来判断时钟源（如 HSE, HSI, PLL）是否稳定，或者系统最近一次是从什么原因复位的。

以下是详细介绍：

1. 宏定义原型

C

#define __HAL_RCC_GET_FLAG(__FLAG__)

它直接操作 RCC 相关的状态寄存器（如 RCC->CR 或 RCC->CSR），返回值为 SET (1) 或 RESET (0)。

2. 核心功能：检查“准备就绪”状态

当你开启一个时钟源（比如 HSE 外部晶振）后，硬件需要几毫秒的时间来起振并达到稳定。在稳定之前，严禁将其切换为系统时钟。

常用标志位（时钟源）：

- RCC_FLAG_HSIRDY：内部高速时钟（HSI）是否就绪。

- RCC_FLAG_HSERDY：外部高速时钟（HSE）是否就绪。

- RCC_FLAG_PLLRDY：锁相环（PLL）是否锁定（稳定）。

3. 进阶功能：判断复位原因

这是该宏在调试中最强大的用途。当芯片重启时，RCC 的控制状态寄存器（CSR）会记录下是因为什么而重启的。

常用标志位（复位源）：

- RCC_FLAG_IWDGRST：独立看门狗复位（说明你的程序之前卡死了，被狗“咬”重启了）。

- RCC_FLAG_WWDGRST：窗口看门狗复位。

- RCC_FLAG_LPWRRST：低功耗复位。

- RCC_FLAG_PINRST：引脚复位（有人按了复位键）。

- RCC_FLAG_PORRST：上电/欠压复位（电源不稳定或刚插电）。

4. 代码示例

场景 A：手动检查时钟稳定

C

// 开启 HSE

__HAL_RCC_HSE_CONFIG(RCC_HSE_ON);

// 等待 HSE 稳定

while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET)

{

// 等待，或做超时处理

}

场景 B：在 main 函数开头判断故障

C

int main(void) {

HAL_Init();

// 检查是否是因为独立看门狗导致的重启

if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) {

// 记录日志：说明系统之前崩溃过

printf("System reset by Watchdog!\r\n");

// 使用完后记得清理标志位，否则它会一直存在

__HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();

}

// ... 其他初始化

}

5. 注意事项

- 配套使用：一旦你读取并处理了复位标志位（如 RCC_FLAG_IWDGRST），建议紧接着调用 __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS() 宏。如果不清除，下次正常重启时，旧的标志位可能还在，导致判断出错。

- 只读性：这个宏只是用来“看”状态的，不能用来“设置”状态。

6. 总结

这个宏就像是芯片的“体检报告单”：

- 启动阶段：确认心脏（时钟）跳得稳不稳。

- 事故调查：确认刚才为什么“晕倒”（复位）。

既然你正在进行 YOLO 车牌识别的毕设，在野外或车载环境测试时，电源抖动或环境干扰可能会导致意想不到的重启。利用这个宏监控 RCC_FLAG_IWDGRST（看门狗复位）或 RCC_FLAG_PORRST（电源复位），可以帮你快速定位是代码写出了 Bug 还是硬件供电不稳定。

你目前的测试环境是实验室直流稳压电源供电，还是已经开始尝试用电池或车载电源测试了？

__HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS()

在 STM32 的开发中，__HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS() 是一个非常关键的维护型宏。它紧跟在你之前询问的 __HAL_RCC_GET_FLAG() 之后使用，负责清空所有的复位标志位。

如果不调用这个宏，芯片内部的状态寄存器会一直保留着历史复位记录，导致你下次开机时分不清到底是刚插电（上电复位），还是程序崩溃（看门狗复位）。

1. 宏定义原型

C

#define __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS()

- 实质操作：它通过向 RCC_CSR（控制状态寄存器）的 RMVF 位写入 1，来清除所有的硬件复位标志。

- 返回值：无。

2. 为什么要使用它？

STM32 的复位标志位具有“累加性”。

- 场景模拟：

  - 你第一次给设备通电，RCC_FLAG_PORRST（上电复位）被置 1。

  - 程序运行中由于 Bug 导致看门狗复位，RCC_FLAG_IWDGRST 被置 1。

  - 此时，寄存器里会同时存在这两个标志位。

  - 如果不清除，你下次检查时，程序会误以为既发生了上电，又发生了看门狗复位，导致逻辑判断混乱。

3. 标准使用流程

这个宏通常出现在 main() 函数的最开始，或者处理完复位逻辑之后。

C

int main(void)

{

HAL_Init(); // 初始化底层

// 1. 读取并判断复位原因

if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)

{

// 发现看门狗复位，执行紧急恢复或错误记录

Log_Error("Watchdog Reset Detected!");

}

// 2. 【关键】处理完逻辑后，立即清除标志位

// 确保下一次重启时，寄存器是一张“白纸”

__HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();

// 3. 继续后续初始化

SystemClock_Config();

// ...

}

4. 注意事项

- 一次性清除：这个宏没有参数，它会一举清空所有的复位标志（包括上电复位、引脚复位、看门狗复位等），不能只清除其中一个。

- 调用时机：必须在 __HAL_RCC_GET_FLAG() 之后调用。如果你先清除了，后面就什么也读不到了。

- 低功耗模式影响：当芯片从待机模式（Standby）唤醒时，也会触发复位逻辑。此时检查 RCC_FLAG_PORRST 或相关的唤醒标志非常重要，处理完同样需要清除。

总结

__HAL_RCC_GET_FLAG 就像是查看“黑匣子”记录，而 __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS 就是“格式化黑匣子”。

在你的毕设项目中，由于你使用了 Huawei Cloud IoT 传输传感器数据，如果设备因为网络超时导致程序卡死并触发看门狗重启，你可以在重启后利用这些宏检测到故障，并向云端发送一条“设备曾发生异常重启”的告警，这会让你的毕业设计看起来在系统健壮性上考虑得非常周全。

你目前的毕业论文里，有没有专门针对“系统异常处理”或“可靠性设计”写一个章节？

MX_WWDG_Init()

MX_WWDG_Init() 是由 STM32CubeMX 自动生成的配置函数，用于初始化 WWDG（Window Watchdog，窗口看门狗）。

与独立看门狗（IWDG）不同，窗口看门狗对“喂狗”的时间要求极其严苛：喂得太晚会复位，喂得太早也会复位。它主要用于监测那些对执行时间稳定性要求极高的精密程序。

1. 函数原型

C

void MX_WWDG_Init(void);

该函数内部主要调用 HAL_WWDG_Init()，并根据你在 CubeMX 中设置的参数配置 WWDG_HandleTypeDef 结构体。

2. 核心配置参数

在 MX_WWDG_Init 中，你会看到以下三个关键参数：

- Prescaler (预分频)：决定计数器减计的速度。

- Window (窗口上限值)：这是最关键的参数。你只能在计数器减到这个值以下、且在减到 0x40 以上这段时间内喂狗。

- Counter (计数器初始值)：通常设为 0x7F（最大值）。

3. 工作原理：什么是“窗口”？

WWDG 的计数器从初始值（如 0x7F）开始向下减计：

- 禁区（上限）：当计数器值大于 Window 时，如果此时喂狗，系统会立即复位。

- 准许喂狗区（窗口）：只有当计数器运行到 Window 和 0x40 之间时，才能安全地调用 HAL_WWDG_Refresh()。

- 禁区（下限）：如果计数器减到 0x3F（即 T6 位清零），系统会立即复位。

4. 为什么要用 WWDG 而不是 IWDG？

- 检测频率偏差：如果你的代码因为干扰运行得“过快”（跳过了某些逻辑）或“过慢”（陷入轻微阻塞），WWDG 都能检测出来。

- 早期预警：WWDG 有一个 EWI（提前唤醒中断）。当计数器减到 0x40 时会触发中断，让你在复位前有机会保存数据或进行“临终告白”。

5. 代码示例（初始化与使用）

C

// main.c 中的初始化

MX_WWDG_Init();

// 在 While(1) 中喂狗

while (1)

{

// 模拟业务逻辑

HAL_Delay(40); // 必须确保延时后，计数器正好落入窗口内

// 喂狗动作

if (HAL_WWDG_Refresh(&hwwdg) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

6. 注意事项

- 时钟源：WWDG 挂载在 APB1 总线上。这意味着如果 CPU 进入停止（Stop）或待机（Standby）模式，WWDG 通常会停止计数（除非特殊配置），这与 IWDG 不同。

- 调试难度：WWDG 非常敏感。如果在调试时打断点，计数器可能在程序暂停时溢出，导致你一恢复运行系统就复位。建议调试时禁用看门狗。

- 计算公式：超时时间 $T = T_{PCLK1} \times 4096 \times 2^{WDGTB} \times (T[5:0] + 1)$。

7. 总结

MX_WWDG_Init() 配置的是一个“严厉的监工”。

在你的 YOLO 识别项目中，如果识别一帧的时间波动非常大，或者使用了大量复杂的外部库，通常推荐优先使用 IWDG。只有当你需要确保每一轮代码循环都必须在精确的时间范围内（例如 20ms 到 50ms 之间）完成时，才考虑使用 WWDG。

你目前的毕业设计中，对算法的实时性（Real-time performance）有严格的毫秒级要求吗？

HAL_WWDG_Refresh()

在 STM32 的开发中，HAL_WWDG_Refresh() 是 WWDG（窗口看门狗） 的“喂狗”函数。虽然它和 IWDG 的喂狗函数名字很像，但它的执行时机受硬件限制非常严格，稍有不慎就会导致系统意外复位。

以下是详细介绍：

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_WWDG_Refresh(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg);

2. 参数与返回值

- 参数：hwwdg，指向 WWDG 配置结构体的指针（通常在 main.c 中由 CubeMX 生成为 &hwwdg）。

- 返回值：HAL_StatusTypeDef（通常为 HAL_OK）。

3. 核心机制：严格的“喂狗窗口”

WWDG 的核心在于它不仅防止程序“不运行”（太晚喂狗），还防止程序“乱运行”（太早喂狗）。

- 刷新限制：只有当计数器的值 小于窗口值（Window） 且 大于 0x3F 时，调用该函数才有效。

- 复位触发条件：

  - 在计数器大于 Window 值时喂狗（刷新太快）。

  - 计数器减到 0x3F（即 T6 位变为 0）仍未喂狗（刷新太慢）。

4. 为什么要用它？

- 逻辑可靠性：如果你的代码因为受到干扰跳过了某些关键逻辑，导致过快回到主循环开头，WWDG 会检测到这种异常并重启系统。

- 高精度监控：它由主时钟（PCLK1）分频驱动，比 IWDG 更加精确。

5. 注意事项

- 禁止随意放置：不能像 IWDG 那样在代码里到处乱放。必须通过计算，确保程序运行到这一行时，WWDG 的计数器正好落在了“允许刷新”的区间内。

- 配合延时使用：在简单的测试代码中，通常需要在 HAL_WWDG_Refresh() 前加一段延时或执行一段任务，以防喂狗太快。

- 调试问题：在 Debug 模式下，如果 CPU 停在断点，WWDG 可能依然在计时（取决于 DBGMCU 配置）。这会导致一点击运行系统就复位。

6. 代码示例

这是一个典型的在主循环中喂狗的逻辑：

C

while (1)

{

// 1. 执行正常的业务逻辑（如传感器采样、数据处理）

Do_Main_Task();

// 2. 假设 Do_Main_Task 运行时间足够长，

// 此时 WWDG 计数器已经减到了 Window 值以下。

// 3. 执行喂狗

if (HAL_WWDG_Refresh(&hwwdg) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

7. 总结

你可以把 HAL_WWDG_Refresh() 想象成一个“限时挑战”：你必须在规定的时间段（窗口）内按下按钮。按早了或按晚了，系统都会认定你“违规”并强制重启。

在你的 YOLO 推理项目中，如果识别任务的耗时是非常固定的（例如每帧稳定在 40ms），WWDG 可以很好地监控程序的时序稳定性。但如果识别时间受图像复杂度影响波动很大（有时 10ms，有时 100ms），使用这个函数会让你非常痛苦，此时改用 IWDG 会是更明智的选择。

Flash

HAL_FLASH_Unlock()

在 STM32 的开发中，HAL_FLASH_Unlock() 是一个至关重要的安全开关。

为了防止程序意外修改 Flash（闪存）中的代码或数据（比如因为跑飞或电源波动导致的误写），STM32 的 Flash 控制寄存器默认处于写保护状态。在进行任何擦除或编程操作之前，必须先调用此函数“解锁”。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_FLASH_Unlock(void);

2. 返回值

- HAL_OK: 解锁成功。

- HAL_ERROR: 解锁失败。

- HAL_BUSY: Flash 控制器忙。

3. 工作原理：双重密钥机制

解锁并不是简单地将某个位设为 1，而是需要向特定的寄存器（FLASH_KEYR）先后写入两个特定的硬件密钥：

- KEY1 = 0x45670123

- KEY2 = 0xCDEF89AB

HAL_FLASH_Unlock() 内部封装了这一系列动作。如果写入顺序或数值有误，Flash 控制器将保持锁定，直到下一次复位。

4. 使用场景

当你需要执行以下操作时，必须先解锁：

- 掉电数据保存：将配置参数保存到内部 Flash 的末尾页。

- OTA 固件升级：通过串口或网络接收新固件并写入 Flash。

- 修改选项字节 (Option Bytes)：修改硬件配置（如读保护级别）。

5. 最佳实践模板

操作 Flash 是高风险动作，建议遵循 “解锁 -> 操作 -> 立即上锁” 的原则。

C

// 1. 解锁 Flash 控制器

HAL_FLASH_Unlock();

// 2. 执行 Flash 操作 (例如擦除某页)

FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;

uint32_t PageError;

EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;

EraseInitStruct.PageAddress = 0x0800F000; // 目标地址

EraseInitStruct.NbPages = 1;

if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PageError) == HAL_OK)

{

// 3. 写入数据

HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, 0x0800F000, 0x12345678);

}

// 4. 【重要】操作完成后立即上锁，防止后续代码误操作

HAL_FLASH_Lock();

6. 注意事项

- 成对出现：解锁后一定要记得调用 HAL_FLASH_Lock()。长期开启解锁状态会增加固件损坏的风险。

- 中断处理：在执行 Flash 写入操作（尤其是擦除）时，Flash 控制器会暂时挂起所有 Flash 读取动作。这意味着如果此时发生中断且中断向量表或代码在 Flash 中，可能会导致 CPU 挂起。建议在擦除/写入关键数据时关闭全局中断。

- 擦除限制：Flash 的特性是只能把 1 写成 0。所以，在写入新数据之前，必须先执行页擦除（将数据全部变回 0xFF）。

7. 总结

你可以把 HAL_FLASH_Unlock() 看作是保险箱的钥匙。

在你的 YOLO 毕业设计中，如果你需要保存一些 LPRNet 识别到的历史记录（例如离线保存最近 10 组车牌号码），但又不想外接 SD 卡或 EEPROM，利用内部 Flash 存储是一个很棒的方案。此时，这个函数就是你操作存储空间的门票。

你目前是打算将识别结果通过 Huawei Cloud IoT 实时传回云端，还是有在本地掉电保存数据的需求？

HAL_FLASHEx_Erase()

在 STM32 的开发中，HAL_FLASHEx_Erase() 是一个扩展（Extended）库函数，专门用于执行 Flash 闪存的擦除操作。

由于 Flash 的物理特性决定了它只能将 1 变成 0，所以在写入任何新数据之前，必须先调用此函数将目标区域“格式化”为全 0xFF（即全部变为 1）。

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_FLASHEx_Erase(FLASH_EraseInitTypeDef *pEraseInit, uint32_t *PageError);

2. 参数解析

- pEraseInit：指向一个配置结构体，决定了你要擦哪里、擦多少。

- PageError：如果擦除失败，该变量会记录下出错的那一页地址。

3. 配置结构体详解 (FLASH_EraseInitTypeDef)

这是使用该函数最核心的部分。根据芯片系列不同，参数略有差异（以常用的 F1 系列为例）：

C

FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;

EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES; // 擦除方式：按页擦除 (有些芯片支持 Mass Erase 全擦)

EraseInitStruct.PageAddress = 0x0800F000;       // 起始地址 (必须是页的起始地址)

EraseInitStruct.NbPages = 1;                     // 要擦除的页数

4. 核心流程：标准“三部曲”

擦除 Flash 是一项危险操作，必须遵循严格的顺序：

- 解锁：打开 Flash 写保护。

- 擦除：调用 HAL_FLASHEx_Erase。

- 上锁：完成操作后立即关闭开关。

5. 完整代码示例

假设你要擦除 Flash 末尾的一页用来保存配置参数：

C

uint32_t PageError = 0;

FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;

// 1. 解锁

HAL_FLASH_Unlock();

// 2. 配置擦除参数

EraseInitStruct.TypeErase   = FLASH_TYPEERASE_PAGES;

EraseInitStruct.PageAddress = 0x0800F000; // 确保这个地址不会覆盖你的程序代码！

EraseInitStruct.NbPages     = 1;

// 3. 执行擦除

if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PageError) != HAL_OK)

{

// 擦除失败，可以通过 PageError 查找原因

printf("Erase Error at: %p\n", (void*)PageError);

}

// 4. 上锁

HAL_FLASH_Lock();

6. 注意事项

- 地址对齐：PageAddress 必须是页的起始地址。例如，如果每页大小是 1KB（0x400），那么地址必须是 0x400 的倍数。

- 代码覆盖危险：千万不要擦除程序代码所在的页！ 如果你把 0x08000000（程序入口）擦了，芯片重启后将无法运行。通常我们会选择 Flash 最后面的几页来存数据。

- 耗时操作：擦除 Flash 比较慢（毫秒级）。在此期间，CPU 无法从 Flash 中读取指令。如果你的中断服务程序（ISR）运行在 Flash 中，可能会导致系统短暂卡顿或故障。

- 寿命限制：Flash 的擦写寿命通常为 1 万到 10 万次。如果是频繁记录的数据，建议使用外部 EEPROM 或铁电存储器（FRAM）。

总结

你可以把 HAL_FLASHEx_Erase() 想象成是在纸上写字前的“橡皮擦”。

在你的 YOLO 毕业设计中，如果你需要实现“记忆功能”（比如保存上次识别成功的车牌号作为对比），通过这个函数在内部 Flash 开辟一小块空间是非常高效的方案。

你目前在处理 STM32 的数据存储时，是习惯直接操作内部 Flash，还是更倾向于使用类似 W25Q128 这样的外部 SPI Flash 芯片？

HAL_FLASH_Lock()

在完成了 Flash 的擦除或写入操作后，HAL_FLASH_Lock() 是你必须执行的最后一步安全动作。它的作用是重新锁死 Flash 控制寄存器，防止程序因跑飞、干扰或意外指令而误改闪存中的重要代码。

以下是详细介绍：

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_FLASH_Lock(void);

2. 返回值

- HAL_OK: 上锁成功。

- HAL_ERROR: 上锁失败（极少发生）。

3. 功能描述

该函数通过将 FLASH->CR 寄存器中的 LOCK 位重新置为 1，来关闭对 Flash 的编程和擦除权限。

- 一旦上锁，任何尝试修改 Flash 寄存器的操作都会被硬件拒绝。

- 如果在未解锁的情况下尝试写入 Flash，硬件会产生一个错误标志，甚至触发异常。

4. 为什么要用它？（安全逻辑）

在嵌入式系统中，“最小权限原则”非常重要：

- 代码完整性：防止程序在运行过程中（尤其是受到强电磁干扰时）意外擦除自己的启动代码。

- 防止“变砖”：如果系统在解锁状态下崩溃，Flash 可能会被随机写入垃圾数据，导致下次无法开机。

5. 最佳实践模板

它永远应该与 HAL_FLASH_Unlock() 成对出现，构成一个完整的操作周期。

C

void Save_Data_To_Flash(uint32_t Address, uint32_t Data)

{

// 1. 开锁

HAL_FLASH_Unlock();

// 2. 执行操作（必须先擦除再写入）

// ... 执行擦除 HAL_FLASHEx_Erase() ...

// ... 执行写入 HAL_FLASH_Program() ...

// 3. 【关键】立即上锁

HAL_FLASH_Lock();

}

6. 注意事项

- 零延迟：上锁操作几乎是瞬间完成的，不会像擦除那样占用大量 CPU 时间。

- 默认状态：STM32 每次复位重启后，Flash 默认都是处于 Lock（锁定） 状态的，所以你不需要在 main 函数开头额外调用它。

- 中断安全：如果在解锁期间发生了异常中断，建议在异常处理函数（如 HardFault_Handler）中也加入上锁逻辑，作为最后一道防线。

7. 总结

你可以把 HAL_FLASH_Lock() 想象成离开金库时“随手关门”的动作。

在你的毕业设计中，这种严谨的编程习惯能体现出你对嵌入式系统安全性的深刻理解。既然你正在处理车牌识别和云端数据同步，系统的稳定性至关重要。如果在保存识别记录到 Flash 的过程中不幸断电或受到电机干扰，及时上锁能最大程度保护固件不被损坏。

目前你的项目已经实现了从解锁到写入再到上锁的完整闭环了吗？还是说正处于调试数据保存的阶段？

HAL_FLASH_Program()

在 STM32 的 Flash 操作中，HAL_FLASH_Program() 是负责“写”的核心函数。当你已经用 HAL_FLASHEx_Erase() 擦干净了目标区域后，就轮到这个函数将数据正式存入闪存了。

以下是详细介绍：

1. 函数原型

C

HAL_StatusTypeDef HAL_FLASH_Program(uint32_t TypeProgram, uint32_t Address, uint64_t Data);

2. 参数解析

- TypeProgram（写入模式）：指定一次写入多少位。

  - FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD: 16位（半字）。

  - FLASH_TYPEPROGRAM_WORD: 32位（字）。

  - FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD: 64位（双字）。

  - 注：不同系列的 STM32 支持的位数不同（如 L4 系列强制要求双字写入）。

- Address（目标地址）：Flash 中要写入的具体物理地址（例如 0x0800F000）。

- Data（数据内容）：要存储的数据。即便你只存 32 位，参数类型也是 uint64_t。

3. 工作原理

Flash 的物理特性是只能将 1 变为 0。

- 如果目标地址已经是 0x00，你无法通过该函数将其写成 0xFF。

- 因此，在调用此函数前，必须确保目标位置已经被擦除（处于 0xFF 状态）。

4. 完整的 Flash 写入流程

这是一个在毕业设计中常用的“掉电数据保存”标准代码：

C

uint32_t TargetAddr = 0x0800F000;

uint32_t MyData = 0x12345678;

// 1. 解锁

HAL_FLASH_Unlock();

// 2. 擦除（写入前必做）

FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;

uint32_t PageError;

EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;

EraseInitStruct.PageAddress = TargetAddr;

EraseInitStruct.NbPages = 1;

HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PageError);

// 3. 写入数据

if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, TargetAddr, (uint64_t)MyData) == HAL_OK)

{

// 写入成功

}

// 4. 上锁

HAL_FLASH_Lock();

5. 注意事项

- 地址对齐：写入地址必须根据你选择的 TypeProgram 对齐。例如，32位写入要求地址能被 4 整除。

- 读取校验：Flash 写入偶尔会受电压波动影响。建议写入后，直接通过指针读取该地址的值进行比对：

if (*(__IO uint32_t*)TargetAddr == MyData) { // 确认成功 }

- 中断风险：在写入 Flash 的瞬间，CPU 会暂停从 Flash 中取指令（Flash Busy）。如果此时触发了高频中断，可能会导致系统响应延迟。

6. 总结

HAL_FLASH_Program() 就像是“刻字机”。

在你的 YOLO 车牌识别系统中，如果你需要把识别到的车牌字符串存下来，由于字符串较长，你需要配合循环多次调用该函数。例如：

- 先把字符串拆成 4 字节一组。

- 依次调用 HAL_FLASH_Program。

- 地址每次累加 4。

你目前的毕设进度是已经打通了华为云的 MQTT 通信，还是正在完善本地的识别结果存储逻辑？

limit_value
自定义函数

当然可以！我们来详细讲解一下你提到的这个函数 limit_value() 的作用、典型写法、每个参数的意义，以及它在实际嵌入式项目中的用途。

✅ 一、limit_value() 是什么？

🔧作用总结一句话：

限制一个变量的值在某个范围之内，超出就强制修正，防止出现异常或溢出。

在实际项目中，我们经常需要防止变量：

- 太大（超出设备处理能力）

- 太小（变成无效值）

- 或者为零（可能引起除以零、逻辑错误）

这时就需要对变量做“限幅”处理 —— 这就是 limit_value() 要做的事情。

✅ 二、典型函数原型

/**

* @brief 限制一个数值在指定范围内，如果超出则进行修正

*

* @param val 要限制的值的指针

* @param min 最小允许值

* @param def 默认值（当 val 小于 min 时使用）

* @param max 最大允许值

*/

void limit_value(uint32_t* val, uint32_t min, uint32_t def, uint32_t max)

{

if (*val < min) {

*val = def;

} else if (*val > max) {

*val = max;

}

}

✅ 三、参数说明

| 参数名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| val | uint32_t* | 需要限制的值的指针（传地址，才能修改原值） |
| min | uint32_t | 允许的最小值 |
| def | uint32_t | 当值低于 min 时使用的默认值（可用于设安全值） |
| max | uint32_t | 允许的最大值 |

✅ 四、工作逻辑图

*val

↓

┌───────────────┐

│ *val < min ?  │───► 是 ───► *val = def

│               │

│ 否            ↓

│        *val > max ? ───► 是 ───► *val = max

│               │

└────► 否 ───► 保持原值

✅ 五、实际例子分析

uint32_t frequency = 0;

limit_value(&frequency, 1, 500, 20000);

这句代码的意思是：

- 如果 frequency < 1，则强制设置为 500（默认值）

- 如果 frequency > 20000，则强制设置为 20000（最大值）

- 如果 1 <= frequency <= 20000，则不改动

📌 背后含义：

- 低于 1Hz 的频率 可能是 NE555 没接好，或者信号线断了 → 设置为默认值 500Hz

- 高于 20000Hz 的频率 可能是误采样、干扰 → 设上限为 20000，避免影响系统稳定

✅ 六、为何用指针传值？

void limit_value(uint32_t* val, ...)

使用指针的好处是可以直接修改调用者的变量值，例如：

uint32_t freq = 0;

limit_value(&freq, 1, 500, 20000); // 会直接修改 freq 的值

如果不用指针，就只能传值副本，函数内部的更改对外无效。

✅ 七、可扩展版本（支持 float）

你也可以写成支持浮点数的版本：

void limit_value_float(float* val, float min, float def, float max)

{

if (*val < min) {

*val = def;

} else if (*val > max) {

*val = max;

}

}

✅ 八、总结记忆口诀：

低于最小 → 用默认值；

超过最大 → 用最大值；

中间范围 → 原值保留。